- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku FDC Blue No. 1 dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku FDC Blue No. 1 sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Handbook of U.S. Colorants For Foods, Drugs, and Cosmetics;

PT. Kimia Farma.

- Alat dan Bahan

  - Alat

| - 1 | Tabung reaksi | 14. | Pipet tetes |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | Buret | 15. | Pipet ukur |  |
| - 3 | Pipet Seukuran | 16. | Spatula |  |
|  | Gelas kimia | 17. | Spektrofotometer UV-Vis |  |
|  | Kaca masir | 18. | Tabung Nessler |  |
|  | Hotplate | 19. | Timbangan analitik |  |
|  | Labu Erlenmeyer | 20. | Ultrasonicbath |  |
|  | Labu ukur | 21. | Cawan Pijar |  |
|  | Furnace | 22. | Syringe Filter |  |
|  | Oven | 23. | Membrane filter |  |
|  | Desikator | 24. | Waterbath |  |
|  | Penjepit cawan | 25. | Corong |  |
|  | Botol timbang | 26. | Inductively Coupled Plasma |  |

  - Bahan

| - 1 | Air Murni | 9. | Barium klorida 0,25 N |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Amonium asetat P | 10. | Besi (III) Amonium sulfat |  |
|  | Natrium Tartrat | 11. | ICP Multi-element Standard Solution |  |
|  | Amonium tiosianat 0,1 N | 12. | Perak nitrat 0,1 N |  |

|  | Etanol | 13. | Natrium klorida P |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asam klorida P; 4 N | 14. | Nitobenzena |  |
|  | Asam nitrat P; 6 N | 15. | Norit |  |
|  | Kertas Saring Whatman No 42 |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku FDC Blue No. 1 (S-QC-01-176).

    - Cara Kerja

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku FDC Blue No. 1 (S-QC-01-176).

    - Cara Kerja

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 - 30 mL Air Murni dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 100 mg zat uji dengan 10 - 100 mL Etanol dalam gelas kimia 100 mL.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku FDC Blue No. 1 (S-QC-01-176).

    - Cara Kerja

- Larutan Uji

- Timbang seksama 50 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Larutkan dengan 50 ml Air Murni, sonikasi hingga larut.

- Tambahkan Air Murni hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Pipet 1 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

(Konsentrasi larutan uji: 0,01 mg/ml)

- Pengukuran

- Lakukan scanning menggunakan Spektrofotometer UV – Vis pada Panjang gelombang 500 – 700 nm dengan Air Murni sebagai blangko.

- Spektrum serapan VIS larutan uji menunjukkan maksimum pada Panjang gelombang 628 ± 2 nm.

  - Kadar NaCl dan Na2SO4

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku FDC Blue No. 1 (S-QC-01-176).

    - Cara Kerja

- Natrium Klorida (NaCl)

- Timbang saksama 2 g zat uji, masukkan ke dalam erlenmeyer (Wu).

- Larutkan dalam 100 ml Air Murni.

- Tambahkan 10 g Norit (Karbon Aktif).

- Didihkan larutan selama 2 – 3 menit.

- Dinginkan hingga suhu ruang.

- Tambahkan 1 ml HNO3  6 N, aduk hingga larut.

- Saring dan tampung filtrat dalam labu ukur 200 ml.

- Bilas dengan Air Murni hingga filtrat jernih.

- Tambahkan Air Murni hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen (Larutan A).

- Pipet 50 ml (Larutan A), masukkan ke dalam erlenmeyer.

- Tambahkan 2 ml HNO3 6 N; 5 ml Nitrobenzena dan 10 ml AgNO3 0,1 N; kocok hingga homogen.

- Tambahkan 1 ml Besi (III) Amonium Sulfat 8%.

- Titrasi dengan Ammonium Tiosianat 0,1 N hingga terbentuk endapan merah bata.

- Lakukan penetapan blangko.

1 ml Amonium tiosianat 0,1 N setara dengan 5,84 mg Natrium klorida

Perhitungan:

C=(Vb-Vu) x N0,1 x 20050 x 5,844Wx100%

Keterangan :

C	= Kadar NaCl (%)

Vu	= Volume amonium tiosianat 0,1 N untuk zat uji (ml)

Vb	= Volume amonium tiosianat 0,1 N untuk zat blanko (ml)

N	= Konsentrasi amonium tiosianat (Normalitas)

W	= Berat zat uji (mg)

- Natrium Sulfat (Na2SO4)

- Pipet 50 ml larutan (A), masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan 7 g NaCl P, tutup labu dan biarkan selama 1 jam (kocok labu ukur sesekali).

- Tambahkan larutan NaCl jenuh hingga tanda batas volume.

- Kocok hingga homogen, saring larutan.

- Asamkan filtrat dengan HCl 4 N dan tambahkan berlebih (± 1 ml).

- Panaskan larutan hingga mendidih.

- Tambahkan berlebih BaCl2 0,25 N tetes demi tetes; sambil diaduk.

- Simpan di atas Waterbath selama 4 jam dan biarkan hingga mengendap sempurna.

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600 ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator dan timbang seksama (Wo).

- Saring endapan menggunakan kertas saring whatman no 42, bilas dengan Air Murni panas.

- Keringkan dan pijarkan kertas saring beserta endapan pada cawan pijar yang telah diketahui beratnya di dalam Furnace pada suhu 600 ± 50°C.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit  dalam desikator, kemudian timbang (Wb).

Perhitungan:

%BaSO4=(Wb-Wo)Wu x 100%

% Na2SO4=146237 x %BaSO4

Keterangan :

Wb	= Berat cawan pijar kosong + residu BaSO4 (gram)

Wo	= Berat cawan pijar kosong (gram)

Wu		= Berat zat uji yang ditimbang (mg)

146	= Bobot Molekul Na2SO4

237	= Bobot Molekul BaSO4

  - Zat Tidak Larut Air

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku FDC Blue No. 1 (S-QC-01-176).

    - Cara Kerja

- Panaskan kaca masir pada suhu 105 ± 2oC di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan kaca masir dalam desikator selama 5 - 15 menit dan timbang seksama (Wa).

- Timbang saksama 2 g zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia 250 ml (Wu).

- Larutkan dalam 200 ml Air Murni panas, kemudian dinginkan hingga suhu kamar.

- Saring dengan kaca masir yang telah diketahui beratnya.

- Cuci endapan dengan Air Murni  dingin hingga filtrat jernih dan tidak berwarna.

- Keringkan kaca masir pada suhu 135oC selama 3 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 – 15 menit, timbang (Wb).

    - Perhitungan

ZTL = Wb-WaWu × 100%

Keterangan:

ZTL	: Zat yang tidak larut dalam air (%)

Wa	: Berat kaca masir + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb	: Berat kaca masir + bahan tidak larut (gram)

Wu	: Berat zat uji (gram)

  - Susut Pengeringan

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku FDC Blue No. 1 (S-QC-01-176).

    - Cara Kerja

- Panaskan botol timbang pada suhu 105 ± 2°C di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang seksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditara (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam oven dengan suhu 135 ± 2°C.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam oven.

- Keringkan selama 2 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan:

SP= Wa-WbWa-Wo × 100%

Keterangan:

SP		= Susut pengeringan (%)

Wa	= Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb	= Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo	= Berat botol timbang kosong (gram)

  - Logam Berat

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku FDC Blue No. 1 (S-QC-01-176).

    - Cara Kerja

- Pemeriksaan Timbal (Pb), Arsenik (As), dan Kromat (Cr)

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

- Ambil 500 ml air murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 38,5 ml Asam Nitrat P secara perlahan; aduk hingga homogen.

- Tambahkan 461,5 ml Air Murni; aduk hingga homogen.

- Larutan Induk Multi-element

- Pipet 2 ml ICP Multi-element Standard Solution IV 100 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb, As, Cr: 10 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,1 ppm

- Pipet 0,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb, As, Cr: 0,1 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,3 ppm

- Pipet 1,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk masukkan; ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb, As, Cr: 0,3 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,5 ppm

- Pipet 2,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb, As, Cr: 0,5 ppm)

- Larutan Uji

- Timbang 2 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5%; sonikasi hingga larut.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Endapkan hingga endapan & filtrat terpisah.

- Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,2 µm.

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

  - Total Warna

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku FDC Blue No. 1 (S-QC-01-176).

    - Cara Kerja

- Larutan Uji

- Timbang seksama 50 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Larutkan dengan 50 ml Air Murni, sonikasi hingga larut.

- Tambahkan Air Murni hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Pipet 1 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

(Konsentrasi larutan uji: 0,01 mg/ml)

- Pengukuran

Ukur larutan uji menggunakan Spektrofotometer  UV-VIS pada panjang gelombang 628 ± 2 nm dengan Air Murni sebagai blangko.

    - Perhitungan

TW=Au164 x 100Wu x  150 x 100%

Ketengaran:

TW		= Total Warna

AU		= Serapan Larutan Uji

164		= Absorptivitas zat (L/g cm)

150			= Faktor pengenceran (ml)

Wu			= Berat zat uji yang ditimbang (mg)

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku FDC Blue No. 1 (S-QC-01-176).

    - Cara Kerja

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

8.       Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

9.       Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-174 | 00 | 12 APR 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-174 | 01 |  | - Perubahan Referensi - Penghilangan terjemahan Bahasa Inggris. - Perubahan redaksi - Poin Alat & Bahan - Perubahan cara kerja Kelarutan - Perubahan Format | Review dokumen sesuai referensi terbaru |

10.      Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy:

    - AMPM

    - SPBB

    - SPML