- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Acidum Tartaricum untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Acidum Tartaricum yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

Sinonim				: -   Tartaric acid                                    -   Asam L-Tartaric

| - Asam Tartrat - L-(+)-Asam Tartrat - L(+)-Weinsaure | - L(+)-Tartaric Acid - Acide L(+)-Tartarique |
| --- | --- |

Rumus molekul			: C4H6O6

Bobot molekul			: 150,09 g/mol

Kode Material			: 32000142

| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Hablur atau serbuk hablur halus sampai granul | FI VI (2020) Hal. 201 |
|  | Warna |  | Tidak berwarna atau putih | FI VI (2020) Hal. 201 |
|  | Bau |  | Tidak berbau | FI VI (2020) Hal. 201 |
|  | Sifat lain |  | Stabil di udara | FI VI (2020) Hal. 201 |
| 2 | Kelarutan |  |  |  |
|  | Dalam Air |  | Sangat mudah larut | FI VI (2020) Hal. 201 |
|  | Dalam Etanol |  | Mudah larut | FI VI (2020) Hal. 201 |
| 3 | Identifikasi |  |  |  |
|  | Identifikasi A (Uji Tartrat) |  |  |  |
|  | - Uji Identifikasi A |  | Terjadi warna merah muda dalam waktu 15 menit | FI VI (2020) Hal. 201 |
|  | - Uji Identifikasi B |  | Terjadi warna biru intensif | FI VI (2020) Hal. 201 |
|  | - Uji Identifikasi C |  | Terjadi warna biru tua yang berubah menjadi merah jika larutan didinginkan dan dituangkan ke dalam air | FI VI (2020) Hal. 201 |
|  | Identifikasi B (Uji Nyala) |  | Perlahan-lahan zat akan terurai dan timbul bau seperti gula terbakar | FI VI (2020) Hal. 201 |
| 4 | Rotasi Jenis | deg | (+12,0) – (+13,0) | FI VI (2020) Hal. 201 |
| 5 | Susut Pengeringan | % | Tidak lebih dari 0,5 | FI VI (2020) Hal. 201 |
| 6 | Sisa Pemijaran | % | Tidak lebih dari 0,1 | FI VI (2020) Hal. 201 |
| 7 | Oksalat |  | Tidak terbentuk kekeruhan | FI VI (2020) Hal. 201 |
| 8 | Sulfat |  | Larutan uji tidak lebih keruh dari larutan Asam Klorida 0,02 N | FI VI (2020) Hal. 201 |
| 9 | Logam Berat | ppm | Tidak lebih dari 10 | Modifikasi USP 47 NF 42 (2024) |
| 10 | Kadar | % | 99,70 – 100,50 | FI V (2014) Hal. 166-167 |
| 11 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total | Cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2.000) | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |
|  | Angka Kapang Khamir | Cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen (Document Code) | Revisi (Revision) | Tanggal Efektif (Effective Date) | Perubahan (Changes) | Alasan (Reasons) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-258 | 00 | 16 OCT 2020 | - | Dokumen Baru New Document |
| S-QC-01-258 | 01 | 31 DEC 2021 | - | - |
| S-QC-01-258 | 02 |  | Perubahan identifikasi pada spesifikasi bahan Identification changes to material specifications | Review dokumen kebutuhan NIE sesuai dengan kompendia terbaru : FI VI Review of NIE requirements documents in accordance with the latest compendia: FI VI |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

| - AMPM - SPBB - SPML |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |