- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku FDC Yellow No 6 Dye untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi bahan baku FDC Yellow No 6 Dye yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

Sinonim	: Sunset Yellow; CI Food Yellow (15985)

Rumus molekul	: C16H10N2O7S2Na2

Bobot molekul	: 452,36 g/mol

Kode material	: 32000192

| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Serbuk | PT. Kimia Farma |
|  | Warna |  | Jingga | PT. Kimia Farma |
| 2 | Kelarutan |  |  |  |
|  | Dalam air |  | Mudah larut | Handbook of U.S. Colorants For Foods, Drugs, and Cosmetics, Hal. 44 |
| 3 | Identifikasi |  | Spektrum serapan larutan uji menunjukkan maksimum pada panjang gelombang 482 ± 2 nm. | PT Kimia Farma |
| 4 | Kadar NaCl dan Na2SO4 | % | Tidak lebih dari 5,00 | Modifikasi Handbook of U.S. Colorants For Foods, Drugs, and Cosmetics, Hal. 118 & 230 |
| 5 | Zat Tidak Larut dalam air | % | Tidak lebih dari 0,20 | Handbook of U.S. Colorants For Foods, Drugs, and Cosmetics, Hal. 118 & 225 |
| 6 | Susut Pengeringan | % | Tidak lebih dari 13,00 | PT. Kimia Farma |
| 7 | Logam berat |  |  |  |
|  | Timbal (Pb) | ppm | Tidak lebih dari 2,0 | Modifikasi USP 47 NF 42 (2024) dan PT Kimia Farma |
|  | Arsen (As) | ppm | Tidak lebih dari 1,0 | PT. Kimia Farma |
|  | Kadmium (Cd) | ppm | Tidak lebih dari 1,0 | PT. Kimia Farma |
|  | Merkuri (Hg) | ppm | Tidak lebih dari 3,0 | PT. Kimia Farma |

| 8 | Total Warna | % | Tidak kurang dari 85,0 | PT. Kimia Farma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total Bakteri | cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2000) | USP 47 NF 42 (2024) |
|  | Angka Kapang dan Khamir | cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) | USP 47 NF 42 (2024) |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-098 | 00 | 22 NOV 2018 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-01-098 | 01 | 26 JUN 2020 | - Perubahan pada parameter pemeriksaan - Perubahan pada Referensi |  |
| S-QC-01-098 | 02 | 18 JAN 2024 | - Perubahan pada parameter pemeriksaan - Perubahan pada referensi - Perubahan pada sinonim |  |
| S-QC-01-098 | 03 |  | - Perubahan pada referensi - Perubahan Format | Parameter logam berat dan identifikasi sesuai hasil validasi |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

| - AMPM - SPBB |  |
| --- | --- |