- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Ambroxol Hydrochloride untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Ambroxol Hydrochloride yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk-Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

Sinonim	: Trans-4-[(2-Amino-3,5-dibromobenzyl)amino]cyclohexanol hydrochloride

Rumus molekul	: C13H18Br2N2O.HCl

Bobot molekul	: 414,57 gram/mol

Kode Material	: 31000131

| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Serbuk kristal | Farmakope Cina 2015 |
|  | Warna |  | Putih atau kekuning-kuningan | Farmakope Cina 2015 |
|  | Bau |  | Tidak berbau | Farmakope Cina 2015 |
| 2 | Kelarutan |  |  |  |
|  | Dalam Air |  | Agak sukar larut | Farmakope Cina 2015 |
|  | Dalam Metanol |  | Larut | Farmakope Cina 2015 |
|  | Dalam Etanol |  | Sukar larut | Farmakope Cina 2015 |
| 3 | Identifikasi |  |  |  |
|  | Identifikasi A (Metode HPLC) |  | Waktu retensi puncak utama pada kromatogram Larutan uji sesuai dengan waktu retensi puncak utama pada kromatogram Larutan baku yang diperoleh pada Penetapan kadar. | Farmakope Cina 2015 |
|  | Identifikasi B (Serapan Ultraviolet Spektrofotometer UV-Vis) |  | Spektrum serapan ultraviolet menunjukkan maksimum pada panjang gelombang 244 nm dan 308 nm | Farmakope Cina 2015 |
|  | Identifikasi C (Kromatografi Lapis Tipis) |  | Nilai Rf bercak utama larutan uji sesuai dengan nilai Rf bercak pada larutan standar | British Pharmacopoeia 2023 |
|  | Identifikasi D (Serapan Inframerah) |  | Spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku | Farmakope Cina 2015 |
|  | Identifikasi E (Uji Umum Klorida A) |  | Terbentuk endapan putih seperti dadih yang tidak larut dalam Asam Nitrat P, tetapi larut dalam Amonium Hidroksida 6 N sedikit berlebih | Farmakope Cina 2015 |
| 4 | Keasaman |  | 4,5 – 6,0 | Farmakope Cina 2015 |
| 5 | Kejernihan Larutan |  | Larutan intensitas warna larutan uji tidak lebih dari larutan pembanding Y3 | Farmakope Cina 2015 |
| 6 | Senyawa Sejenis | % | Tidak lebih dari 0,3 | Farmakope Cina 2015 |
| 7 | Absorban | Abs | 233 – 247 | Farmakope Cina 2015 |
| 8 | Susut Pengeringan | % | Tidak lebih dari 0,5 | Farmakope Cina 2015 |
| 9 | Sisa Pemijaran | % | Tidak lebih dari 0,1 | Farmakope Cina 2015 |
| 10 | Logam Berat |  |  |  |
|  | Timbal | ppm | Tidak lebih dari 20 | Farmakope Cina 2015 dan Modifikasi USP 47 NF 42 (2024) |
|  | Arsen | ppm | Tidak lebih dari 2 | Farmakope Cina 2015 dan Modifikasi USP 47 NF 42 (2024) |
| 11 | Kadar (terhadap zat kering) | % | Tidak kurang dari 99 | Modifikasi Farmakope Cina 2015 |
| 12 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total | Cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2000) | Modifikasi USP 47 NF 42 (2024) |
|  | Angka Kapang Khamir | Cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) | Modifikasi USP 47 NF 42 (2024) |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-126 | 00 | 29 MAR 2019 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-01-126 | 01 | 12 NOV 2020 | - | Review dokumen |
| S-QC-01-126 | 02 |  | Perubahan format; Perubahan referensi; Perubahan pemerian, kelarutan, identifikasi, sisa pemijaran, keasaman; Penambahan uji batas mikroba | Review dokumen mengikuti referensi terbaru. |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy :

- AMPM - SPBB - SPML