- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku kosmetik Asam Salisilat untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi bahan baku kosmetik Asam Salisilat yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

Sinonim			: Salicylic Acid

Rumus molekul		: C₇H₆O₃

Bobot molekul		: 138,12 g/mol

Kode material		: 31000286

| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## Pemerian |  |  |  |
|  | ## Bentuk |  | Serbuk hablur, biasanya berbentuk jarum atau serbuk halus | FI VI (2020) Hal. 193 - 195 |
|  | ## Warna |  | Putih | FI VI (2020) Hal. 193 - 195 |
|  | ## Bau |  | Tidak berbau | FI VI (2020) Hal. 193 - 195 |
|  | Kelarutan |  |  |  |
|  | Dalam Air |  | Sukar larut | FI VI (2020) Hal. 193 - 195 |
|  | Dalam Benzena |  | Sukar larut | FI VI (2020) Hal. 193 - 195 |
|  | Dalam Air Mendidih |  | Larut | FI VI (2020) Hal. 193 - 195 |
|  | Etanol |  | Mudah Larut | FI VI (2020) Hal. 193 – 195 |
|  | Eter |  | Mudah Larut | FI VI (2020) Hal. 193 - 195 |
|  | Kloroform |  | Agak Sukar Larut | FI VI (2020) Hal. 193 - 195 |
|  | Suhu Lebur | °C | 158 - 161 | USP29-NF24 Hal. 1940 |
|  | ## Susut pengeringan | % | Tidak lebih dari 0,5 | FI VI (2020) Hal. 193 - 195 |
|  | ## Sisa pemijaran | % | Tidak lebih dari 0,05 | FI VI (2020) Hal. 193 - 195 |
|  | ## Kadar | % | 98,0 – 102,0 | FI VI (2020) Hal. 193 - 195 |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-309/00 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

    - AMPM

    - SPBB