- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Acarbose untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Acarbose yang digunakan untuk proses produksi di PT Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

Sinonim			: - Akarbosa

- O-4,6-Dideoksi-4-{[(1S,4R,5S,6S)-4,5,6-trihidroksi3-(hidroksimetil)-2-sikloheksan-1-il]amino}-α-Dglukopiranosil-(1→4)-O-α-D-glukopiranosil-(1→4)- D-glukosa [56180-94-0]

Rumus molekul			: C24H43NO18

Bobot molekul			: 645,60 g/mol

Kode Material			: 31000807

| No | Kategori | Satuan | ###### Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Serbuk | FI VI (2020) Hal. 71 - 72 |
|  | Warna |  | Putih sampai hampir putih | FI VI (2020) Hal. 71 - 72 |
| 2 | Kelarutan |  |  |  |
|  | Dalam Air |  | Larut | FI VI (2020) Hal. 71 - 72 |
| 3 | Identifikasi |  |  |  |
|  | Serapan Inframerah |  | Spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku. | FI VI (2020) Hal. 71 - 72 |
|  | Metode HPLC |  | #### Waktu retensi puncak utama kromatogram larutan uji sesuai dengan larutan baku seperti yang diperoleh pada penetapan kadar. | FI VI (2020) Hal. 71 - 72 |

| 4 | Sisa Pemijaran | % | Tidak lebih dari 0,2 | FI VI (2020) Hal. 71 - 72 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Rotasi Jenis | deg | +168 sampai +183 | FI VI (2020) Hal. 71 - 72 |
| 6 | pH |  | 5,5 – 7,5 | FI VI (2020) Hal. 71 - 72 |
| 7 | Kadar Air | % | Tidak lebih dari 4,0 | FI VI (2020) Hal. 71 - 72 |
| 8 | Logam Berat | ppm | Tidak lebih dari 20 | Modifikasi USP 46 NF 41 (2023) |
| 9 | Kadar (terhadap zat Anhidrat) | % | 95,0 – 102,0 | FI VI (2020) Hal. 71 - 72 |
| 10 | Cemaran Organik |  |  |  |
|  | Cemaran A | % | Tidak lebih dari 0,6 | FI VI (2020) Hal. 71 - 72 |
|  | Cemaran B | % | Tidak lebih dari 0,5 | FI VI (2020) Hal. 71 - 72 |
|  | Cemaran C | % | Tidak lebih dari 1,5 | FI VI (2020) Hal. 71 - 72 |
|  | Cemaran D | % | Tidak lebih dari 1,0 | FI VI (2020) Hal. 71 - 72 |
|  | Cemaran E | % | Tidak lebih dari 0,2 | FI VI (2020) Hal. 71 - 72 |
|  | Cemaran F | % | Tidak lebih dari 0,3 | FI VI (2020) Hal. 71 - 72 |
|  | Cemaran G | % | Tidak lebih dari 0,3 | FI VI (2020) Hal. 71 - 72 |
|  | Cemaran H | % | Tidak lebih dari 0,2 | FI VI (2020) Hal. 71 - 72 |
|  | Cemaran Lain | % | Tidak lebih dari 0,2 | FI VI (2020) Hal. 71 - 72 |
|  | Total Cemaran | % | Tidak lebih dari 3,0 | FI VI (2020) Hal. 71 - 72 |
| 11 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total | cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2000 ) | Suplemen FI VI (2022), Hal. 290 |
|  | Angka Kapang dan Khamir | cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) | Suplemen FI VI (2022), Hal. 290 |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-304 | 00 |  |  | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

| - AMPM - SPBB - SPML |  |
| --- | --- |