- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku kosmetik Asam Salisilat dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku kosmetik Asam Salisilat sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - Farmakope Indonesia VI (2020);

  - USP29-NF24 Hal. 1940.

- Alat dan Bahan

  - Alat

| - Timbangan Analitik - Spatula - Spektrofotometri UV-Vis - Hot Plate - Furnace - Oven - Desikator - Termometer - Stopwatch - Botol Timbang | - Cawan Pijar - Penjepit Cawan - Labu Ukur - Pipet Seukuran - Pipa Kapiler - Gelas Ukur - Gelas Kimia - Tabung Nessler - Desikator - Lumpang dan Alu |
| --- | --- |

  - Bahan

| - Air Murni - Alkohol 95% - Larutan Feri Nitrat - Larutan Baku Kerja Asam Salisilat - Eter - Metanol pro HPLC | - Asam Sulfat (P) - Benzena - Etanol - Minyak castor - Kloroform |
| --- | --- |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Kosmetik Asam Salisilat (S-QC-01-309).

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Kosmetik Asam Salisilat (S-QC-01-309).

    - Cara Kerja :

    - Kelarutan dalam Air murni

  - Larutkan 0,1 g zat uji dengan 10 - 100 ml Air murni dalam gelas kimia 100 ml.

  - Amati pemerian larutan.

      - Kelarutan dalam Benzena

  - Larutkan 0,1 g zat uji dengan 10 - 100 ml Benzena dalam gelas kimia 100 ml.

  - Amati pemerian larutan.

  - Kelarutan dalam Air mendidih

  - Larutkan 1 g zat uji dengan 10 - 30 ml Air mendidih dalam gelas kimia 100 ml.

  - Amati pemerian larutan.

  - Kelarutan dalam Etanol

  - Larutkan 1 g zat uji dengan 1 - 10 ml Etanol dalam tabung Nessler.

  - Amati pemerian larutan.

  - Kelarutan dalam Eter

  - Larutkan 1 g zat uji dengan 1 - 10 ml Eter dalam tabung Nessler.

  - Amati pemerian larutan.

  - Kelarutan dalam Kloroform

  - Larutkan 1 g zat uji dengan 30 - 100 ml Kloroform dalam gelas kimia 100 ml.

  - Amati pemerian larutan.

  - Suhu Lebur

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Kosmetik Asam Salisilat (S-QC-01-309).

    - Cara Kerja :

  - Haluskan zat uji menggunakan Lumping dan Alu.

  - Masukkan ke dalam pipa kapiler, padatkan hingga terisi ± 3 mm.

  - Ikatkan pipa kapiler dengan termometer, dengan ujung pipa kapiler berada di bagian bawah termometer.

  - Siapkan gelas kimia yang telah berisi minyak castor.

  - Masukkan pipa kapiler dan termometer ke dalam gelas kimia, letakkan tepat di tengah dan terendam minyak.

  - Panaskan di atas hot plate dan atur pemanasan dengan kenaikan suhu mencapai 1 - 2°C setiap menit.

- Baca suhu yang terbaca pada termometer saat sampel melebur hingga melebur sempurna.

  - Susut Pengeringan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Kosmetik Asam Salisilat (S-QC-01-309).

    - Cara Kerja :

    - Panaskan botol timbangan pada suhu 105oC ± 2oC di dalam Oven, selama 30 menit.

    - Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang seksama (Wo).

    - Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

    - Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

    - Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

    - Masukkan ke dalam oven dengan suhu 105oC ± 2oC.

    - Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam Oven.

    - Keringkan selama 3 jam.

    - Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SP=Wa-WbWa-Wo ×100%

Keterangan :

SP	= Susut Pengeringan (%)

Wa	= Berat botol timbang  + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb	= Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo	= Berat botol timbang kosong (gram)

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Kosmetik Asam Salisilat (S-QC-01-309).

    - Cara Kerja :

    - Pijarkan cawan pijar pada suhu 600°C ± 50°C di dalam Furnance, selama 30 menit.

    - Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator dan timbang seksama (Wo).

    - Timbang 1 – 2 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

    - Tambahkan 1 ml Asam Sulfat P.

    - Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

    - Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

    - Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

    - Pijarkan cawan pijar dalam Furnance pada suhu 600°C ± 50°C hingga arang habis terbakar.

    - Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

    - Panaskan kembali hingga uap putihnya hilang.

    - Pijarkan cawan pijar dalam Furnance pada suhu 600°C ± 50°C selama 30 menit.

    - Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SPn=Wb-WoWa-Wo ×100%

Keterangan :

SPn	= Sisa Pemijaran (%)

Wo	= Berat cawan pijar kosong (gram)

Wa	= Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb	= Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

  - Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Kosmetik Asam Salisilat (S-QC-01-309).

    - Cara Kerja :

    - Larutan Baku

- Timbang 120 mg baku kerja Asam Salisilat, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan ± 50 ml Alkohol 95%, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Alkohol 95%, hingga tanda batas volume.

- Kocok hingga homogen.

- Pipet 5 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas volume.

- Kocok hingga homogen.

- Pipet 15 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan 5 ml larutan Feri Nitrat.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas volume.

- Kocok hingga homogen.

      - Larutan Uji

- Timbang 120 mg baku kerja Asam Salisilat, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan ± 50 ml Alkohol 95%, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Alkohol 95%, hingga tanda batas volume.

- Kocok hingga homogen.

- Pipet 5 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas volume.

- Kocok hingga homogen.

- Pipet 15 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan 5 ml larutan Feri Nitrat.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas volume.

- Kocok hingga homogen.

      - Larutan Blangko

    - Pipet 1,5 ml Alkohol 95%, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

    - Tambahkan 5 ml larutan Feri Nitrat.

    - Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas volume.

    - Kocok hingga homogen.

        - Pengukuran

- Lakukan scanning menggunakan Spektrofotometri UV-Vis pada panjang gelombang 528.

- Bandingkan spektrum larutan uji dan larutan baku.

    - Perhitungan :

Kadar Asam Salisilat=AuAs ×100%

Keterangan:

Au	= Serapan larutan sampel (Abs)

As	= Serapan larutan baku pembanding (Abs)

- Daftar Lampiran

| Lampiran | No. Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-309 | 00 |  | Perubahan template | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPBB