- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku kosmetik Talkum Osmanthus dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku kosmetik Talkum Osmanthus sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Farmakope Indonesia VI (2020) Hal. 1674

- Alat dan Bahan

  - Alat-alat

| - Timbangan Analitik - Spatula - Oven - Furnace - Moisture Balance - Hot Plate - Magnetic Stirrer - Stopwatch - Corong | - Cawan Pijar - Cawan Penguapan - Erlenmeyer - Gelas Ukur - Corong Kaca - Desikator - Spidol - Botol Semprot - Pipet Seukuran |
| --- | --- |

  - Bahan

| - Air Murni - Alkohol 70% - Tisu - Kertas Saring - Kertas Lakmus |  |
| --- | --- |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Kosmetik Talkum Osmanthus (S-QC-01-312).

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Keasaman/Kebasaan dan zat yang terlarut

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Kosmetik Talkum Osmanthus (S-QC-01-312).

    - Cara Kerja :

- Timbang seksama 10 g zat uji, masukkan ke dalam erlenmeyer.

- Tambahkan 50 ml Air Murni, beri tanda batas pada erlenmeyer menggunakan spidol.

- Didihkan di atas hotplate selama 30 menit.

- Tambahkan Air Murni sesekali hingga tanda batas agar volume tetap sama seperti semula.

- Saring larutan dan hasil filtrat direaksikan dengan kertas lakmus.

- Timbang cawan penguapan kosong yang telah dikonstankan sebagai A.

- Pipet 10 ml filtrat hasil hasil penyaringan, masukkan ke dalam cawan penguapan.

- Uapkan filtrate hasil penyaringan di atas hotplate atau penangas, hingga kering.

- Oven pada suhu 105°C selama 1 jam.

- Dinginkan di dalam desikator.

- Timbang dan catat sebagai B.

- Perhitungan :

Zat yang larut = (B – A) × 1000 mg/g

  - Susut Pengeringan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Kosmetik Talkum Osmanthus (S-QC-01-312).

    - Cara Kerja :

    - Panaskan botol timbang pada suhu 105oC ± 2oC di dalam Oven, selama 30 menit.

    - Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang seksama (Wo).

    - Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

    - Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

    - Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

    - Masukkan ke dalam oven dengan suhu 105oC ± 2oC.

    - Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam oven.

    - Keringkan selama 3 jam.

    - Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SP=Wa-WbWa-Wo ×100%

Keterangan :

SP	= Susut Pengeringan (%)

Wa	= Berat botol timbang  + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb	= Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo	= Berat botol timbang kosong (gram)

  - Susut Pemijaran

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Kosmetik Talkum Osmanthus (S-QC-01-312).

    - Cara Kerja

    - Pijarkan cawan pijar pada suhu 1000°C ± 25°C di dalam Furnance, selama 3 jam.

    - Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator dan timbang seksama (Wo).

    - Timbang 1 – 2 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

    - Tambahkan 1 ml Asam Sulfat P.

    - Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

    - Basahi residu denan 1 ml Asam Sulfat P.

    - Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

    - Pijarkan cawan pijar dalam Furnance pada suhu 1000°C ± 25°C hingga arang habis terbakar.

    - Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi  residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

    - Panaskan kembali hingga uap putihnya hilang.

    - Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu  1000°C ± 25°C hingga arang habis terbakar.

    - Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15  menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SPn=Wa-WbWa-Wo ×100%

Keterangan :

SPn	= Susut Pemijaran (%)

Wo	= Berat cawan pijar kosong (gram)

Wa	= Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb	= Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

- Daftar Lampiran

| Lampiran | No. Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-312 | 00 |  | Perubahan template | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

      - AMPM

      - SPBB