- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari produk Natrium Diklofenak Tablet Salut Enterik 50 mg untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan produk.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi produk Natrium Diklofenak Tablet Salut Enterik 50 mg yang diproduksi oleh PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Spesifikasi Produk

- Tablet Inti

| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Tablet bulat bikonveks | PT. Kimia Farma |
|  | Warna |  | Putih | PT. Kimia Farma |
|  | Muka atas |  | Polos | PT. Kimia Farma |
|  | Muka bawah |  | Polos | PT. Kimia Farma |
| 2 | Dimensi |  |  |  |
|  | Diameter | mm | 9,80 – 10,20 | PT. Kimia Farma |
|  | Tebal | mm | 3,50 – 4,50 | PT. Kimia Farma |
| 3 | Bobot rata-rata | mg | 294,00 – 306,00 | PT. Kimia Farma |
| 4 | Kekerasan | N | 40,00 – 200,00 | PT. Kimia Farma |
| 5 | Keregasan | % | - Tidak lebih dari 0,80 - Tidak ada tablet yang rapuh atau patah | PT. Kimia Farma |
| 6 | Waktu hancur |  |  |  |
|  | Medium : Akuades , suhu 37 ± 2 oC | Menit | Tidak lebih dari 15 | PT. Kimia Farma |
| 7 | Identifikasi |  | Memenuhi pengujian | FI VI Tahun 2020 (Hal. 418) |
| 8 | Kadar | % | 90,00 – 110,00 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 418) |
| 9 | Keseragaman Kandungan | % | Nilai penerimaan 10 tablet tidak lebih dari 15 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 2025 – 2028) |

- Tablet Salut Enterik

| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Tablet bulat bikonveks | PT. Kimia Farma |
|  | Warna |  | Putih | PT. Kimia Farma |
|  | Muka atas |  | Polos | PT. Kimia Farma |
|  | Muka bawah |  | Polos | PT. Kimia Farma |
| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| 2 | Dimensi |  |  |  |
|  | Diameter | mm | 9,98 – 10,38 | PT. Kimia Farma |
|  | Tebal | mm | 3,50 – 4,50 | PT. Kimia Farma |
| 3 | Bobot rata-rata | mg | 322,00 – 336,00 | PT. Kimia Farma |
| 4 | Kekerasan | N | 90,00 – 280,00 | PT. Kimia Farma |
| 5 | Waktu hancur |  |  |  |
|  | Medium : Cairan lambung buatan 1 jam, suhu 37 ± 2 oC |  | Tablet tidak hancur, retak atau menjadi lunak | FI VI Tahun 2020 (Hal. 418) |
|  | Medium : Cairan usus buatan 1 jam, suhu 37 ± 2 oC |  | Tablet hancur sempurna | FI VI Tahun 2020 (Hal. 418) |
| 6 | Identifikasi |  | Memenuhi pengujian | FI VI Tahun 2020 (Hal. 418) |
| 7 | Kadar | % | 90,00 – 110,00 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 418) |
| 8 | Keseragaman Kandungan | % | Nilai penerimaan 10 tablet tidak lebih dari 15 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 2025 – 2028) |
| 9 | Disolusi |  |  |  |
|  | Tahap Asam Media : HCl 0,1 N; 900 mL Alat : Dayung, 50 rpm Waktu : 2 jam | % | Tidak lebih dari 10 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 2111) |
|  | Tahap Basa Media : Dapar Fosfat pH 6,8; 900 mL Alat : Dayung, 50 rpm Waktu : 45 menit | % | Tidak kurang dari 80% (Q=75) | FI VI Tahun 2020 (Hal. 2111) |
| 10 | Senyawa Sejenis |  |  |  |
|  | Senyawa Sejenis A Diklofenak | % | Tidak lebih dari 0,5 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 418) |
|  | Masing-masing cemaran | % | Tidak lebih dari 1,0 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 418) |
|  | Jumlah semua cemaran | % | Tidak lebih dari 1,5 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 418) |
| 11 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | a. Enumerasi Mikroba |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total (ALT) | Cfu/g | Tidak lebih dari 2000 | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
|  | Angka Kapang & Khamir (AKK) | Cfu/g | Tidak lebih dari 200 | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
|  | b. Mikroba Spesifik |  |  |  |
|  | Escherichia coli |  | Negatif/g | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-03-140 | 00 | 26 APR 2023 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-03-140 | 01 | 31 JUL 2023 | Perubahan syarat kekerasan dan tebal pada tablet inti dan tablet salut | Menyesuaikan terhadap hasil optimasi proses yaitu Laporan Optimasi Proses Pengolahan Tablet TSE Diclofenac Sodium 50 mg Bahan Baku Alternatif (VKB-OP-32032) |
| S-QC-03-140 | 02 |  | Penambahan parameter Uji Batas Mikroba dan penambahan distribusi untuk SPML | Untuk registrasi BPOM dan menyesuaikan dengan Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPML

- SPPP

- AMPO

- SPB

- SVPP

- AMPR

- SPMP