- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan Bahan Baku Dextrose Anhydrate dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

PT. Kimia Farma, Tbk-Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan Bahan Baku Dextrose Anhydrate sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 374;

Suplemen I Farmakope Indonesia VI (2022), Hal. 290;

Modifikasi USP 47 NF 42 (2024).

- Alat dan Bahan

| - Alat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Polarimeter |  | 13. | Desikator |  |  |
| 2. |  | Labu Ukur |  | 14. | Furnace |  |  |
| 3. |  | Oven |  | 15. | Rangkaian Alat Refluks |  |  |
| 4. |  | Tabung reaksi |  | 16. | Tabung Nessler |  |  |
| 5. |  | Labu Erlenmeyer |  | 17. | Pipet seukuran |  |  |
| 6. |  | Inductively coupled plasma |  | 18. | Pipet tetes |  |  |
| 7. |  | Timbangan analitik |  | 19. | Pipet ukur |  |  |
| 8. |  | Gelas ukur |  | 20. | Gelas kimia |  |  |
| 9. |  | Buret |  | 21. | Syringe filter |  |  |
| 10. |  | Botol timbang |  | 22. | Membrane filter |  |  |
| 11. |  | Cawan pijar |  | 23. | Labu dasar bu |  |  |
| 12. |  | Penjepit cawan |  |  |  |  |  |
| - Bahan |  |  |  |  |  |
| 1. | Air murni; bebas CO2 | 11. |  |  | Barium Klorida 12% |
| 2. | Etanol | 12. |  |  | Asam Sulfat P; 2 N |
| 3. | Larutan Fehling | 13. |  |  | Iodium 0,1 N |
| 4. | Kobalt (II) Klorida LK | 14. |  |  | Multi-element Standard Solution XVI |
| 5. | Besi (III) Klorida LK | 15. |  |  | Indikator Fenolftalein |
| 6. | Amonium Hidroksida 0,012 N | 16. |  |  | Natrium Hidroksida 0,020 N |
| 7. | Tembaga (II) Sulfat LK | 17. |  |  | Asam Nitrat P; 2N |
| 8. | Asam Klorida P; 0,02 N; 3 N | 18. |  |  | Perak Nitrat 0,1 N |
| 9. | Kertas Indikator pH Universal |  |  |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Dextrose Anhydrate (S-QC-01-030).

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Dextrose Anhydrate (S-QC-01-030).

    - Cara Kerja :

- Kelarutan dalam Air mendidih.

- Larutkan 1 g zat uji dalam kurang dari 1 ml Air murni mendidih dalam tabung reaksi

- Amati pemerian larutan, larutan jernih.

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 1 g zat uji dalam 1 – 10 ml Air murni dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan, larutan jernih.

- Kelarutan dalam Etanol mendidih

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 – 30 ml Etanol mendidih dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan, larutan jernih.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 100 mg zat uji dengan 10 – 100 ml Etanol dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan, larutan jernih.

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Dextrose Anhydrate (S-QC-01-030).

    - Cara Kerja :

- Timbang 1 g zat uji, masukkan ke dalam tabung Nessler.

- Larutkan dengan 20 ml Air murni, aduk hingga homogen.

- Tambahkan 5 ml Larutan Fehling panas : Terbentuk endapan merah tembaga oksida.

  - Warna Larutan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Dextrose Anhydrate (S-QC-01-030).

    - Cara Kerja :

- Siapkan 2 tabung Nessler kosong.

- Timbang 25 g zat uji, masukkan ke dalam tabung Nessler pertama.

- Larutkan dengan 50 ml Air murni, aduk hingga homogen.

- Campur 1 ml Kobalt (II) Klorida LK; 3 ml Besi (III) Klorida LK; dan 2 ml Tembaga (II) Sulfat LK ke dalam gelas kimia 50 ml.

- Tambahkan Air murni hingga 10 ml, aduk hingga homogen.

- Pipet 3 ml larutan, masukkan ke dalam tabung Nessler kedua.

- Encerkan dengan Air murni hingga volume 50 ml.

- Bandingkan warna dengan mengamati larutan tegak lurus dari atas pada alas dasar warna putih : Warna larutan pada tabung Nessler pertama tidak lebih intensif dari warna larutan pada tabung Nessler kedua.

  - Rotasi Optik

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Dextrose Anhydrate (S-QC-01-030).

    - Cara Kerja :

- Timbang 5 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Larutkan dengan 25 ml Amonium Hidroksida 0,012 N, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Amonium Hidroksida 0,012 N sampai tanda batas, kocok hingga homogen.

- Lakukan penetapan suhu pada 25°C ± 0,5°C.

- Lakukan pemeriksaan pada suhu 25°C± 0,5°C. sesuai Instruksi Kerja Pemakaian Alat Polarimeter.

    - Perhitungan :

α=P Wu×100L×Fp100×100%(100%-KA)

Keterangan :

| α | = | Rotasi optik (%) |
| --- | --- | --- |
| P | = | Pembacaan pada alat polarimeter (deg) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (g) |
| L | = | Panjang tabung (1 dm) |
| Fp | = | Faktor pengenceran (ml) |
| KA | = | Kadar Air (%) |

  - Keasaman

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Dextrose Anhydrate (S-QC-01-030).

    - Cara Kerja :

- Timbang 5 g zat uji, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer 250 ml.

- Larutkan dengan 50 ml Air murni bebas CO2, aduk hingga homogen.

- Tambahkan 3 tetes Indikator Fenolftalein.

- Titrasi dengan Natrium Hidroksida 0,02 N LV hingga terjadi warna merah muda : Diperlukan tidak lebih dari 0,30 ml.

  - Kadar Air

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Dextrose Anhydrate (S-QC-01-030).

    - Cara kerja :

- Panaskan botol timbang pada suhu 105 ± 2°C di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang seksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam oven dengan suhu 105 ± 2°C.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam Oven.

- Keringkan selama 16 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SP=Wa-WbWa-Wo×100%

Keterangan :

SP   = Susut Pengeringan (%)

Wa = Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb = Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo = Berat botol timbang kosong (gram)

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Dextrose Anhydrate (S-QC-01-030).

    - Cara kerja :

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600 ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator dan timbang seksama (Wo).

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan kembali hingga uap putihnya hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SPn= Wb-WoWa-Wo×100%

Keterangan :

SPn = Sisa pemijaran (%)

Wo = Berat cawan pijar kosong (gram)

Wa = Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb = Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

  - Klorida

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Dextrose Anhydrate (S-QC-01-030).

    - Cara Kerja :

- Larutan Baku

Pipet 1 ml Asam Klorida 0,02 N; masukkan kedalam tabung Nessler.

- Larutan Uji

- Timbang 2 g zat uji, masukkan kedalam gelas kimia 100 ml.

- Tambahkan 50 ml Air Murni.

- Refluks selama 2 jam, lalu dinginkan dan saring larutan (Larutan A)

- Pipet 7 ml Larutan A, masukkan ke dalam tabung Nessler.

- Pengamatan

- Ke dalam masing-masing tabung Nessler yang berisi larutan baku dan larutan uji, tambahkan Air Murni hingga total volume 30 – 40 ml.

- Kocok hingga homogen.

- Pastikan larutan netral dengan menggunakan Kertas Indikator pH Universal. Jika larutan belum netral, tambahkan Asam Nitrat P hingga larutan netral.

- Kemudian tambahkan 1 ml Asam Nitrat 2 N dan 1 ml Perak Nitrat 0,1 N.

- Tambahkan Air Murni hingga volume 50 ml, kocok hingga homogen.

- Biarkan selama 5 menit di tempat yang jauh dari sinar matahari langsung.

- Amati pemerian larutan, lalu bandingkan kekeruhan larutan uji dengan kekeruhan larutan baku.

  - Sulfat

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Dextrose Anhydrate (S-QC-01-030).

    - Cara kerja :

- Larutan Baku

Pipet 5 ml Asam Sulfat 0,02 N; masukkan ke dalam tabung Nessler.

- Larutan Uji

Pipet 10 ml Larutan A pada parameter Klorida, masukkan ke dalam tabung nessler.

- Pengamatan

- Ke dalam masing-masing tabung Nessler yang berisi larutan baku dan larutan uji, tambahkan Air Murni hingga total volume 30 – 40 ml.

- Kocok hingga homogen.

- Pastikan larutan netral dengan menggunakan Kertas Indikator pH Universal. Jika larutan belum netral, tambahkan Asam Nitrat P hingga larutan netral.

- Kemudian tambahkan 1 ml Asam Klorida 3 N dan 3 ml Barium Klorida 12%.

- Tambahkan Air Murni hingga volume 50 ml, kocok hingga homogen.

- Biarkan selama 10 menit.

- Amati pemerian larutan, lalu bandingkan kekeruhan larutan uji dengan kekeruhan larutan baku.

  - Arsen

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Dextrose Anhydrate (S-QC-01-030).

    - Cara Kerja :

- Pemeriksaan Arsenik (As)

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

- Ambil 500 ml air murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 38,5 ml Asam Nitrat P secara perlahan; aduk hingga homogen.

- Tambahkan 461,5 ml Air Murni; aduk hingga homogen.

- Larutan Induk Multi-element

- Pipet 2 ml ICP Multi-element Standard Solution XVI 100 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi As: 10 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,1 ppm

- Pipet 0,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi As: 0,1 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,3 ppm

- Pipet 1,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk masukkan; ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi As: 0,3 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,5 ppm

- Pipet 2,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi As: 0,5 ppm)

- Larutan Uji

- Timbang 2 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5%; sonikasi hingga larut.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Endapkan hingga endapan & filtrat terpisah.

- Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,2 µm.

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

  - Logam Berat

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Dextrose Anhydrate (S-QC-01-030).

    - Cara Kerja :

- Pemeriksaan Timbal (Pb)

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

- Ambil 500 ml air murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 38,46 ml Asam Nitrat P secara perlahan; aduk hingga homogen.

- Tambahkan Air Murni hingga volume 1000 ml; aduk hingga homogen.

- Larutan Induk Standar 100 ppm

- Pipet 10 ml ICP Multi-element Standard Solution 1000 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen. .

(Konsentrasi Pb: 100 ppm)

- Larutan Deret Standar

- Pipet sejumlah larutan induk standar 100 ppm sesuai tabel di bawah, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml

| Konsentrasi (ppm) | Volume Pemipetan (ml) | Labu Ukur (ml) |
| --- | --- | --- |
| 0,050 | 0,05 | 100 |
| 0,150 | 0,15 | 100 |
| 0,250 | 0,25 | 100 |
| 0,500 | 0,50 | 100 |
| 1,000 | 1,00 | 100 |

- Encerkan dengan larutan asam nitrat 2,5% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Larutan Uji

- Timbang seksama 5,0 g zat uji, masukkan ke dalam labu erlenmeyer 250 ml.

- Tambahkan 30 mL asam nitrat 2,5%.

- Sonikasi selama 15 menit.

- Dinginkan hingga terperatur kamar.

- Masukkan ke dalam labu ukur 100 ml secara kuantitatif.

- Encerkan dengan asam nitrat 2,5% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,45 µm, tampung filtrat.

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

Perhitungan:

Cu=(Intensitas-Intercept)Slope×VolMassa×Fp

Keterangan :

Cu			: Kadar logam (timbal) yang telah diperhitungkan (ppm)

Intensitas		: Intesitas larutan uji

Intercept		: Intercept dari deret standar

Slope			: Slope dari deret standar

Vol			: Volume awal (50 mL)

Massa			: Massa sampel uji (gram)

Fp 			: Faktor pengenceran (1)

  - Dekstrin

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Dextrose Anhydrate (S-QC-01-030).

    - Cara Kerja :

- Timbang 1 g zat uji, masukkan ke dalam labu dasar bundar.

- Larutkan dengan 20 ml Etanol.

- Refluks : Larut sempurna.

  - Pati Larut, Sulfit

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Dextrose Anhydrate (S-QC-01-030).

    - Cara Kerja :

- Timbang 1 g zat zat uji, masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Larutkan dengan 10 ml Air murni, aduk.

- Tambahkan 1 tetes Iodium 0,1 N : Larutan berwarna kuning.

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Dextrose Anhydrate (S-QC-01-030).

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | No. Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-003 | 00 | 22 JAN 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-003 | 01 | 13 FEB 2024 | - Perubahan pada alat bahan - Perubahan referensi - Perubahan logam berat, warna larutan, rotasi optik, susut pengeringan, sisa pemijaran klorida dan sulfat - Penambahan parameter arsen, uji batas mikroba dan Kadar | Menyesuaikan dengan kondisi di lapangan |
| I-QC-01-003 | 02 |  | - Referensi - Poin Alat dan Bahan - Penghilangan Parameter Kadar - Perubahan Parameter Menjadi “Kadar Air” - Perubahan Cara Kerja Logam Berat (Pb) - Penambahan Daftar Distribusi Dokumen | Menyesuaikan dengan kondisi di lapangan |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPBB

- SPML