- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Opadry (AMB) Yellow 80W 52977 untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Opadry (AMB) Yellow 80W 52977 yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

Sinonim	: Opadry AMB Moisture Barrier Coating System 80W 52977 Yellow

Rumus molekul	: -

Bobot molekul	: -

Kode material	: 32000190

| No. | Kategori | Satuan | ###### Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Serbuk | PT. Kimia Farma |
|  | Warna |  | Kuning | PT. Kimia Farma |
| 2 | Dispersi |  | Tidak terdispersi dengan sempurna | PT. Kimia Farma |
| 3 | Sisa Pemijaran | % | 43,30 – 58,60 | PT. Kimia Farma |
| 4 | Batas Etilen Glikol dan Dietiken Glikol |  |  |  |
|  | Batas Etilen Glikol | % | Tidak lebih dari 0,1 | Farmakope Cina (2015), Hal. 579-580 |
|  | Batas Dietilen Glikol | % | Tidak lebih dari 0,1 | Farmakope Cina (2015), Hal. 579-580 |
| 5 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total | cfu/g | Tidak lebih dari (103) 2000 | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Angka Kapan Khamir | cfu/g | Tidak lebih dari (102) 200 | USP 46 NF 41 (2023) |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-232 | 00 | 11 JUN 2019 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-01-232 | 01 | 10 FEB 2023 | # Penambahan sinonim, Penghilangan produsen pengemasan dan penyimpanan bahan | Review dokumen |
| S-QC-01-232 | 02 |  | - Perubahan sinonim - Penambahan parameter Etilen Glikol dan Dietilen Glikol - Penambahan parameter mikrobiologi - Perubahan template Bilingual dengan menghapus English version. - Menghilangkan parameter recheck | Review dokumen mengikuti referensi terbaru. |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

| - AMPM - SPBB - SPML |  |
| --- | --- |