- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku kosmetik Amylum Maydis dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku kosmetik Amylum Maydis sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Farmakope Indonesia VI (2020) Hal. 1367-1368

- Alat dan Bahan

  - Alat

| - Timbangan Analitik - Spatula - Tabung Reaksi - Gelas Kimia - Gelas Ukur - Erlenmeyer - Corong Kaca - Buret - Pipet Seukuran - Pipet Tetes - Oven | - Botol Timbang - Botol Semprot - Shaker - Hot Plate - Magnetic Stirrer - Pembakar Spirtus - Furnace - Cawan Pijar - Penjepit Cawan - Stopwatch - Desikator |
| --- | --- |

  - Bahan

| - Alkohol 70% dan 95% - Indikator Phenolphtalein - NaOH 0,1 N - Iodium 0,005 M | - Asam Sulfat (P) - Air Murni - Kertas Saring |
| --- | --- |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Kosmetik Amylum Maydis S-QC-01-308/00.

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Kosmetik Amylum Maydis S-QC-01-308/00.

    - Cara Kerja :

      - Kelarutan dalam Air

    - Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Air dingin dalam gelas kimia.

    - Amati pemerian larutan.

      - Kelarutan dalam Alkohol

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Alkohol  95% dalam gelas kimia.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Kosmetik Amylum Maydis S-QC-01-308/00.

    - Cara Kerja :

    - Timbang 1 g zat uji, masukkan ke dalam erlenmeyer 100 ml.

    - Larutkan dengan 50 ml Air Murni, panaskan di atas hot plate hingga mendidih selama 1 menit.

    - Dinginkan hingga terbentuk larutan kanji yang encer.

    - Campurkan 1 ml larutan kanji encer dengan 0,05 ml Iodium 0,005 M.

    - Lakukan pemanasan selama beberapa saat, lalu dinginkan.

    - Terjadi warna biru tua yang hilang pada pemanasan (pemanasan dilakukan di atas lampu spiritus) dan timbul kembali pada pendinginan.

  - Keasaman

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Kosmetik Amylum Maydis S-QC-01-308/00.

    - Cara Kerja :

    - Timbang seksama 10 g zat uji, masukkan ke dalam erlenmeyer.

    - Tambahkan 100 ml Alkohol 70% yang telah dinetralkan dengan 0,5 ml larutan indikator Phenolphthalein.

    - Kocok menggunakan shaker selama 1 jam, lalu saring.

    - Pipet 50 ml filtrat, masukkan ke dalam Erlenmeyer 100 ml.

    - Tambahkan beberapa tetes indikator Phenolphthalein.

    - Titrasi menggunakan larutan NaOH 0,1 N hingga Titik Akhir larutan berwarna merah muda.

  - Susut Pengeringan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Kosmetik Amylum Maydis S-QC-01-308/00.

    - Cara Kerja :

    - Panaskan botol timbang pada suhu 105oC ± 2oC didalam Oven, selama 30 menit.

    - Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang seksama (Wo).

    - Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

    - Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang yang telah ditimbang (Wa).

    - Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

    - Masukkan ke dalam oven dengan suhu 105oC ± 2oC.

    - Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya didalam oven.

    - Keringkan selama 3 jam.

    - Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SP=Wa-WbWa-Wo ×100%

Keterangan :

SP	= Susut Pengeringan (%)

Wa	= Berat botol timbang  + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb	= Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo	= Berat botol timbang kosong (gram)

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Kosmetik Amylum Maydis S-QC-01-308/00.

    - Cara Kerja :

    - Pijarkan cawan pijar pada suhu 600°C ± 50°C didalam Furnance, selama 30 menit.

    - Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator dan timbang seksama (Wo).

    - Timbang 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

    - Tambahkan 1 ml Asam Sulfat P.

    - Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

    - Basahi residu denan 1 ml Asam Sulfat P.

    - Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

    - Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600°C ± 50°C hingga arang habis terbakar.

    - Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

    - Panaskan kembali hingga uap putihnya hilang.

    - Pijarkan cawan pijar dalam Furnance pada suhu 600°C ± 50°C selama 30 menit.

    - Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator , kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SPn=Wb-WoWa-Wo ×100%

Keterangan :

SPn	= Sisa Pemijaran (%)

Wo	= Berat cawan pijar kosong (gram)

Wa	= Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb	= Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

- Daftar Lampiran

| Lampiran | No. Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-308 | 00 |  | Perubahan template | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPBB