- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku kosmetik Zinc Stearate dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku kosmetik Zinc Stearate sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - US Pharmacopoeia 38. Hal. 5847;

  - British Pharmacopoeia tahun 2015. Vol. II. Hal. 1206.

- Alat dan Bahan

  - Alat

| - Timbangan Analitik - Spatula - Moisture Balance - Hot Plate - Magnetic Stirrer - Erlenmeyer - Gelas Ukur - Pipet Seukuran - Desikator | - Pipet Tetes - Buret - Gelas Kimia - Erlenmeyer Berasah - Stopwatch - Botol Semprot - Botol Timbang |
| --- | --- |

  - Bahan

| - Air Murni - Asam Sulfat - Alkohol 70% dan 96% | - Indikator Fenol Red - Asam Klorida (HCl) - Natrium Hidroksida (NaOH) |
| --- | --- |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Kosmetik Zinc Stearate (S-QC-01-313).

    - Cara Kerja:

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Identifikasi

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Kosmetik Zinc Stearate (S-QC-01-313).

    - Cara Kerja:

  - Timbang seksama 25 g zat uji, masukkan ke dalam Erlenmeyer.

  - Tambahkan 200 ml Air panas.

  - Tambahkan 60 ml Asam Sulfat 2 N.

  - Aduk menggunakan magnetic stirrer hingga homogen.

  - Didihkan di atas Hot Plate selama 10 menit atau hingga lapisan lemak mencair dan terpisah sebagai lapisan transparan.

  - Dinginkan sampel, kemudian ambil lapisan padat dari fatty acid.

  - Keasaman/Kebasaan

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Kosmetik Zinc Stearate (S-QC-01-313).

    - Cara Kerja:

  - Timbang seksama 1 g zat uji, masukkan ke dalam erlenmeyer 250 ml.

  - Tambahkan 5 ml Alkohol 96%, aduk hingga larut.

  - Tambahkan 20 ml Air Murni Bebas CO₂, bilas dinding erlenmeyer.

  - Tambahkan 0,1 ml indikator Fenol Red dan titrasi  dengan HCl 0,1 M atau NaOH 0,1 M hingga larutan berubah warna.

  - Susut Pengeringan

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Kosmetik Zinc Stearate (S-QC-01-313).

    - Cara Kerja:

  - Panaskan botol timbang pada suhu 105oC ± 2oC didalam Oven, selama 30 menit.

  - Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang seksama (Wo).

  - Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

  - Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang yang telah ditimbang (Wa).

  - Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

  - Masukkan ke dalam oven dengan suhu 105oC ± 2oC.

  - Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya didalam oven.

  - Keringkan selama 3 jam.

  - Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan:

SP=Wa-WbWa-Wo ×100%

Keterangan:

SP	= Susut Pengeringan (%)

Wa	= Berat botol timbang  + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb	= Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo	= Berat botol timbang kosong (gram)

- Daftar Lampiran

| Lampiran | No. Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-313 | 00 |  | Perubahan beberapa template | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

    - AMPM

    - SPBB