- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Tranexamic Acid dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk - Plant Banjaran

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Tranexamic Acid sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Suplemen I Farmakope Indonesia Edisi VI (2022), Hal. 32 – 33.

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Timbangan analitik | 10. | Pipet ukur |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Botol timbang | 11. | Pipet seukuran |
| 3. | Gelas kimia | 12. | Labu ukur |
| 4. | Cawan pijar | 13. | Inductively Coupled Plasma |
| 5. | Furnace | 14. | pH meter |
| 6. | Desikator | 15. | Oven |
| 7. | Gelas ukur | 16. | Kolom L1; 4,6 mm x 25 cm; 5 µm |
| 8. | HPLC | 17. | Spektrofotometer IR |
| 9. | Potensiometer | 18. | Tabung Nessler |

  - Bahan

| 1. | Air murni | 10. | Metanol pro HPLC |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Etanol | 11. | Multi-element Standard Solutions XVI |
| 3. | Asam Perklorat 0,1 N LV | 12. | Kalium Bromida |
| 4. | Asam Nitrat P; 0,02 N | 13. | Asam Klorida 0,02 N |
| 5. | Asam Asetat Glasial | 14. | Asam Sulfat P |
| 6. | Perak Nitrat 2 N | 15. | Natrium Dihidrogen Fosfat |
| 7. | Trietilamina P | 16. | Asam Fosfat 10% |
| 8. | Baku Kerja Tranexamic Acid | 17. | Senyawa Sejenis C Tranexamic Acid |
| 9. | Asam Asetat Anhidrat | 18. | Aseton |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Tranexamic Acid (S-QC-01-297).

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Tranexamic Acid (S-QC-01-297).

    - Cara Kerja :

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 – 10 ml Air murni ke dalam tabung reaksi atau tabung nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Asam Asetat Glasial

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 – 10 ml Asam Asetat Glasial ke dalam tabung reaksi atau tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Aseton

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Aseton ke dalam gelas kimia 100 ml

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 10-30 ml Etanol ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Tranexamic Acid (S-QC-01-297).

    - Cara Kerja :

- Zat Baku

- Campur dan gerus 8 mg baku kerja Tranexamic Acid dengan 400 mg Kalium Bromida for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Zat Uji

- Campur dan gerus 8 mg zat uji dengan 400 mg Kalium Bromida for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan Spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400 - 4000 nm.

- Bandingkan spektrum zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektrum tersebut: spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

  - Susut Pengeringan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Tranexamic Acid (S-QC-01-297).

    - Cara Kerja :

- Panaskan botol timbang pada suhu 105°C ± 2°C di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang seksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam oven dengan suhu 105°C ± 2°C.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam oven.

- Keringkan selama 2 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan :

Keterangan :

SP	=	Susut Pengeringan (%)

Wa 	=	Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb	=    Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo	=	Berat botol timbang kosong (gram)

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Tranexamic Acid (S-QC-01-297).

    - Cara Kerja :

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600°C ± 50°C di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator dan timbang saksama (Wo).

- Timbang saksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600°C ± 50°C hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 – 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan kembali hingga uap putihnya hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600°C ± 50°C selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan :

Keterangan :

SPn	=	 Sisa pemijaran (%)

Wo	=	 Berat cawan pijar kosong (gram)

Wa	=	 Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb	=	 Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

  - Logam Berat

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Tranexamic Acid (S-QC-01-297).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

- Ambil 500 ml air murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 38,5 ml Asam Nitrat P secara perlahan; aduk hingga homogen.

- Tambahkan 461,5 ml Air Murni; aduk hingga homogen.

- Larutan Induk Multi-element

- Pipet 2 ml ICP Multi-element Standard Solution IV 100 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb : 10 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,1 ppm

- Pipet 0,5 ml Larutan Multi-element Standard Solutions XVI; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb : 0,1 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,3 ppm

- Pipet 1,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb : 0,3 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,5 ppm

- Pipet 2,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb : 0,5 ppm)

- Larutan Uji

- Timbang 2 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5%; sonikasi hingga larut.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Endapkan hingga endapan & filtrat terpisah.

- Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,2 µm.

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

  - Klorida

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Tranexamic Acid (S-QC-01-297).

    - Cara Kerja :

  - Larutan Baku

- Pipet 1 ml Asam Klorida 0,02 N; masukkan kedalam tabung Nessler.

- Tambahkan 30 – 40 ml Air Murni, kocok hingga homogen.

- Tambahkan 1 ml Perak Nitrat 0,1 N.

- Tambahkan Air Murni hingga volume 50 ml, kocok hingga homogen.

- Biarkan selama 5 menit di tempat yang jauh dari sinar matahari langsung.

  - Larutan Uji

- Timbang 50 mg zat uji, masukkan kedalam tabung Nessler.

- Tambahkan 30 – 40 ml Air Murni, kocok hingga homogen.

- Pastikan larutan netral dengan menggunakan Kertas Indikator pH Universal. Jika larutan belum netral, tambahkan Asam Nitrat P hingga larutan netral.

- Tambahkan 1 ml Asam Nitrat 2 N dan 1 ml Perak Nitrat 0,1 N.

- Tambahkan Air Murni hingga volume 50 ml, kocok hingga homogen.

- Biarkan selama 5 menit di tempat yang jauh dari sinar matahari langsung.

- Pengamatan

Amati pemerian larutan, lalu bandingkan kekeruhan larutan uji dengan kekeruhan larutan baku.

  - Cemaran Organik

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Tranexamic Acid (S-QC-01-297).

    - Cara Kerja :

  - Fase Gerak

- Timbang 11 g Natrium Hidrogen Fosfat Anhidrat P, masukkan ke dalam botol fase gerak 1000 ml.

- Larutkan dengan 500 ml Air murni, aduk hingga homogen.

- Tambahkan 5 ml Trietilamin P dan 1,4 g Natrium Laurylis Sulfat P.

- Atur pH hingga 2,5 dengan penambahan Asam Fosfar 10%.

- Encerkan dengan Air murni hingga volume 600 ml.

- Tambahkan 400 ml Metanol pro HPLC, aduk hingga homogen.

- Saring larutan menggunakan membrane filter 0,20 µm.

- Degasi selama 10 menit.

  - Larutan A

- Timbang 10 mg Senyawa Sejenis C Tranexamic Acid, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Larutkan dengan Air murni hingga setengah labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Air murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 1 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Encerkan dengan Air murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi : 0,02 mg/ml)

  - Larutan B

- Timbang 20 mg Baku Kerja Tranexamic Acid, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Larutkan dengan Air murni hingga setengah labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Air murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi : 2 mg/ml)

- Larutan Kesesuaian Sistem

- Pipet 1 ml Larutan A dan Larutan B, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Encerkan dengan Air murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring larutan menggunakan syringe filter 0,20 µm.

(Konsentrasi : Larutan A = 0,002 mg/ml; Larutan B = 0,2 mg/ml)

- Larutan Baku B

- Timbang 5 mg Baku Kerja Tranexamic Acid, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Larutkan dengan Air murni hingga setengah labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Air murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring larutan menggunakan syringe filter 0,20 µm.

(Konsentrasi : 0,05 mg/ml)

- Larutan Uji

- Timbang 100 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Larutkan dengan Air murni hingga setengah labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Air murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring larutan menggunakan syringe filter 0,20 µm.

(Konsentrasi : 10 mg/ml)

- Sistem Kromatografi

- Kolom		: L1; 4,6 mm x 25 cm; 5 µm

- Detektor		: UV 220 nm

- Laju alir		: 1,0 ml/menit

- Vol. injeksi		: 20 µl

- Kriteria Penerimaan

| Parameter | Kriteria Penerimaan |
| --- | --- |
| Luas area | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 2,0% |
| Waktu retensi (rt) | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 2,0% |
| Faktor ikutan (tf) | Tf ≤ 2,0% |
| Lempeng teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| Resolusi (R) | R ≥ 2,0 antara Tranexamic Acid dan Senyawa Sejenis C Tranexamic Acid |

| Cemaran | Waktu retensi relatif | Faktor respons relatif | Batas (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Senyawa sejenis A Tranexamic Acid | 2,1 | 1,0 | 0,1 |
| Senyawa sejenis B Tranexamic Acid | 1,5 | 1,2 | 0,2 |
| Senyawa sejenis C Tranexamic Acid | 1,1 | 0,005 | 0,1 |
| Tranexamic Acid | 1,0 | 1,0 | - |
| Senyawa sejenis D Tranexamic Acid | 1,3 | 0,006 | 0,1 |
| Total cemaran | - | - | 0,2 |

Catatan : Abaikan cemaran dengan puncak kurang dari 0,025%.

    - Perhitungan :

Cs=Ws100

Cu=Wu10

Cr=LiLk×CsCu×1F×100%

Keterangan :

| Cr | = | Kadar Cemaran Organik (%) |
| --- | --- | --- |
| Cs | = | Konsentrasi Larutan uji (mg/ml) |
| Cu | = | Konsentrasi Larutan baku (mg/ml) |
| Li | = | Luas area masing-masing puncak cemaran yang spesifik dan tidak spesifik pada Larutan uji |
| Lk | = | Luas area puncak Traxenamic Acid pada Larutan baku |
| Ws | = | Berat baku kerja yang ditimbang (mg) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| F | = | Faktor respon relatif |

  - Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Tranexamic Acid (S-QC-01-297).

    - Cara Kerja :

- Timbang 140 mg zat uji, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer 250 ml.

- Larutkan dengan 20 ml Asam Asetat Anhidrat P.

- Titrasi dengan Asam Perklorat 0,1 N LV secara potensiometri.

- Lakukan penetapan blangko.

Tiap ml Asam Perklorat 0,1 N LV setara dengan 15,72 mg C8H15NO2

    - Perhitungan :

- Perhitungan pada alat Autotitrator :

CP=(Vu-Vb)×N×15,72Wu×100%

- Kadar hasil titrasi secara potensiometri dihitung terhadap berat kering :

C=CP×100%(100%-SP)

Keterangan :

| C | = | Kadar Tranexamic Acid yang diperhitungkan terhadap berat kering (%) |
| --- | --- | --- |
| CP | = | Kadar Tranexamic Acid yang diperoleh secara potensiometri (%) |
| N | = | Konsentrasi Asam Perklorat yang digunakan (N) |
| 15,72 | = | Kesetaraan 1 mg Asam Perklorat 0,1 N dengan C8H15NO2 (mg) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| Vu | = | Volume Asam Perklorat 0,1 N LV yang diperlukan untuk Larutan uji (ml) |
| Vb | = | Volume Asam Perklorat 0,1 N LV yang diperlukan untuk Larutan blangko (ml) |
| SP | = | Susut pengeringan (%) |

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Tranexamic Acid (S-QC-01-297).

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemeriksaan Uji Batas Mikroba dan Uji Identifikasi Bakteri Patogen.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-297 | 00 |  | - Perubahan beberapa template | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

      - AMPM

      - SPBB

      - SPML