- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Opadry AMB Brown 80W 86629 dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- RuangLingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Opadry AMB Brown 80W 86629 sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

PT. Kimia Farma

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Timbangan Analitik | 6. |  | Cawan Pijar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Gelas Kimia | 7. |  | Desikator |
| 3. | Furnace | 8. | Penjepit Cawan |  |  |
| 4. | Batang Pengaduk | 9. | Pipet Tetes |  |  |
| 5. | Gelas Ukur | 10. | Spatula |  |  |

  - Bahan

|  | Air Murni | - Asam Sulfat P |
| --- | --- | --- |

- Prosedur

  - Pemerian

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Opadry AMB Brown 80W 86629 (S-QC-01-172).

    - Cara Kerja

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Dispersi

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Opadry AMB Brown 80W 86629 (S-QC-01-172).

    - Cara Kerja

- Timbang 0,1 g zat uji; masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Tambahkan 100 ml Air Murni, aduk selama 5 menit.

- Biarkan dan amati larutan.

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Opadry AMB Brown 80W 86629 (S-QC-01-172).

    - Cara Kerja

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600oC ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator dan timbang seksama (Wo).

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Tambahkan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600oC ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan kembali hingga uap putihnya hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam furnace pada  600oC ± 50oC selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan

SPn = Wb - WoWa - Wo × 100%

Keterangan:

SPn	= Sisa pemijaran (%)

Wo	= Berat cawan pijar kosong (gram)

Wa	= Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb	= Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

  - Batas Etilen Glikol Dietilen Glikol (Pemeriksaan dilakukan dengan bantuan laboratorium eksternal)

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Bahan Baku Opadry AMB Brown 80W 86629 (S-QC-01-172).

  - Uji Batas Mikro

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Bahan Baku Opadry AMB Brown 80W 86629 (S-QC-01-172).

    - Cara Kerja:

Lakukan pemeriksaan sesuai Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-164 | 00 | 30 APR 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-164 | 01 |  | - Perubahan template dokumen, Poin 1, Poin 3, Point 5, poin 6, Poin 7 dan daftar distribusi - Perubahan metode Sisa Pemijaran disesuaikan dengan FI VI - Penambahan parameter Etilen Glikol dan Dietilen Glikol - Penambahan parameter mikrobiologi - Menghilangkan parameter recheck | Review dokumen mengikuti referensi terbaru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

      - AMPM

      - SPBB

      - SPML