- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari Bahan Baku Dextrose Anhydrate untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi Bahan Baku Dextrose Anhydrate yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk-Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

| Sinonim | : | - D-Glucose Anhidrat - Dekstrosa Anhidrat - Dextrose Anhydrous | - Glucose Anhydrous - Dextrose |
| --- | --- | --- | --- |
| Rumus molekul | : | C6H12O6 |  |
| Bobot molekul | : | 180,16 g/mol |  |
| Kode material | : | 31000157 |  |

| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Hablur; serbuk hablur; atau serbuk granul | FI VI (2020) Hal. 374 |
|  | Warna |  | Putih | FI VI (2020) Hal. 374 |
|  | Bau |  | Tidak berbau | FI VI (2020) Hal. 374 |
| 2 | Kelarutan |  |  |  |
|  | Dalam Air mendidih |  | Sangat mudah larut | FI VI (2020) Hal. 374 |
|  | Dalam Air |  | Mudah larut | FI VI (2020) Hal. 374 |
|  | Dalam Etanol mendidih |  | Larut | FI VI (2020) Hal. 374 |
|  | Dalam Etanol |  | Sukar larut | FI VI (2020) Hal. 374 |
| 3 | Identifikasi |  | Terbentuk endapan merah tembaga oksida | FI VI (2020) Hal. 374 |
| 4 | Warna Larutan |  | Warna larutan pada tabung Nessler tidak lebih intensif dari warna larutan pada tabung Nessler kedua | FI VI (2020) Hal. 374 |
| 5 | Rotasi Optik | deg | (+52,6) – (+53,2) | FI VI (2020) Hal. 374 |
| 6 | Keasaman |  | Diperlukan tidak lebih dari 0,3 ml Natrium Hidroksida 0,02 N | FI VI (2020) Hal. 374 |
| 7 | Kadar Air | % | Tidak lebih dari 0,5 | FI VI (2020) Hal. 374 |
| 8 | Sisa Pemijaran | % | Tidak lebih dari 0,1 | FI VI (2020) Hal. 374 |
| 9 | Klorida |  | Larutan uji tidak lebih keruh dari larutan baku (Tidak lebih dari 0,018%) | FI VI (2020) Hal. 374 |
| 10 | Sulfat |  | Larutan uji tidak lebih keruh dari larutan baku (Tidak lebih dari 0,025%) | FI VI (2020) Hal. 374 |
| 11 | Arsen | ppm | Tidak lebih dari 1,0 | FI VI (2020) Hal. 374; Modifikasi USP 47 NF 42 (2024) |
| 12 | Logam Berat (Pb) | ppm | Tidak lebih dari 5,0 | FI VI (2020) Hal. 374; Modifikasi USP 47 NF 42 (2024) |
| 13 | Dekstrin |  | Larut sempurna | FI VI (2020) Hal. 374 |
| 14 | Pati Larut, Sulfit |  | Larutan berwarna kuning | FI VI (2020) Hal. 374 |
| 15 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total | Cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2000) | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |
|  | Angka Kapang Khamir | Cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-030 | 00 | 22 JAN 2019 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-01-030 | 01 | 13 FEB 2024 | - Penambahan sinonim - Perubahan referensi - Penambahan kode material - Perubahan identifikasi, warna larutan, keasaman, klorida, sulfat dan dekstrin - Penambahan parameter arsen, uji batas mikroba dan Kadar (dihitung terhadap berat kering) | Menyesuaikan dengan kondisi di lapangan |
| S-QC-01-030 | 02 |  | - Referensi - Penambahan Daftar Distribusi Dokumen | Menyesuaikan dengan kondisi di lapangan |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

| - AMPM - SPBB - SPML |  |
| --- | --- |