- Tujuan/Objective

Menunjukkan deskripsi spesifik dari produk jadi Enkasari Herbal 120 mL untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan produk.

To show specific description of  Herbal Enkasari 120 mL to be used as a reference on inspection of the finished product.

- Ruang Lingkup/Scope

Menjelaskan spesifikasi produk jadi Enkasari Herbal 120 mL yang yang diproduksi oleh PT. Kimia Farma, Tbk-Plant Banjaran

To explain specification of Herbal Enkasari 120 mL product which is manufactured by PT. Kimia Farma, Tbk-Plant Banjaran.

- Spesifikasi Produk/Product Specification

| No | Kategori Category | Satuan Unit | Kriteria yang Diterima Acceptance criteria | Referensi Reference |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian Description |  |  |  |
|  | Warna Color |  | Merah red | PT. Kimia Farma |
|  | Bentuk Shape |  | Cairan jernih Clear liquid | PT. Kimia Farma |
|  | Rasa Taste |  | Manis dan sedikit caramel Sweet and a little caramel | PT. Kimia Farma |
|  | Bau Odor |  | Sirih Betel | PT. Kimia Farma |
| 2 | Volume Terpindahkan Deliverable volume | mL | 120,00 – 122,00 | PT. Kimia Farma |
| 3 | pH |  | 4,0 – 5,5 | PT. Kimia Farma |
| 4 | Berat jenis (25 ºC) Specific Gravity (25 ºC) | g/mL | 1,025 – 1,035 | PT. Kimia Farma |
| 5 | Uji Batas Mikroba Microbial Limit Test |  |  |  |
|  | - Enumerasi mikroba/ Microbial limit test - Angka Lempeng Total Bakteri (ALT)/ Total Aerobic Microbial Count - Angka Kapang & Khamir (AKK)/ Total Combined Yeasts and Molds Count | koloni/mL koloni/mL | Tidak lebih dari 200 Not more than 200 Tidak lebih dari 20 Not more than 20 | Per BPOM No. 32 Tahun 2019 Per BPOM No. 32 Tahun 2019 |
|  | - Mikroba spesifik/ Specific Microbes - Staphylococcus aureus - Pseudomonas aeruginosa |  | Negatif/mL Negatif/mL | Per BPOM No. 32 Tahun 2019 Per BPOM No. 32 Tahun 2019 |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen (Document Code) | Revisi (Revision) | Tanggal Efektif (Effective Date) | Perubahan (Changes) | Alasan (Reasons) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-03-054 | 00 | 09 OCT 2020 | - | Dokumen Baru New Document |
| S-QC-03-054 | 01 | 09 MAR 2022 | Perubahan syarat Uji Batas Mikroba Changes to Microbial Limit Test requirements | Menyesuaikan Kondisi dilapangan Adapt to conditions in the field |
| S-QC-03-054 | 02 |  | Penghilangan parameter Identifikasi, Penambahan singkatan ALT dan AKK Removal of Identification parameter, Added abbreviations ALT and AKK | Menyesuaikan Kondisi dilapangan Adapt to conditions in the field |

- Daftar Distribusi Dokumen/ Distribution List of Document

Asli/ Original : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPRPJ

- SSCP

- SPML

- AMPO

- SPB

- SIP