- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Acarbose dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Acarbose sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - Farmakope Indonesia Edisi VI (2020) Hal. 71 – 72;

  - Suplemen I Farmakope Indonesia Edisi VI (2022) Hal. 290;

  - Modifikasi USP 46 NF 41 (2023)

- Alat dan Bahan

  - Alat

|  | Batang pengaduk | 14. | Oven |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Botol timbang | 15. | #### Polarimeter |  |
|  | Desikator | 16. | Pipet tetes |  |
|  | #### Gelas kimia | 17. | Spatula |  |
|  | #### Gelas ukur | 18. | Spektrofotometer IR |  |
|  | #### Furnace | 19. | #### Mortir dan stamper |  |
|  | #### Pipet Ukur | 20. | #### Timbangan analitik |  |
|  | #### Pipet Seukuran | 21. | #### Tabung Nessler |  |
|  | #### Tabung Reaksi | 22. | #### HPLC |  |
|  | #### Cawan Pijar | 23. | #### Membran filter |  |
|  | #### Karl Fischer | 24. | #### Syringe filter |  |
|  | #### pH Meter | 25. | #### ICP |  |
|  | #### Labu Ukur | 26. | #### Waterbath |  |

  - Bahan

|  | Air Murni | 6. | Dibasic Sodium Phosphate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asam Sulfat P | 7. | Kalium bromida for IR Spectroscopy. |  |
|  | Asam Nitrat P | 8. | RS Acarbose System Suitability Mixture |  |
|  | Asetonitril P | 9. | ICP Multi-element Standard Solution |  |
|  | Monobasic Potassium Phosphate | 10. | Baku Kerja Acarbose |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Acarbose (S-QC-01-304).

    - Cara Kerja

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Acarbose (S-QC-01-304).

    - Cara Kerja

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 - 30 ml Air Murni dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Acarbose (S-QC-01-304).

    - Cara Kerja

- Spektrum Serapan Inframerah

- Zat Baku

- Campur dan gerus 8 mg baku kerja Acarbose dengan 400 mg Kalium bromida for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium bromida.

- Persiapan Zat Uji

- Campur dan gerus 8 mg zat uji dengan 400 mg Kalium bromida for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium bromida.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400-4000nm.

- Bandingkan spektra zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektra tersebut: spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

- Identifikasi B

Lakukan pemeriksaan parameter identifikasi metoda HPLC, sesuai dengan cara kerja pemeriksaan parameter kadar. Waktu retensi puncak utama kromatogram larutan uji sesuai dengan larutan baku, seperti yang diperoleh pada penetapan kadar.

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Acarbose (S-QC-01-304).

    - Cara Kerja

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600 oC ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator dan timbang seksama (Wo).

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600 oC ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan kembali hingga uap putihnya hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600 oC ± 50oC selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan:

SPn = Wb - WoWa - Wo × 100%

Keterangan:

SPn	= Sisa pemijaran (%)

Wo	= Berat cawan pijar kosong (gram)

Wa	= Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb	= Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

  - Rotasi Jenis

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Acarbose (S-QC-01-304).

    - Cara Kerja

- Timbang 250 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 25 ml.

- Tambahkan ± 10 ml Air Murni, sonikasi hingga larut.

- Tambahkan Air Murni hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Atur suhu larutan hingga 25oC ± 0,5oC.

- Lakukan pemeriksaan pada suhu 25oC ± 0,5oC sesuai Instruksi Kerja Pengoperasian Alat Polarimeter.

    - Perhitungan

α = P x 100 x FP x 100%Wu x L x 100 (100% - KA)

Keterangan :

| α | = | Rotasi Optik/Jenis/Spesifik terhadap panjang gelombang (deg) |
| --- | --- | --- |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (g) |
| L | = | Panjang tabung polarimeter (1 dm) |
| P | = | Pembacaan Alat polarimeter (deg) |
| FP KA | = = | Faktor Pengenceran Kadar Air (%) |

  - pH

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Acarbose (S-QC-01-304).

    - Cara Kerja

- Timbang 2,5 g zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia 50 ml.

- Larutkan dengan 50 ml Air Murni. Aduk hingga homogen.

- Lakukan pemeriksaan sesuai Instruksi Kerja Pengoperasian Alat pH Meter.

  - Kadar Air

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Acarbose (S-QC-01-304).

    - Cara Kerja

- Lakukan pemeriksaan sesuai Instruksi Kerja Pengoperasian Alat Karl Fischer.

  - Logam Berat

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Acarbose (S-QC-01-304).

    - Cara Kerja

      - Pemeriksaan Timbal (Pb)

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

- Ambil 500 ml air murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 38,5 ml Asam Nitrat P secara perlahan; aduk hingga homogen.

- Tambahkan 461,5 ml Air Murni; aduk hingga homogen.

- Larutan Induk Multi-element

- Pipet 2 ml ICP Multi-element Standard Solution IV 100 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 10 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,1 ppm

- Pipet 0,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 0,1 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,3 ppm

- Pipet 1,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk masukkan; ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 0,3 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,5 ppm

- Pipet 2,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 0,5 ppm)

- Larutan Uji

- Timbang 2 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5%; sonikasi hingga larut.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Endapkan hingga endapan & filtrat terpisah.

- Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,2 µm.

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

  - Kadar

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Acarbose (S-QC-01-304).

    - Cara Kerja

- Pembuatan Larutan

    - Larutan A

      - Timbang masing-masing 300 mg 	Monobasic Potassium Phosphate dan 175 mg Dibasic Sodium Phosphate ke dalam botol fasa gerak.

      - Larutkan dengan 500 ml Air Murni.

      - Kocok hingga homogen.

- Fase Gerak

      - Buat campuran sebanyak 750 ml Asetonitril P dan 250 ml Larutan A ke dalam botol fasa gerak.

      - Kocok hingga homogen.

      - Saring dengan Syringe Filter 0,2 µm.

      - Degas selama ± 15 menit.

- Larutan Kesesuaian Sistem

      - Siapkan 5,0 ml Air Murni yang telah disaring dan disonifikasi selama ± 5 menit.

      - Timbang dan masukkan 20 mg RS Acarbose System Suitability Mixture ke dalam vial HPLC.

      - Larutkan dengan 1,0 ml Air Murni yang telah disiapkan.

      - Aduk secara hati-hati hingga homogen.

      - Untuk pemakaian selanjutnya, simpan larutan ini di refrigator suhu 2-8oC setelah digunakan

(Konsentrasi Larutan Kesesuaian Sistem: 20 mg/ml)

- Larutan Baku

      - Timbang 400 mg baku kerja Acarbose, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

      - Larutkan dengan ± 10 ml Air Murni, sonikasi selama ± 10 menit.

      - Dinginkan hingga suhu ruang.

      - Encerkan dengan Air Murni hingga tanda.

      - Kocok hingga homogen.

      - Saring dengan Syringe Filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Larutan Baku: 20 mg/ml)

- Larutan Uji

      - Timbang 400 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

      - Larutkan dengan ± 10 ml Air Murni, sonikasi selama ± 10 menit.

      - Dinginkan hingga suhu ruang.

      - Encerkan dengan Air Murni hingga tanda.

      - Kocok hingga homogen.

      - Saring dengan Syringe Filter 0,2 µm.

      - Lakukan preparasi duplo.

(Konsentrasi Larutan Uji: 20 mg/ml)

- Sistem Kromatografi

Kolom                      	: L8; 4,0 mm x 25 cm

Suhu kolom                            	: 35oC

Panjang gelombang detektor 	: UV 210 nm

Laju Alir                               	: 2,0 ml/menit

Volume injeksi                        	: 10 μl

Fase Gerak	: Asetonitril : Larutan (3 : 1)

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1. | Luas Area | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 2,0% |
| 2. | Waktu Retensi | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 2,0% |
| 3. | Tailing Factor | Tailing Factor ≤ 2,0 |
| 4. | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5. | Peak To Valley | Perbandingan puncak terhadap lembah cemaran A ≥ 1,2 |

- Perhitungan

C= LuLs × WsWu × 100%(100% -KA) × B%

Keterangan:

C	=  	Kadar Acarbose yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%)

Lu	= 	Luas area larutan uji

Ls	= 	Luas area larutan baku

Ws	= 	Berat baku kerja yang ditimbang (mg)

Wu	= 	Berat zat uji yang ditimbang (mg)

KA	= 	Kadar Air (%)

B%	=	Kadar Baku Kerja Acarbose yang tidak diperhitungkan terhadap Kadar Air (%)

  - Cemaran Umum

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Acarbose (S-QC-01-304).

    - Cara Kerja:

- Pembuatan Larutan

    - Larutan A

      - Timbang masing-masing 300 mg Monobasic Potassium Phosphate dan 175 mg Dibasic Sodium Phosphate ke dalam botol fasa gerak.

      - Larutkan dengan 500 ml Air Murni.

      - Kocok hingga homogen.

- Fase Gerak

      - Buat campuran sebanyak 750 ml Asetonitril P dan 250 ml Larutan A ke dalam botol fasa gerak.

      - Kocok hingga homogen.

      - Saring dengan Syringe Filter 0,2 µm.

      - Degas selama ± 15 menit.

- Larutan Kesesuaian Sistem

      - Siapkan 5,0 ml Air Murni yang telah disaring dan disonifikasi selama ± 5 menit.

      - Timbang dan masukkan 20 mg RS Acarbose System Suitability Mixture ke dalam vial HPLC.

      - Larutkan dengan 1,0 ml Air Murni yang telah disiapkan.

      - Aduk secara hati-hati hingga homogen.

      - Untuk pemakaian selanjutnya, simpan larutan ini di refrigator suhu 2-8oC setelah digunakan

(Konsentrasi Larutan Kesesuaian Sistem: 20 mg/ml)

- Larutan Baku

      - Timbang 400 mg baku kerja Acarbose, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

      - Larutkan dengan ± 10 ml Air Murni, sonikasi selama ± 10 menit.

      - Dinginkan hingga suhu ruang.

      - Encerkan dengan Air Murni hingga tanda.

      - Kocok hingga homogen.

      - Saring dengan Syringe Filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Larutan Baku: 20 mg/ml)

- Larutan Uji

      - Timbang 400 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

      - Larutkan dengan ± 10 ml Air Murni, sonikasi selama ± 10 menit.

      - Dinginkan hingga suhu ruang.

      - Encerkan dengan Air Murni hingga tanda.

      - Kocok hingga homogen.

      - Saring dengan Syringe Filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Larutan Uji: 20 mg/ml)

- Larutan Enceran Uji

      - Pipet 1 ml Larutan uji, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

      - Encerkan dengan Air Murni hingga tanda.

      - Kocok hingga homogen.

      - Saring dengan Syringe Filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Larutan Uji: 0,1 mg/ml)

- Sistem Kromatografi

Kolom                      	: L8; 4,0 mm x 25 cm

Suhu kolom                            	: 35oC

Panjang gelombang detektor 	: UV 210 nm

Laju Alir                               	: 2,0 ml/menit

Volume injeksi                        	: 10 μl

Fase Gerak	: Asetonitril : Larutan (3 : 1)

- Kriteria Penerimaan Kesesuaian Sistem

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1. | Luas Area | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 5,0% |
| 2. | Waktu Retensi | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 5,0% |
| 3. | Tailing Factor | Tailing Factor ≤ 2,0 |
| 4. | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5. | Peak To Valley | Perbandingan puncak terhadap lembah cemaran A ≥ 1,2 |

- Kriteria Penerimaan Cemaran

| No | Cemaran | RRT | RRF | Syarat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cemaran A | 0,9 | 1,0 | ≤ 0,6 |
| 2. | Cemaran B | 0,8 | 1,6 | ≤ 0,5 |
| 3. | Cemaran C | 1,2 | 1,0 | ≤ 1,5 |
| 4. | Cemaran D | 0,5 | 1,33 | ≤ 1,0 |
| 5. | Cemaran E | 1,7 | 0,8 | ≤ 0,2 |
| 6. | Cemaran F | 1,9 | 0,8 | ≤ 0,3 |
| 7. | Cemaran G | 2,2 | 0,8 | ≤ 0,3 |
| 8. | Cemaran H | 0,6 | 1,0 | ≤ 0,2 |
| 9. | Cemaran Lain | - | 1,0 | ≤ 0,2 |
| 10. | Total Cemaran | - | - | ≤ 3,0 |

Keterangan: Abaikan puncak yang bernilai dibawah 0,05% dan dilaporkan sebagai “BDL (Below Disregard Limit)”

- Perhitungan

Cr= LiLe × 1RRF ×100%

Keterangan:

Cr		=  	Kadar Cemaran Acarbose (%)

Li		= 	Luas area puncak masing-masing cemaran pada larutan uji

Le		= 	Luas area puncak Acarbose pada Enceran larutan uji

RRF	= 	Relative Response Factor

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Acarbose (S-QC-01-304).

    - Cara Kerja:

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-304 | 00 |  | - Perubahan template pada Daftar Distribusi dan Instruksi Kejra | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPBB

- SPML