- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku kosmetik Zinc Stearate untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi bahan baku kosmetik Zinc Stearate yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

Sinonim		: -    Seng Stearat

- Seng Oktadedekanoat

- Seng Distearat

Rumus 		: C₃₆H₇₀O₄Zn

Bobot molekul	: 632,3 g/mol

Kode material	: -    31000543

- 31000310

| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## Pemerian |  |  |  |
|  | ## Bentuk |  | Powder | British Pharmacopeia (2015) Vol. II Hal. 1206 & US Pharmacopeia 38 Hal. 5847 |
|  | ## Warna |  | Putih | British Pharmacopeia (2015) Vol. II Hal. 1206 & US Pharmacopeia 38 Hal. 5847 |
|  | ## Bau |  | Bau khas | British Pharmacopeia (2015) Vol. II Hal. 1206 & US Pharmacopeia 38 Hal. 5847 |
|  | ## Identifikasi |  | Sebagian lapisan air memenuhi persyaratan. | British Pharmacopeia (2015) Vol. II Hal. 1206 & US Pharmacopeia 38 Hal. 5847 |
|  | Keasaman/Kebasaan | ml | Tidak lebih dari 0.1 (HCl 0.1 N atau NaOH 0.1 N) | British Pharmacopeia (2015) Vol. II Hal. 1206 & US Pharmacopeia 38 Hal. 5847 |
|  | Susut Pengeringan | % | Tidak lebih dari 1 | British Pharmacopeia (2015) Vol. II Hal. 1206 & US Pharmacopeia 38 Hal. 5847 |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-313/00 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPBB