- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari raw water untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan raw water.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi raw water yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

Sinonim		: -

Rumus molekul	: H2O

Bobot molekul	: 18 g/mol

Kode Material	:  -

| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fisika |  |  |  |
|  | Suhu | °C | Suhu udara ± 3 | Permenkes No. 2 Tahun 2023 |
|  | Zat Padat Terlarut | mg/L | <300 | Permenkes No. 2 Tahun 2023 |
|  | Kekeruhan | NTU | <3 | Permenkes No. 2 Tahun 2023 |
|  | Warna | TCU | 10 | Permenkes No. 2 Tahun 2023 |
|  | Bau |  | Tidak Berbau | Permenkes No. 2 Tahun 2023 |
| 2 | Kimia |  |  |  |
|  | pH |  | 6,8 – 8,5 | Permenkes No. 2 Tahun 2023 |
|  | Nitrat (sebagi NO3-) (terlarut) | mg/L | 20 | Permenkes No. 2 Tahun 2023 |
|  | Nitrit (sebagi NO-) (terlarut) | mg/L | 3 | Permenkes No. 2 Tahun 2023 |
|  | Chromium Valensi 6 (Cr6+) (terlarut) | mg/L | 0,01 | Permenkes No. 2 Tahun 2023 |
|  | Besi (Fe) (terlarut) | mg/L | 0,2 | Permenkes No. 2 Tahun 2023 |
|  | Mangan (Mn) (terlarut) | mg/L | 0,1 | Permenkes No. 2 Tahun 2023 |
| 3 | Mikrobiologi |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total | cfu/100 mL | 0 | Permenkes No. 2 Tahun 2023 |
|  | Angka Lempeng Total | cfu/100 mL | #### 0 | #### Permenkes No. 2 Tahun 2023 |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-219 | 00 | 02 OCT 2020 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-219 | 01 |  | - Perubahan Format - Penghilangan Bahasa inggris - Perubahan daftar distribusi | Review dokumen |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

| - AMPM - SPBB - SPML |  |
| --- | --- |