- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Tranexamic Acid untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Tranexamic Acid digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma Tbk - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

| Sinonim |  |  | : |  | - Asam Traneksamat - Siklokapron - Tranexamsaeure - Trans AMCHA - Tranhexamic Acid - Tranexmic Acid |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rumus molekul |  |  | : |  | C8H15NO2 |  |
| Bobot molekul |  |  | : |  | 157,2 mol/gram |  |
| Kode material |  |  | : |  | - |  |
| No. | Kategori | Satuan |  | Kriteria Penerimaan |  | Referensi |
| 1 | Pemerian |  |  |  |  |  |
|  | Bentuk |  |  | Serbuk hablur |  | Suplemen I FI VI (2023) Hal 32-33 |
|  | Warna |  |  | Putih |  | Suplemen I FI VI (2023) Hal 32-33 |
| 2 | Kelarutan |  |  |  |  |  |
|  | Dalam Air |  |  | Larut |  | Suplemen I FI VI (2023) Hal 32-33 |
|  | Dalam Asam Asetat Glasial |  |  | Larut |  | Suplemen I FI VI (2023) Hal 32-33 |
|  | Dalam Aseton |  |  | Praktis tidak larut |  | Suplemen I FI VI (2023) Hal 32-33 |
|  | Dalam Etanol |  |  | Praktis tidak larut |  | Suplemen I FI VI (2023) Hal 32-33 |
| 3 | Identifikasi |  |  | Spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku |  | Suplemen I FI VI (2023) Hal 32-33 |
| 4 | Susut Pengeringan | % |  | Tidak lebih dari 0,5 |  | Suplemen I FI VI (2023) Hal 32-33 |
| 5 | Sisa Pemijaran | % |  | Tidak lebih dari 0,1 |  | Suplemen I FI VI (2023) Hal 32-33 |
| 6 | Logam Berat | ppm |  | Tidak lebih dari 10 |  | Suplemen I FI VI (2023) Hal 32-33 |
| 7 | Klorida |  |  | Tidak lebih dari 0,1 ml Asam Klorida 0,02 N (0,014%) |  | Suplemen I FI VI (2023) Hal 32-33 |
| 8 | Cemaran Organik |  |  |  |  |  |
|  | Senyawa Sejenis A Tranexamic Acid | % |  | Tidak lebih dari 0,1 |  | Suplemen I FI VI (2023) Hal 32-33 |
|  | Senyawa Sejenis B Tranexamic Acid | % |  | Tidak lebih dari 0,2 |  | Suplemen I FI VI (2023) Hal 32-33 |
|  | Senyawa Sejenis C Tranexamic Acid | % |  | Tidak lebih dari 0,1 |  | Suplemen I FI VI (2023) Hal 32-33 |
|  | Senyawa Sejenis D Tranexamic Acid | % |  | Tidak lebih dari 0,1 |  | Suplemen I FI VI (2023) Hal 32-33 |
|  | Total cemaran | % |  | Tidak lebih dari 0,2 |  | Suplemen I FI VI (2023) Hal 32-33 |
| 9 | Kadar (dihitung terhadap berat kering) | % |  | 99,0 – 101,0 |  | Suplemen I FI VI (2023) Hal 32-33 |
| 10 | Uji Batas Mikroba Microba |  |  |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total | cfu/g |  | Tidak lebih dari 103 (2.000) |  | Suplemen I FI VI (2023) Hal 290 |
|  | Angka Kapang Khamir | cfu/g |  | Tidak lebih dari 102 (200) |  | Suplemen I FI VI (2023) Hal 290 |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-297 | 00 |  | - Perubahan beberapa template, daftar distribusi | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

| - AMPM - SPBB - SPML |  |
| --- | --- |