- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku kosmetik Talkum Osmanthus untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi bahan baku kosmetik Talkum Osmanthus yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

Sinonim		: Talk

Rumus molekul	: Mg₃Si₄O₁₀(OH)₂

Bobot molekul	: 481,311 g/mol

Kode material	: -    32000316

- 32000632

| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## Pemerian |  |  |  |
|  | ## Bentuk |  | Serbuk hablur | FI VI (2020) Hal. 1674 |
|  | ## Warna |  | Putih atau putih kelabu | FI VI (2020) Hal. 1674 |
|  | ## Keasaman/kebasaan dan zat yang larut | mg | Netral terhadap kertas lakmus P dan sisa tidak lebih dari 5 | FI VI (2020) Hal. 1674 |
|  | ## Susut pengeringan | % | Tidak lebih dari 0,5 | FI VI (2020) Hal. 1674 |
|  | ## Sisa pemijaran | % | Tidak lebih dari 6,5 | FI VI (2020) Hal. 1674 |
|  | ## Kehalusan |  | Mesh 325 | FI VI (2020) Hal. 1674 |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-312/00 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPBB