- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan pengemas Plakband Plastik dan Cellulose Tape (Cellotape) dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk-Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu (MPM) bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu (AMPM) dan Supervisor Pemeriksaan Bahan Pengemas (SPBK) bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Pelaksana Pengawasan Mutu (PPM) yang terkualifikasi bertanggung jawab untuk melaksanakan instruksi kerja ini dengan baik dan benar.

- Definisi

  - Bahan Pengemas adalah bahan yang digunakan dalam pengemasan produk baik yang kontak langsung ataupun tidak kontak langsung dengan produk.

  - Bahan pengemas disebut juga primer atau sekunder tergantung tujuan penggunaan, apakah bersentuhan langsung dengan produk atau tidak. Bahan pengemas dibagi 2 :

      - Bahan pengemas primer adalah bahan pengemas yang kontak langsung dengan produk

      - Bahan pengemas sekunder adalah bahan pengemas yang tidak kontak langsung dengan produk

- Referensi

PT. Kimia Farma

- Alat dan Bahan

  - Alat

| - Mistar Baja/ Penggaris - Timbangan - Thickness Tester |  |
| --- | --- |

  - Bahan

- Jumlah sampel yang diperiksa	: 1 roll

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat : Sesuai dengan Spesifikasi

    - Cara Kerja :

      - Amati fisik, bentuk dan warna serta kelengkapan lain.

      - Bandingkan contoh dengan standar/contoh KF.

  - Bahan

    - Syarat : Sesuai dengan Spesifikasi

    - Cara Kerja :

      - Periksa jenis bahan dan bandingkan dengan standar/ contoh KF.

  - Diameter Karton Roll Dalam

    - Syarat : Sesuai dengan Spesifikasi

    - Cara Kerja :

      - Siapkan penggaris dari logam dengan ketelitian 0,1 cm.

      - Ukur diameter karton roll dalam Plakband atau Cellotape

      - Catat hasil pengukuran kemudian bandingkan nilai yang diperoleh dengan persyaratan dalam spesifikasi.

  - Panjang

    - Syarat : Sesuai dengan Spesifikasi

    - Cara Kerja :

      - Timbang berat  1 roll Plakband atau Cellotape (tanpa karton).

      - Timbang berat 1 meter  Plakband atau Cellotape (diulang 3x pengukuran).

      - Catat hasil penimbangan dan hitung panjang Plakband.

Rumus :

| = | Berat 1 roll plakband atau cellotape (tanpa karton) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Rata-rata berat 1 m plakband atau cellotape |  |

      - Bandingkan nilai yang diperoleh dengan persaratan dalam spesifikasi.

  - Lebar

    - Syarat : Sesuai dengan Spesifikasi

    - Cara Kerja :

      - Siapkan penggaris dari logam dengan ketelitian 0,1 cm.

      - Ukur lebar Plakband atau Cellotape.

      - Catat hasil pengukuran kemudian bandingkan nilai yang diperoleh dengan persyaratan dalam spesifikasi.

  - Tebal

    - Syarat : Sesuai dengan Spesifikasi

    - Cara Kerja:

      - Siapkan thickness tester

      - Ukur ketebalan Plakband atau Cellotape.

      - Catat hasil pengukuran kemudian bandingkan nilai yang diperoleh dengan persyaratan dalam spesifikasi.

  - Teks dan Estetika

    - Syarat: Sesuai dengan Spesifikasi

    - Cara Kerja:

      - Periksa dan bandingkan teks pada contoh tehadap standar/contoh KF.

  - Daya Rekat

    - Syarat: Sesuai dengan Spesifikasi

    - Cara Kerja:

      - Rekatkan Plakband atau Cellotape pada kemasan yang digunakan.

      - Plakband atau Cellotape merekat baik dan merata.

      - Buka Plakband dari kemasan tersebut.

      - Plakband sulit dilepas atau sebagian kemasan yang digunakan mengelupas.

Catatan :

Hasil pemeriksaan di catat di formulir pemeriksaan bahan pengemas no F-PQC-02-002-03

- Daftar Lampiran

| Lampiran | No. Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-02-026 | 00 | 11 OCT 2018 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-02-026 | 01 | 22 NOV 2021 | - Menambahkan definisi - Menghilangkan instruksi kerja kode penandaan - Perubahan panjang - Menambahkan alat dan bahan | Disesuaikan dengan lapangan |
| I-QC-02-026 | 02 |  | - Menggabungkan IK Pemeriksaan Bahan Pengemas Plakband Plastik dengan Cellulose tape - Menghilangkan Bahasa Inggris - Merevisi parameter pemeriksaan diameter roll menjadi diameter karton roll dalam - Merevisi cara kerja pada pemeriksaan panjang, lebar dan tebal | Disesuaikan dengan lapangan |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

  - AMPT

  - AMPM

  - SOK

  - SPBK