- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Starch 1500 dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Starch 1500 sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Modifikasi USP 47 NF 42 (2024).

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Timbangan analitik | 12. | Pipet ukur |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Botol timbang | 13. | Pipet seukuran |
| 3. | Gelas kimia | 14. | Labu ukur |
| 4. | Cawan pijar | 15. | Inductively Coupled Plasma |
| 5. | Furnace | 16. | pH meter |
| 6. | Desikator | 17. | Oven |
| 7. | Tabung Nessler | 18. | Buret |
| 8. | Pipet tetes | 19. | Kertas Saring |
| 9. | Syringe Filter | 20. | Shaker |
| 10. | Membrane filter | 21. | Gelas ukur |
| 11. | Labu Erlenmeyer | 22. | Magnetic stirrer |

  - Bahan

| 1. | Air murni | 7. | Metanol |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Etanol | 8. | Multi-element standard for ICP |
| 3. | Iodium | 9. | Kalium Iodida |
| 4. | Asam Nitrat | 10. | Natrium Sulfat Anhidrat |
| 5. | Asam Asetat | 11. | Asam Sulfat |
| 6. | Amilum |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Starch 1500 (S-QC-01-287).

    - Cara Kerja:

Amati secara visual (organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Starch 1500 (S-QC-01-287).

    - Cara Kerja:

- Kelarutan dalam Air murni dingin

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 - 30 ml Air murni dingin ke dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Etanol ke dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Starch 1500 (S-QC-01-287).

    - Cara Kerja:

- Gunakan larutan dari parameter Kelarutan dalam Air murni dingin sebagai zat uji.

- Teteskan 3-7 tetes larutan Iodium 0,1 N : akan timbul warna jingga - merah hingga biru pekat.

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Starch 1500 (S-QC-01-287).

    - Cara Kerja:

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600 ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator dan timbang seksama (Wo).

- Timbang saksama 2 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika jumlah sisa yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan kembali hingga uap putihnya hilang

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan:

SPn=Wb-WoWa-Wo×100%

Keterangan :

SPn	=	 Sisa pemijaran (%)

Wo	=	 Berat cawan pijar kosong (gram)

Wa	=	 Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb	=	 Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

  - Besi

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Starch 1500 (S-QC-01-287).

    - Cara Kerja:

- Pembuatan Larutan

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

- Ambil 500 ml air murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 38,5 ml Asam Nitrat P secara perlahan; aduk hingga homogen.

- Tambahkan 461,5 ml Air Murni; aduk hingga homogen.

- Larutan Induk Multi-element

- Pipet 2 ml ICP Multi-element Standard Solution IV 100 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Fe: 10 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,1 ppm

- Pipet 0,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Fe: 0,1 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,3 ppm

- Pipet 1,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Fe: 0,3 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,5 ppm

- Pipet 2,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Fe: 0,5 ppm)

- Larutan Uji

- Timbang 2 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5%; sonikasi hingga larut.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Endapkan hingga endapan & filtrat terpisah.

- Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,2 µm.

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

  - Batas Sulfur Dioksida

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Starch 1500 (S-QC-01-287).

    - Cara Kerja:

  - Indikator Amilum LP

- Timbang 0,2 g Amilum, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Tambahkan air perlahan lahan hingga 100 ml, aduk hingga larut.

- Didihkan selama beberapa menit, dinginkan dan gunakan hanya bagian larutan yang jernih.

- Larutan dibuat segar.

  - Larutan Uji

- Timbang 20 g zat uji ke dalam Labu Erlenmeyer 250 ml.

- Larutkan dengan 200 ml Natrium Sulfat Anhidrat (1 dalam 5), aduk hingga homogen.

- Saring larutan menggunakan kertas saring yang sesuai.

- Ambil 100 ml filtrat, masukkan ke dalam Labu Erlenmeyer 250 ml.

- Tambahkan 3 ml Amilum LP.

- Titrasi menggunakan Iodium 0,01 N hingga terjadi perubahan warna menjadi warna biru.

  - pH

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Starch 1500 (S-QC-01-287).

    - Cara Kerja:

- Timbang 10 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Larutkan dengan 10 ml Etanol, kemudian encerkan hingga 100 ml menggunakan Air murni.

- Kocok terus menerus dengan kecepatan sedang menggunakan shaker selama 5 menit.

- Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat pH Meter.

  - Susut Pengeringan

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Starch 1500 (S-QC-01-287).

    - Cara Kerja:

- Panaskan botol timbang pada suhu 120 ± 2oC di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang seksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam oven dengan suhu 120 ± 2oC.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam oven.

- Keringkan selama 4 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan:

SP=Wa-WbWa-Wo

Keterangan :

SP	=	Susut Pengeringan (%)

Wo	=	Berat botol timbang kosong (gram)

Wa 	=	Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb	=  Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

  - Zat yang Teroksidasi

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Starch 1500 (S-QC-01-287).

    - Cara Kerja:

- Timbang 5 g zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia 50 ml.

- Tambahkan 20 ml campuran Metanol : Air murni (1:1), kemudian tambahkan 1 ml Asam Asetat 6 N, aduk menggunakan magnetic stirrer sampai homogen.

- Tambahkan 0,5 ml larutan Kalium Iodida Jenuh, dan biarkan selama 5 menit.

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Starch 1500 (S-QC-01-287).

    - Cara Kerja:

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | No. Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-287 | 00 | 12 APR 2023 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-287 | 01 |  | Perubahan referensi; Perubahan alat dan bahan; Perubahan cara kerja Batas Sulfur Dioksida | Menyesuaikan dengan referensi terbaru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPBB

- SPML