- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari Bahan Baku Methylis Parabenum untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi Bahan Baku Methylis Parabenum yang digunakan untuk proses produksi di 
PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

| Sinonim | : | - Nipagin |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Methaben |  |
|  |  | - Metil p-hidroksibenzoat |  |
|  |  | - Methyl Parahydroxybenzoate - Benzoic acid, 4-hydroxy-, methyl ester |  |
| Rumus Molekul | : | C8H8O3 |  |
| Bobot Molekul | : | 152,15 g/mol |  |
| Kode Material | : | 32000077 |  |

| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Serbuk hablur | USP 47 NF 42 (2024) |
|  | Warna |  | Tidak berwarna atau putih | USP 47 NF 42 (2024) |
| 2 | Kelarutan |  |  |  |
|  | Dalam Air |  | Sukar larut | USP 47 NF 42 (2024) |
|  | Dalam Alkohol |  | Mudah larut | USP 47 NF 42 (2024) |
|  | Dalam Metanol |  | Mudah larut | USP 47 NF 42 (2024) |
| 3 | Identifikasi |  |  |  |
|  | Spektrum Serapan Inframerah |  | Spektrum serapan inframerah zat kering dan didispersikan dalam Minyak Mineral P, menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada Standar Methylis Parabenum | USP 47 NF 42 (2024) |
|  | Jarak Lebur | oC | 125 - 128 | USP 47 NF 42 (2024) |
| 4 | Warna Larutan |  | Larutan uji jernih dan tidak lebih intensif dari warna pada Alkohol | USP 47 NF 42 (2024) |
| 5 | Keasaman | ml | Tidak lebih dari 0,1 ml Natium Hidroksida 0,1 N | USP 47 NF 42 (2024) |
| 6 | Sisa pemijaran | % | Tidak lebih dari 0,1 | USP 47 NF 42 (2024) |
| 7 | Kadar | % | 98,0 - 102,0 | Modifikasi USP 47 NF 42 (2024) |
| 8 | Cemaran Organik |  |  |  |
|  | p-Hydroxybenzoic Acid | % | Tidak lebih dari 0,5 | Modifikasi USP 47 NF 42 (2024) |
|  | Cemaran Lain | % | Tidak lebih dari 0,5 | Modifikasi USP 47 NF 42 (2024) |
|  | Total Cemaran | % | Tidak lebih dari 1,0 | Modifikasi USP 47 NF 42 (2024) |
| 9 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total | Cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2000 ) | USP 47 NF 42 (2024) |
|  | Angka Kapang dan Khamir | Cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) | USP 47 NF 42 (2024) |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-078 | 00 | 27 SEP 2018 | - | Dokumen Baru New Document |
| S-QC-01-078 | 01 | 16 DEC 2022 | Perubahan spesifikasi bahan | Review dokumen mengikuti referensi terbaru |
| S-QC-01-078 | 02 | 04 MEI 2023 | Penambahan parameter kelarutan dalam korban tetraklorida, identifikasi serapan inframerah, warna larutan; Penambahan alat dan bahan | Review dokumen mengikuti referensi terbaru |
| S-QC-01-078 | 03 | 24 MAY 2023 | Perubahan spesifikasi bahan Perubahan Referensi dan penambahan uji batas mikroba | Review dokumen mengikuti referensi terbaru |
| S-QC-01-078 | 04 |  | Perubahan referensi | Review dokumen mengikuti referensi terbaru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

| - AMPM - SPBB - SPML |  |
| --- | --- |