- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan Bahan Baku Sodium Stearyl Fumarate dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

PT Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan Bahan Baku Sodium Stearyl Fumarate sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

USP 44 NF 39 (2022);

USP 47 NF 42 (2024).

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Batang Pengaduk | 11. | Pipet Seukuran |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Buret | 12. | #### Pipet Tetes |  |
| 3. | Desikator | 13. | Pipet Ukur |  |
| 4. | #### Gelas Kimia | 14. | Rangkaian Alat Refluks |  |
| 5. | #### Gelas Ukur | 15. | Spatula |  |
| 6. | #### Inductively Coupled Plasma | 16. | Spektrofotometer IR |  |
| 7. | #### Karl Fishcer | 17. | #### Syringe Filter 0,2 μm |  |
| 8. | #### Labu Dasar Bulat | 18. | #### Tabung Nessler |  |
| 9. | #### Labu Erlenmeyer | 19. | #### Timbangan Analitik |  |
| 10. | #### Labu Ukur | 20. | #### Ultrasonicbath |  |

  - Bahan

|  | Air Murni | 7. | Indikator Fenolftalein |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Alkohol P. | 8. | Indikator Quinaldine Red |  |
|  | Asam Asetat Glasial | 9. | Kalium Bromide for IR Spectroscopy |  |
|  | Asam Klorida | 10. | Kalium Hidroksida |  |
|  | Asam Nitrat P | 11. | Kloroform P |  |
|  | ICP Multi-element Standard Solution IV | 12. | Metanol P |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Stearyl Fumarate (S-QC-01-213).

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Stearyl Fumarate (S-QC-01-213).

    - Cara Kerja :

- Kelarutan dalam Metanol

- Larutkan 100 mg zat uji dengan 10 - 100 ml Metanol dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Air Murni dalam gelas kimia.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Stearyl Fumarate (S-QC-01-213).

    - Cara Kerja :

- Zat Baku

- Campur dan gerus 8 mg Baku Kerja Sodium Stearyl Fumarate dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Zat Uji

- Campur dan gerus 8 mg zat uji dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan Spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400-4000 nm.

- Bandingkan spektrum zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektrum tersebut: spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

  - Kadar

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Stearyl Fumarate (S-QC-01-213).

    - Cara Kerja :

- Timbang saksama 250 mg zat uji, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer 250 ml.

- Tambahkan 10 ml Kloroform.

- Tambahkan 20 ml Asam Asetat Glasial, kocok hingga larut.

- Tambahkan 2 tetes Indikator Quinaldine Red LP.

- Titrasi dengan larutan Asam Perklorat 0,1 N LV hingga titik akhir menjadi tidak bewarna.

- Lakukan penetapan blangko.

Tiap ml Asam Perklorat 0,1 N setara dengan 390,5 mg Sodium Stearyl Fumarate

    - Perhitungan :

C=(Vu-Vb)×N×390,5Wu×100%(100%-KA)×100%

Keterangan :

| C | = | Kadar Sodium Stearyl Fumarate yang telah diperhitungkan terhadap berat anhidrat (%) |
| --- | --- | --- |
| Vu | = | Volume Asam Perklorat 0,1 N LV yang diperlukan untuk titrasi larutan uji (ml) |
| Vb | = | Volume Asam Perklorat 0,1 N LV yang diperlukan untuk titrasi larutan blangko (ml) |
| N | = | Konsentrasi Asam Perklorat yang digunakan (N) |
| 390,5 | = | Kesetaraan 1 ml Asam Perklorat 0,1 N dengan Sodium Stearyl Fumarate (mg) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| KA | = | Kadar Air (%) |

  - Batas Sodium Stearyl Maleate dan Stearyl Alkohol (Pemeriksaan Dilakukan dengan Bantuan Laboratorium Eksternal)

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Stearyl Fumarate (S-QC-01-213).

  - Timbal

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Stearyl Fumarate (S-QC-01-213).

    - Cara Kerja

  - Pemeriksaan Timbal (Pb)

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

- Ambil 500 ml Air Murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 38,5 ml Asam Nitrat P secara perlahan, aduk hingga homogen.

- Tambahkan 461,5 ml Air Murni, aduk hingga homogen.

- Larutan Induk Multi-element

- Pipet 2 ml ICP Multi-element Standard Solution IV 100 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb:  10 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,1 ppm

- Pipet 0,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb:  0,1 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,3 ppm

- Pipet 1,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb:  0,3 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,5 ppm

- Pipet 2,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb:  0,5 ppm)

- Larutan Uji

- Timbang saksama 2 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5%; sonikasi hingga larut.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Endapkan hingga endapan dan filtrat terpisah.

- Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,2 µm.

  - Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

  - Kadar Air

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Stearyl Fumarate (S-QC-01-213).

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Karl Fischer.

  - Bilangan Penyabunan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Stearyl Fumarate (S-QC-01-213).

    - Cara Kerja :

- Larutan Etanol - Kalium Hidroksida

- Timbang 5,5 g Kalium Hidroksida, masukkan ke dalam botol pereaksi 1000 ml.

- Larutkan dengan 500 ml Alkohol Absolut, lakukan dengan pemanasan jika diperlukan.

- Encerkan dengan Alkohol Absolut hingga volume 1000 ml.

- Kocok hingga homogen.

- Dekantasi larutan jernih dengan cepat lalu pindahkan ke dalam wadah tertutup.

- Pemeriksaan

- Timbang saksama 450 mg zat uji, masukkan ke dalam labu dasar bulat.

- Tambahkan 50 ml larutan Etanol – Kalium Hidroksida.

- Refluks larutan uji di atas waterbath selama ± 2 jam, sesekali aduk perlahan.

- Bilas bagian kondensor dengan 10 ml Alkohol 70% dan 30 ml Air Murni.

- Bilas bagian dalam Erlenmeyer dengan 20 ml Alkohol 70%.

- Tambahkan 3 tetes Indikator Fenolftalein LP.

- Titrasi dengan larutan Asam Klorida 0,1 N LV hingga titik akhir larutan tidak bewarna.

- Lakukan penetapan blangko.

Tiap ml Asam Klorida 0,1 N LV setara dengan 56,11 mg Kalium Hidroksida

    - Perhitungan :

BP= Vu-Vb×N×56,11Wu

Keterangan :

| BP | = | Bilangan Penyabunan |
| --- | --- | --- |
| Vu | = | Volume Asam Klorida 0,1 N LV yang diperlukan untuk titrasi larutan uji (ml) |
| Vb | = | Volume Asam Klorida 0,1 N LV yang diperlukan untuk titrasi blangko (ml) |
| N | = | Konsentrasi Asam Klorida yang digunakan (N) |
| 56,11 | = | Kesetaraan 1 ml Asam Klorida 0,1 N LV dengan Kalium Hidroksida (mg) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (gram) |

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Stearyl Fumarate (S-QC-01-213).

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-211 | 00 | 24 MAY 2023 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-211 | 01 |  | Perubahan format; Perubahan referensi; Perubahan cara kerja kadar; penambahan uji batas mikroba | Disesuaikan dengan referensi terbaru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli :  SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPBB

- SPML