- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari Bahan Baku Sodium Stearyl Fumarate untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi Bahan Baku Sodium Stearyl Fumarate yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk. - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

| Sinonim | : | - Sodium Octadecyl Fumarate - Sodium Monooctadecyl Fumarate - Sodium Monostearyl Fumarate |
| --- | --- | --- |
| Rumus Molekul | : | C22H39NaO4 |
| Bobot Molekul | : | 390,5 g/mol |
| Kode Material | : | 32000208 |

| No. | Parameter Pemeriksaan | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Serbuk halus | USP 47 NF 42 (2024) |
|  | Warna |  | Putih | USP 47 NF 42 (2024) |
| 2 | Kelarutan |  |  |  |
|  | Dalam Metanol |  | Sukar larut | USP 47 NF 42 (2024) |
|  | Dalam Air |  | Praktis tidak larut | USP 47 NF 42 (2024) |
| 3 | Identifikasi |  | Spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku | USP 47 NF 42 (2024) |
| 4 | Kadar, dihitung terhadap zat anhidrat | % | 99,0 - 101,5 | USP 47 NF 42 (2024) |
| 5 | Batas Sodium Stearyl Maleate dan Stearyl Alkohol |  | Intensitas bercak yang dihasilkan larutan uji tidak lebih intensif dari larutan baku Monostearyl Maleate dan larutan baku Stearyl Alkohol | USP 47 NF 42 (2024) |
| 6 | Timbal | Ppm | Tidak lebih dari 10 | USP 47 NF 42 (2024) |
| 7 | Kadar Air | % | Tidak lebih dari 5,0 | USP 47 NF 42 (2024) |
| 8 | Angka Penyabunan, dihitung terhadap zat anhidrat |  | 142,2 - 146,0 | USP 44 NF 39 (2022) |

| 9 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Angka Lempeng Total | Cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2.000) | USP 47 NF 42 (2024) |
|  | Angka Kapang Khamir | Cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) | USP 47 NF 42 (2024) |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-213 | 00 | 24 MAY 2023 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-01-213 | 01 |  | Perubahan format; perubahan referensi; penambahan parameter uji batas mikroba | Disesuaikan dengan referensi terbaru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

| - AMPM - SPBB - SPML |  |
| --- | --- |