- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari Bahan Baku FD&C No. 4 Red Powder untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi Bahan Baku FD&C No. 4 Red Powder yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

| Sinonim | : | - FD&C 4 Red - FD&C Red No. 4 - Ponceau SX - CI Food Red 1 (14700) - Disodium salt of 3-[(2,4-dimethyl-5-sulfophenyl)azo] -4-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid |
| --- | --- | --- |
| Rumus molekul | : | C18H14N2O7S2Na2 |
| Bobot molekul | : | 480,42 g/mol |
| Kode Material | : | 32001310 |

| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Serbuk atau granul | PT. Kimia Farma |
|  | Warna |  | Jingga | PT. Kimia Farma |
| 2 | Kelarutan |  |  |  |
|  | # Dalam Air |  | Mudah larut | Handbook of U.S Colorants for Food, Drugs, and Cosmetic. Hal. 44 |
|  | # Dalam Etanol |  | Praktis tidak larut | Handbook of U.S Colorants for Food, Drugs, and Cosmetic. Hal. 45 |
| 3 | Identifikasi |  | Spektrum serapan larutan uji menunjukkan maksimum pada panjang gelombang ± 502 nm. | Handbook of U.S Colorants for Food, Drugs, and Cosmetic. Hal. 206 dan PT. Kimia Farma |
| 4 | # Zat yang Tidak Larut dalam Air | % | Tidak lebih dari 0,2 | Modifikasi Handbook of U.S Colorants for Food, Drugs, and Cosmetic. Hal. 117 dan 230 - 233 |
| 5 | # Logam Berat |  |  |  |
|  | # Timbal | ppm | Tidak lebih dari 10 | Modifikasi USP 47 NF 42 (2024) |
|  | # Arsen | ppm | Tidak lebih dari 3 | Modifikasi USP 47 NF 42 (2024) |
|  | # Raksa | ppm | Tidak lebih dari 1 | Modifikasi USP 47 NF 42 (2024) |
| 6 | # Total Warna | % | Tidak kurang dari 87 | Modifikasi Handbook of U.S Colorants for Food, Drugs, and Cosmetic. Hal. 117 dan 205 |
| 7 | # Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | # Angka Lempeng Total | cfu/g | Tidak lebih dari (103) 2000 | USP 47 NF 42 (2024) |
|  | # Angka Kapang dan Khamir | cfu/g | Tidak lebih dari (102) 200 | USP 47 NF 42 (2024) |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-175 | 00 | - | - | Dokumen Baru |
| S-QC-01-175 | 01 | 05 JAN 2021 | Perubahan format | - |
| S-QC-01-175 | 02 |  | Perubahan format; Perubahan referensi; Menghilangkan parameter susut pengeringan dan bahan yang tidak larut dalam air; perubahan kriteria penerimaan kelarutan dan identifikasi; Penambahan Parameter Uji Batas mikroba, Total Warna dan Natrium Klorida dan Natrium Sulfat | Disesuaikan dengan referensi terbaru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

| - AMPM - SPBB - SPML |  |
| --- | --- |