- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari produk Tablet Clopidogrel 75 mg Trial untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan produk.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi produk Tablet Clopidogrel 75 mg Trial yang diproduksi oleh PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Spesifikasi Produk

- Tablet Inti

| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pemerian |  |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Biconvex | PT. Kimia Farma |  |
|  | Warna |  | Putih | PT. Kimia Farma |  |
|  | Muka atas |  | CL | PT. Kimia Farma |  |
|  | Muka bawah |  | kf | PT. Kimia Farma |  |
| 2. | Diameter | mm | 6,50 – 9,50 | PT. Kimia Farma |  |
| 3. | Tebal | mm | 3,00 – 5,00 | PT. Kimia Farma |  |
| 4. | Bobot rata-rata | mg | 240,00 – 260,00 | PT. Kimia Farma |  |
| 5. | Kekerasan | N | 30,00 – 200,00 | PT. Kimia Farma |  |
| 6. | Waktu hancur | Menit | Tidak lebih dari 15 | PT. Kimia Farma |  |
| 7. | Identifikasi |  | Memenuhi Persyaratan | FI VI Tahun 2020 (Hal. 901 – 902) |  |
| 8. | Keregasan | % | Tidak lebih dari 0.3 | PT. Kimia Farma |  |
| 9. | Kadar | % | 90.00 – 110.00 | Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 902) |  |
| 10. | Keseragaman Kandungan |  | Nilai penerimaan 10 tablet Tidak lebih dari 15 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 2025 – 2028) |  |
| 11. | Disolusi |  |  |  |  |
|  | Media : Larutan Buffer HCl pH 2, 1000 mL Alat : Paddle, 50 rpm Waktu : 30 menit | % | Tidak kurang dari 85 % (Q=80%) | FI VI Tahun 2020 (Hal. 901) |  |
| - Tablet Salut |  |  |  |  |  |

| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Biconvex | PT. Kimia Farma |
|  | Warna |  | Merah Muda | PT. Kimia Farma |
|  | Muka atas |  | CL | PT. Kimia Farma |
|  | Muka bawah |  | kf | PT. Kimia Farma |
| 2. | Diameter | mm | 6,50 – 9,50 | PT. Kimia Farma |
| 3. | Tebal | mm | 3,00 – 5,00 | PT. Kimia Farma |
| 4. | Bobot rata-rata | mg | 247.50 – 267.50 | PT. Kimia Farma |
| 5. | Kekerasan | N | 30,00 – 200,00 | PT. Kimia Farma |
| 6. | Waktu hancur | Menit | Tidak lebih dari 60 | PT. Kimia Farma |
| 7. | Identifikasi |  | Memenuhi Persyaratan | FI VI Tahun 2020 (Hal. 901 – 902) |
| 8. | Kadar | % | 90.00 – 110.00 | Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 902) |
| 9. | Keseragaman Kandungan |  | Nilai penerimaan 10 tablet Tidak lebih dari 15 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 2025 – 2028) |
| 10. | Disolusi |  |  |  |
|  | Media : Laruta Buffer HCl pH 2, 1000 mL Alat : Paddle, 50 rpm Waktu : 30 menit | % | Tidak kurang dari 85% (Q=80%) | FI VI Tahun 2020 (Hal. 901) |
| 12. | Cemaran Organik |  |  |  |
|  | Senyawa Sejenis A | % | Tidak lebih dari 1.2 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 901 – 902) |
|  | Senyawa Sejenis C | % | Tidak lebih dari 1.5 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 901 – 902) |
|  | Cemaran lain (tidak termasuk senyawa sejenis B) | % | Tidak lebih dari 0.2 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 901 – 902) |
|  | Total Cemaran (tidak termasuk senyawa sejenis B) | % | Tidak lebih dari 2.5 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 901 – 902) |
| 13. | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | a. Enumerasi Mikroba |  |  |  |
|  | - Angka Lempeng Total (ALT) | Cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2000) | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
|  | - Angka Kapang & Khamir (AKK) | Cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
|  | b. Mikroba Spesifik |  |  |  |
|  | Escherichia coli |  | Negatif | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-165 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPML

- SPPP

- AMPO

- SVPP

- SPB

- AMPR

- SPMP