- Tujuan

Memberikan panduan dalam pengoperasian dan pembersihan furnace agar dilakukan dengan baik dan benar.

- Ruang Lingkup

Semua kegiatan yang berhubungan dengan pengoperasian furnace.

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Pelaksana yang terkualifikasi bertanggung jawab untuk:

      - Melaksanakan instruksi kerja ini dengan baik dan benar

      - Melaporkan penyimpangan yang terjadi selama pengoperasian dan pembersihan

- Definisi

Furnace adalah alat yang digunakan untuk pemanasan yang digunakan untuk mengabukan atau mengarangkan sampel pada suhu tinggi.

- Referensi

  - PT Kimia Farma

- Alat dan Bahan

  - Alat

- Lap bersih

  - Bahan

- Air Murni

- Instruksi Kerja

  - Pengoperasian Alat

    - Pengoperasian Furnace

    - Sebelum digunakan, alat harus dalam keadaan bersih .

    - Gunakan alat pelindung diri (APD) yang sesuai.

    - Hubungkan steker dengan sumber listrik 220 volt.

    - Nyalakan furnace dengan menyalakan tombol power sampai display menyala seperti ini.

    - Lakukan setting pada display furnace ke suhu level yang diinginkan. Display bawah adalah suhu setting dan display atas adalah suhu actual furnace.

Suhu setting

Suhu setting

Suhu aktual

Suhu aktual

    - Tekan tombol      untuk menurunkan suhu, tombol        untuk menaikan suhu, dan tombol           untuk mengatur posisi angka yang diinginkan.

    - Diamkan furnace yang sedang dalam proses warming up. Pantau suhu pada display furnace, pastikan suhu meningkat secara bertahap.

    - Setelah suhu stabil, masukkan material yang akan diproses sesuai dengan prosedur.

    - Pembersihan alat

        - Setelah furnace dingin, bersihkan bagian luar alat dengan lap bersih yang dibasahi dengan air murni seperlunya.

        - Keringkan dengan lap bersih dan kering.

        - Isi formulir Pemakaian, Pembersihan dan Pemeliharaan Alat/Instrumen Laboratorium.

        - Lakukan setiap hari setelah alat dipakai.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-00-004 | 00 | 27 NOV 2018 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-00-004 | 01 | 04 MAY 2023 | - Perubahan pada format dokumen - Perubahan poin penanggungjawab, definisi dan nama formulir - Perubahan pada daftar distribusi dokumen | Review dokumen 3 tahun |
| I-QC-00-004 | 02 |  | - Perubahan Format - Perubahan Penanggung jawab - Perubahan Referensi - Perubahan Bahan - Perubahan Intruksi Kerja - Perubahan Daftar Distribusi | Mengikuti Kondisi dilapangan |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

| 1. | AMPM |
| --- | --- |
| 2. | SPBB |
| 3. | SPAR |
| 4. 5. 6. | SSCP SPPP SOVMA |
| 7. | AMUT |
| 8. | SKK |

Controlled Copy :