- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Simvastatin Tablet 20 mg dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Simvastatin Tablet 20 mg sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - FI VI Tahun 2020 (Hal. 1614-1615)

  - PT. Kimia Farma

  - Suplemen  I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54>

- Alat dan Bahan

| - Alat |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Batang Pengaduk |  |  | 9. |  | Membran filter 0,20 µm |  |
| 2. | Botol Fasa Gerak |  |  | 10. |  | Labu Ukur |  |
| 3. | Dissolution Tester |  |  | 11. |  | Mortir dan Stemper |  |
| 4. | Desintegration Tester |  |  | 12. |  | Ultrasonic Bath |  |
| 5. | Friability Tester |  |  | 13. |  | Spektrofotometri UV- Vis |  |
| 6. | Gelas Kimia |  |  | 14. |  | Syringe |  |
| 7. | Hardness Tester |  |  | 15. |  | Timbangan analitik |  |
| 8. 9. | HPLC Sentrifugasi |  |  | 16. |  | pH meter |  |
| - Bahan |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Akuades | 7. |  | Asam Fosfat (H₃PO₄) |  |
| 2. |  | Baku kerja Simvastatin | 8. |  | Sampel Simvastatin tablet 20 mg |  |
| 3. 4. 5. 6. |  | Methanol Asam asetat glasial Natrium Lauril Sulfat NaH₂PO₄ | 9. 10. 11. |  | Asetonitril Pro HPLC Natrium Hidroksida Mangan dioksida |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Simvastatin Tablet 20 mg (S-QC-03-162).

    - Cara Kerja	:

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Dimensi

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Simvastatin Tablet 20 mg (S-QC-03-162).

    - Cara Kerja	:

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Bobot rata-rata

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Simvastatin Tablet 20 mg (S-QC-03-162).

    - Cara Kerja	:

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Kekerasan

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Simvastatin Tablet 20 mg (S-QC-03-162).

    - Cara Kerja	:

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Waktu Hancur

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Simvastatin Tablet 20 mg (S-QC-03-162).

    - Cara Kerja  :

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Identifikasi

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Simvastatin Tablet 20 mg (S-QC-03-162).

    - Cara Kerja	:

- Identifikasi HPLC

Waktu retensi puncak utama Larutan Uji sesuai dengan waktu retensi puncak larutan pembanding yang diperoleh pada penetapan kadar secara HPLC.

  - Penetapan Kadar

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Simvastatin Tablet 20 mg (S-QC-03-162).

    - Cara Kerja	:

- Pembuatan Larutan

    - Larutan NaOH 5 N

- Timbang 10 gram NaOH, masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan 30 ml Akuades, sonikasi selama 15 menit.

- Tambahkan Akuades hingga tanda batas, homogenkan.

    - Pelarut

- Pipet 1,5 ml Asam asetat glasial, masukan ke dalam gelas kimia 500 ml.

- Tambahkan 450 ml Akuades, homogenkan.

- Atur pH sampai 4 dengan penambahan larutan NaOH 5 N.

- Tambahkan Akuades kembali sampai tanda batas 500 ml, homogenkan.

- Ambil 200 ml larutan, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 800 ml asetonitril, homogenkan.

- Sonikasi selama 15 menit.

    - Larutan NaOH 50%

- Timbang 25 gram NaOH, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan 30 ml Akuades, sonikasi selama 15 menit.

- Tambahkan Akuades kembali sampai tanda batas, homogenkan.

    - Larutan Dapar

- Timbang 3,9 gram NaH₂PO₄, masukkan ke dalam gelas kimia bertanda 1000 ml.

- Tambahkan 900 ml Akuades, sonikasi selama 15 menit.

- Atur pH sampai 4,5 dengan penambahan larutan NaOH 50% atau H₃PO₄ pekat 85%.

- Tambakan Akuades kembali sampai 1000 ml, homogenkan.

    - Fasa Gerak

- Campurkan 650 ml asetonitril dengan 350 ml larutan dapar, homogenkan.

- Saring dengan meggunakan membran filter 0,45 µm.

- Sonikasi selama 15 menit.

- Larutan fase gerak siap digunakan.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem dengan cara injek 5× replikasi larutan baku pembanding dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kolom			: L1  4,6 × 250 mm ; 5 µm

Detektor		: UV 238 nm

Laju Alir			: 1,5 mL/ menit

Volume Injeksi		: 10 μL

Fase gerak		: Asetonitril Pro HPLC : Larutan Dapar pH 4,5 (650:350)

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 4500 |
| 5 | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 3,0 |

- Larutan Baku Pembanding

- Timbang seksama 20 mg baku kerja Simvastatin masukan ke dalam labu ukur 50 mL.

    - Tambahkan 25 mL pelarut, sonikasi selama 15 menit.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan pelarut.

    - Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

    - Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku Simvastatin : 0,4 mg/mL).

- Larutan Uji

    - Timbang 20 tablet Simvastatin Tablet 20 mg, hitung berat rata-ratanya. Gerus hingga halus dan homogen.

    - Timbang serbuk sebanyak 200,00 mg (setara dengan 20 mg Simvastatin), Masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

    - Tambahkan 25 mL pelarut, sonikasi hingga larut.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan pelarut, homogenkan.

    - Saring larutan dengan kertas saring, buang 5 ml filtrat pertama.

    - Saring dengan filter 0,20 μm.

    - Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji Simvastatin : 0,4 mg/mL).

- Perhitungan

Cu= LuLs × WsDosis×WrWu × FuFs × B %

Keterangan	:

| Cu | : | Kadar Simvastatin yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | : | Luas area larutan uji |
| Ls | : | Luas area larutan baku |
| Ws | : | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Dosis | : | 20 mg |
| Wu | : | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| Wr | : | Berat rata-rata 20 tablet (mg) |
| Fu | : | Faktor Pengenceran Zat Uji (50) |
| Fs | : | Faktor Pengenceran Standar (50) |
| B% | : | % Baku kerja |

  - Keseragaman Kandungan

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Simvastatin Tablet 20 mg (S-QC-03-162).

    - Cara Kerja	:

  - Pembuatan Larutan

- Pembuatan Larutan

    - Larutan NaOH 5 N

- Timbang 10 gram NaOH, masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan 30 ml Akuades, sonikasi selama 15 menit.

- Tambahkan Akuades hingga tanda batas, homogenkan.

    - Pelarut

- Pipet 1,5 ml Asam asetat glasial, masukan ke dalam gelas Kimia 500 ml.

- Tambahkan 450 ml Akuades, homogenkan.

- Adjust pH sampai 4 dengan penambahan larutan NaOH 5 N.

- Tambahkan Akuades kembali sampai tanda batas 500 ml, homogenkan.

- Ambil 200 ml larutan, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 800 ml asetonitril, homogenkan.

- Sonikasi selama 15 menit.

    - Larutan NaOH 50%

- Timbang 25 gram NaOH, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan 30 ml Akuades, sonikasi selama 15 menit.

- Tambahkan Akuades kembali sampai tanda batas, homogenkan.

    - Larutan Dapar

- Timbang 3,9 gram NaH₂PO₄, masukkan ke dalam gelas kimia bertanda 1000 ml.

- Tambahkan 900 ml Akuades, ultrasonikasi selama 15 menit.

- Adjust pH sampai 4,5 dengan penambahan larutan NaOH 50% atau H3PO4 pekat 85%.

- Tambakan Akuades kembali sampai 1000 ml, homogenkan.

    - Fasa Gerak

- Campurkan 650 ml asetonitril dengan 350 ml larutan dapar, homogenkan.

- Saring dengan meggunakan membran filter 0,45 µm.

- Sonikasi selama 15 menit.

- Larutan fase gerak siap digunakan.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem dengan cara injek 5× replikasi larutan baku pembanding dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kolom			: L1 4,6 × 250 mm ; 5 µm

Detektor		: UV 238 nm

Laju Alir			: 1,5 mL/ menit

Volume Injeksi		: 10 μL

Fase gerak		: Asetonitril Pro HPLC : Larutan Dapar pH 4,5 (650:350)

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 4500 |
| 5 | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 3,0 |

- Larutan Baku Pembanding

- Timbang seksama 20 mg baku kerja Simvastatin masukan ke dalam labu ukur 50 mL.

    - Tambahkan 25 mL pelarut, sonikasi selama 15 menit.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan pelarut.

    - Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

    - Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku Simvastatin : 0,4 mg/mL).

e.   Larutan Uji

    - Masukkan 1 tablet Simvastatin Tablet 20 mg ke dalam labu ukur 100 mL, lakukan sebanyak 10 kali.

    - Tambahkan 25 mL pelarut, sonikasi hingga larut.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan pelarut, homogenkan.

    - Saring larutan dengan kertas saring, buang 5 ml filtrat pertama.

    - Saring dengan filter 0,20 μm.

    - Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji Simvastatin : 0,4 mg/mL).

- Perhitungan

Cu= LuLs × WsDosis× FuFs × B %

Keterangan	:

| Cu | : | Kadar Simvastatin yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | : | Luas area larutan uji |
| Ls | : | Luas area larutan baku |
| Ws | : | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Dosis | : | 20 mg |
| Fu | : | Faktor Pengenceran Zat Uji (50) |
| Fs | : | Faktor Pengenceran Standar (50) |
| B% | : | % Baku kerja |

  - Keregasan

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Simvastatin Tablet 20 mg (S-QC-03-162).

    - Cara Kerja	:

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Disolusi

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Simvastatin Tablet 20 mg (S-QC-03-162).

    - Cara Kerja	:

Kondisi Disolusi

| Media | : | Larutan Dapar pH 7,0; 900 mL |
| --- | --- | --- |
| Alat | : | Paddle |
| Kecepatan putaran | : | 50 rpm |
| Suhu Medium | : | 37 ± 0,5 °C |
| Waktu | : | 30 menit |
| Syarat | : | Tidak kurang dari 80% (Q=75%) |

- Larutan Dapar pH 7,0

    - Timbang 30 gram natrium lauril sulfat dan 8,28 gram NaH₂PO₄, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

    - Tambahkan 1000 ml Akuades, sonikasi selama 15 menit.

    - Pindahkan larutan ke dalam wadah sesuai bertanda 6000 mL.

    - Tambahkan 4500 ml Akuades, homogenkan.

    - Atur pH sampai 7,0 dengan penambahan larutan NaOH 50 %.

    - Tambahkan Akuades sampai batas  6000 mL, homogenkan.

- Larutan Baku Pembanding

    - Timbang 22,22 mg baku pembanding simvastatin, masukan ke dalam labu ukur 50 mL.

    - Tambahkan 25 ml media disolusi, sonikasi selama 15 menit.

    - Tambahkan media disolusi sampai tanda batas, homogenkan.

    - Pipet 1 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

    - Tambahkan media disolusi, homogenkan.

    - Larutan baku siap di analisis. (Konsentrasi larutan baku Simvastatin : 0,0222 mg/mL).

- Mangan dioksida yang telah di cuci

    - Masukan 10 gram mangan dioksida P ke dalam wadah yang sesuai.

    - Tambahkan 50 mL media disolusi, kocok kuat -kuat selama 5 menit.

    - Sentrifugasi dan Buang filtrat. Ulangi dua kali, pertama dengan media disolusi, kemudian dengan air.

    - Keringkan padatan pada suhu 100°C selama 1 jam sebelum digunakan.

- Larutan Uji

- Masukkan tiap tablet ke dalam labu disolusi yang berisi dengan 900 mL media disolusi.

- Lakukan proses disolusi sesuai dengan kondisi disolusi.

- Setelah proses selesai, ambil 10 mL larutan menggunakan syringe.

- Saring sampel dengan kertas saring kuantitatif, buang 5 ml filtrat pertama.

- Masukkan 50 mg mangan dioksida yang telah dicuci ke dalam tabung sentrifus, tambahkan 5 ml sampel, homogenkan.

- Diamkan selama 30 menit sambil sekali-sekali dikocok, sentrifus dan gunakan filtrat sebagai larutan sampel.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji Simvastatin : 0,0222 mg/mL).

- Toleransi

- Dalam waktu 30 menit harus larut tidak kurang dari 75% (Q) dari jumlah yang tertera pada etiket

| Tahap | Jumlah yang diuji | Kriteria penerimaan |
| --- | --- | --- |
| S1 S2 S3 | 6 6 12 | Tiap sediaan tidak kurang dari Q+5% Rata-rata dari 12 unit (S1+S2)≥ Q, dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Q-15% Rata-rata dari 24 unit (S1+S2+S3) ≥ Q, tidak lebih dari 2 unit sediaan yang lebih kecil dari Q-15% dan tidak satu unitpun yang lebih kecil dari Q-25% |

- Pengukuran

Lakukan pengukuran menggunakan Spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 247 nm dan 257 nm.

- Perhitungan

Cu= Au247- Au257As247- As257 × CsCr × B %

Keterangan	:

| Cu | : | Kadar Simvastatin yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Au | : | Absorbansi Simvastatin pada larutan uji |
| As | : | Absorbansi Simvastatin pada larutan baku |
| Cs (mg/ml) | : | konsentrasi larutan baku ( mg zat baku50 × 120) |
| Cr (mg/ml) | : | konsentrasi larutan Uji ( Dosis900 ) |
| B% Dosis | : : | % kadar baku Kerja 20 mg |

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat	     :

Sesuai dengan spesifikasi produk Simvastatin Tablet 20 mg (S-QC-03-162).

    - Cara Kerja	:

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba (PQC-04-003)

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-162 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPML

- AMPO

- SPB

- SVPP

- AMPR

- SPMP