- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Starch 1500 untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Starch 1500 digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

| Sinonim |  |  | : |  | - Pati 1500 - Pati - Pregelatinized Starch |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rumus molekul |  |  | : |  | (C6H10O5)n |  |
| Bobot molekul |  |  | : |  | - |  |
| Kode material |  |  | : |  | 32000209 |  |
| No | Kategori | Satuan |  | Kriteria Penerimaan |  | Referensi |
| 1 | Pemerian |  |  |  |  |  |
|  | Bentuk |  |  | Serbuk agak kasar hingga halus |  | USP 47 NF 42 (2024) |
|  | Warna |  |  | Putih hingga putih pucat |  | USP 47 NF 42 (2024) |
|  | Bau |  |  | Tidak berbau |  | USP 47 NF 42 (2024) |
| 2 | Kelarutan |  |  |  |  |  |
|  | Dalam Air murni dingin |  |  | Larut |  | USP 47 NF 42 (2024) |
|  | Dalam Etanol |  |  | Tidak larut |  | USP 47 NF 42 (2024) |
| 3 | Identifikasi |  |  | Timbul warna Jingga – Merah hingga biru pekat |  | USP 47 NF 42 (2024) |
| 4 | Sisa Pemijaran | % |  | Tidak lebih dari 0,5 |  | USP 47 NF 42 (2024) |
| 5 | Besi | ppm |  | Tidak lebih dari 20 |  | Modifikasi USP 47 NF 42 (2024) |
| 6 | Batas Sulfur dioksida |  |  | Tidak lebih dari 2,7 ml Iodine 0,01 N (80 ppm) |  | USP 47 NF 42 (2024) |
| 7 | pH |  |  | 4,5 – 7,0 |  | USP 47 NF 42 (2024) |
| 8 | Susut Pengeringan | % |  | Tidak lebih dari 14,0 |  | USP 47 NF 42 (2024) |
| 9 | Zat yang Teroksidasi | % |  | Tidak ada warna biru, coklat, atau ungu yang jelas diamati |  | USP 47 NF 42 (2024) |
| 10 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total | Cfu/g |  | Tidak lebih dari 1000 |  | USP 47 NF 42 (2024) |
|  | Angka Kapang Khamir | Cfu/g |  | Tidak lebih dari 100 |  | USP 47 NF 42 (2024) |
|  | Salmonella |  |  | Negatif |  | USP 47 NF 42 (2024) |
|  | E. coli |  |  | Negatif |  | USP 47 NF 42 (2024) |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-287 | 00 | 12 APR 2023 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-01-287 | 01 |  | Perubahan format; Perubahan referensi | Review dokumen mengikuti referensi terbaru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPBB

- SPML