- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Metronidazol Tablet 500 mg dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Metronidazol Tablet 500 mg sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - FI VI Tahun 2020

  - Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal.  290) <54>

  - PT. Kimia Farma

- Alat dan Bahan

| - Alat |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Timbangan analitik | 13 |  | HPLC |  |
| 2 | Jangka sorong | 14 |  | Labu ukur |  |
| 3 | Hardness Tester | 15 |  | Botol reagen 1000 mL |  |
| 4 | Friability Tester | 16 |  | Membran filter 0,20 μm |  |
| 5 | Mortin dan stemper | 17 |  | Sentrifuga |  |
| 6 | Spatula | 18 |  | Dissolution Tester |  |
| 7 | Gelas Ukur 1000 mL | 19 |  | Disintegration Tester |  |
| 8 | Syringe | 20 |  | Ultrasonic Bath |  |
| 9 | Pipet Volume | 21 |  | Spektrofotometer UV-Vis |  |
| 10 | Gelas Kimia | 22 |  | Vial |  |
| 11 | Shaker | 23 |  | Pompa vakum |  |
| 12 | Kertas Saring | 24 |  | Kolom C8 4,6 x 150 mm, 5 µm |  |
| - Bahan |  |  |  |  |
| 1 | Baku kerja Metronidazol | 5 | Metanol Pro HPLC |  |
| 2 | Sampel Metronidazol | 6 | Tinidazole Related Compound A |  |
| 3 | Akuades | 7 | Asam Sulfat P |  |
| 4 | Asam Klorida P |  |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Metronidazol Tablet 500 mg (S-QC-03-163).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

  - Dimensi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Metronidazol Tablet 500 mg (S-QC-03-163).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

  - Bobot rata-rata

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Metronidazol Tablet 500 mg (S-QC-03-163).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

  - Kekerasan

    - Syarat  :

Sesuai dengan spesifikasi produk Metronidazol Tablet 500 mg (S-QC-03-163).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

  - Waktu Hancur

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Metronidazol Tablet 500 mg (S-QC-03-163).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Metronidazol Tablet 500 mg (S-QC-03-163).

    - Cara Kerja :

- Spektrofotometri

- Pembuatan Pelarut A

- Pipet 1 ml asam klorida pekat dan masukkan ke dalam gelas kimia melalui dinding yang telah berisikan Akuades 50 mL.

- Genapkan hingga volume tepat 100 mL menggunakan Akuades, homogenkan.

- Lakukan dengan hati-hati.

- Pembuatan Pelarut B

- Pipet 1 ml asam sulfat pekat dan masukkan ke dalam gelas kimia melalui dinding.

- Genapkan hingga volume tepat 350 mL menggunakan Metanol, homogenkan.

- Lakukan dengan hati-hati.

- Larutan Baku

- Timbang sebanyak 19,95 mg baku kerja Metronidazol.

- Masukkan ke dalam labu ukur ukur 100 ml dan larutkan dengan pelarut A hingga setengah labu. Sonikasi selama 15 menit.

- Genapkan hingga tanda batas dengan pelarut A, homogenkan.

- Pipet 1 mL larutan, masukkan kedalam labu ukur 10 ml.

- Tambahkan pelarut B hingga tanda batas, homogenkan.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku : 0,01995 mg/mL).

- Lakukan scanning menggunakan spektrofotometri UV-Vis.

- Larutan Uji

- Ambil 3 tablet Metronidazol Tablet 500 mg (setara dengan 1500 mg Metronidazol), gerus hingga halus dan homogen.

- Masukkan serbuk ke dalam labu ukur ukur 100 ml dan larutkan dengan pelarut A.

- Kocok secara mekanik (shaker) selama 15 menit dan saring.

- Pipet 133 μl larutan filtrat, masukkan kedalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan pelarut B hingga tanda batas, homogenkan.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji : 0,01995 mg/mL).

- Lakukan scanning menggunakan spektrofotometri UV-Vis.

- Syarat : Spektrum serapan ultraviolet larutan menunjukkan maksimum dan minimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada Metronidazol BPFI.

- HPLC

Waktu retensi puncak utama Larutan Uji sesuai dengan waktu retensi puncak larutan pembanding yang diperoleh pada penetapan kadar secara HPLC.

  - Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Metronidazol Tablet 500 mg (S-QC-03-163).

    - Cara Kerja	:

- Pembuatan Larutan

- Fase Gerak dan Pelarut

- Campurkan 800 mL Akuades dan 200 mL Metanol Pro HPLC.

- Masukkan ke dalam botol reagen 1000 mL, homogenkan.

- Saring menggunakan membran filter 0,20 µm.

- Sonikasi selama 15 menit.

- Larutan fase gerak siap digunakan.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Metronidazol replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kolom			: C8 4,6 x 150 mm; 5 µm

Detektor		: UV 254 nm

Flow rate		: 1,0 mL/menit

Volume Injeksi		: 10 μL

Fase gerak	: Akuades : Metanol Pro HPLC (80:20)

Pelarut	: Fase Gerak

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0% |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0% |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 1,5 |

- Larutan Baku

- Timbang seksama ± 5 mg baku kerja Metronidazol masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Tambahkan 10 ml pelarut, sonikasi selama 15 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Pelarut.

- Kocok hingga homogen, saring dengan syringe filter 0,20 μm.

- Larutan baku siap untuk dianalisis (Konsentrasi larutan baku : 0,25 mg/mL).

- Larutan Uji

- Timbang 20 tablet Metronidazol Tablet 500 mg, hitung berat rata-ratanya. Gerus hingga halus dan homogen.

- Timbang 375,00 mg sampel (setara dengan 250 mg Metronidazol), masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan 25 mL Metanol Pro HPLC, kocok secara mekanik (shaker) selama 30 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Metanol Pro HPLC, homogenkan.

- Pipet 1 mL larutan bening, masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Pelarut.

- Kocok hingga homogen, saring dengan syringe filter 0,20 μm.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji : 0,25 mg/mL).

- Perhitungan

Cu= LuLs × Ws Dosis×Wr Wu× FuFs × B%

Keterangan

| Cu | : | Kadar Metronidazol yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | : | Luas area larutan uji |
| Ls | : | Luas area larutan baku |
| Ws | : | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Dosis | : | 500 mg |
| Wr | : | Berat rata-rata tablet (mg) |
| Wu | : | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| Fu | : | Faktor Pengenceran Zat Uji (1000) |
| Fs | : | Faktor Pengenceran Standar (20) |
| B% | : | % Baku kerja |

  - Keseragaman Kandungan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Metronidazol Tablet 500 mg (S-QC-03-163)

    - Cara Kerja :

- Pelarut

- Pipet 10 mL Asam Klorida P, masukkan ke dalam labu ukur 1000 mL yang berisikan Akuades melalui dinding labu secara perlahan-lahan.

- Genapkan hingga tanda batas dengan Akuades, homogenkan.

- Larutan Baku

- Timbang seksama ± 10,00 mg baku kerja Metronidazol masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan Pelarut, sonikasi 15 menit.

- Tambahkan Pelarut hingga tanda batas, homogenkan.

- Pipet 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Genapkan hingga tanda batas dengan Pelarut, homogenkan.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku : 0,02 mg/mL).

- Larutan Uji

- Masukkan tiap 1 tablet Metronidazol Tablet 500 mg yang telah di geprek terlebih dahulu ke dalam labu ukur 100 mL. Lakukan sebanyak 10 kali.

- Tambahkan Pelarut hingga setengah labu, sonikasi selama 30 menit.

- Genapkan hingga tanda batas dengan Pelarut, homogenkan.

- Saring dengan kertas saring, buang filtrat pertama.

- Pipet 1 mL masukkan ke dalam labu ukur 25 mL.

- Genapkan hingga tanda batas dengan Pelarut, homogenkan.

- Pipet 2 mL masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Genapkan hingga tanda batas dengan Pelarut, homogenkan.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji : 0,02 mg/mL).

- Perhitungan

Cu= AuAs × Ws Dosis × FuFs  × B%

Keterangan

| Cu | : | Kadar Metronidazol yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Au | : | Absorbansi pada larutan uji |
| As | : | Absorbansi pada larutan baku |
| Ws | : | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Dosis | : | 500 mg |
| Fu | : | Faktor Pengenceran Zat Uji (25000) |
| Fs | : | Faktor Pengenceran Standar (500) |
| B% | : | % Baku kerja |

- Pengukuran

Lakukan pengukuran menggunakan alat Spektrofotometer Uv-Vis pada panjang gelombang 278 nm dengan pelarut sebagai blanko.

    - Kriteria penerimaan

| Variabel | Definisi | Kondisi | Nilai |
| --- | --- | --- | --- |
| Nilai penerimaan (AV) |  |  | Rumus umum: │M – Xbar │+ ks |
| L1 | Nilai penerimaan maksimum yang diperbolehkan |  | L1 = 15,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |
| L2 | Rentang deviasi maksimum dari tiap satuan sediaan yang diuji dari perhitungan nilai M | Pada keadaan yang rendah, tidak ada satupun hasil satuan sediaan yang boleh kurang dari [1-L2*0,01]M. Dalam keadaan yang lebih tinggi tidak ada satupun hasil sediaan yang boleh lebih besar dari [1+L2*0,01]M (berdasarkan pada nilai L2 = 25,0) | L2 = 25,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |

  - Keregasan :

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Metronidazol Tablet 500 mg (S-QC-03-163)

    - Cara Kerja:

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Disolusi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Metronidazol Tablet 500 mg (S-QC-03-163)

    - Cara Kerja :

- Kondisi Disolusi

| Media | : | HCl 0,1 N; 900 mL |
| --- | --- | --- |
| Alat | : | Tipe 1 (Basket) |
| Kecepatan putaran | : | 100 rpm |
| Suhu Medium | : | 37 ± 0,5 °C |
| Waktu | : | 60 menit |
| Pengukuran | : | Spektrofotometer Uv-Vis; λ = 278 nm |
| Syarat | : | Tidak kurang dari 90% (Q=85%) |

- Pembuatan Larutan

- Larutan HCl 0,1 N

- Pipet 8,3 mL Asam Klorida P, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL melalui dinding gelas kimia.

- Tambahkan 1000 mL Akuades hingga tanda batas secara perlahan.

- Kocok hingga homogen.

- Larutan Baku

- Timbang 13,89 mg baku kerja Metronidazol, masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan 20 mL media disolusi, sonikasi selama 15 menit.

- Genapkan hingga tanda batas dengan Media Disolusi, homogenkan.

- Pipet 2 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Media Disolusi.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku : 0,0111 mg/mL).

- Larutan uji

- Siapkan alat disolusi dan pastikan suhu medium telah mencapai suhu yang telah ditetapkan

- Masukkan tablet yang akan di uji ke dalam labu disolusi.

- Lakukan uji disolusi sesuai dengan kondisi disolusi yang tertera di atas.

- Setelah proses selesai, ambil 20 mL larutan menggunakan syringe dan masukkan ke dalam vial coklat 30 mL.

- Pipet 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Genapkan hingga tanda batas dengan media disolusi, homogenkan.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji : 0,0111 mg/mL).

- Toleransi

- Dalam waktu 60 menit harus larut tidak kurang dari 85% (Q) dari jumlah yang tertera pada etiket

| Tahap | Jumlah yang diuji | Kriteria penerimaan |
| --- | --- | --- |
| S1 S2 S3 | 6 6 12 | Tiap sediaan tidak kurang dari Q+5% Rata-rata dari 12 unit (S1+S2)≥ Q, dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Q-15% Rata-rata dari 24 unit (S1+S2+S3) ≥ Q, tidak lebih dari 2 unit sediaan yang lebih kecil dari Q-15% dan tidak satu unitpun yang lebih kecil dari Q-25% |

- Perhitungan

Cu= AuAs × WsDosis ×  FuFs ×B%

Keterangan :

| Cu | : | Kadar Metronidazol yang sudah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Au | : | Absorbansi larutan uji |
| As | : | Absorbansi larutan baku |
| Ws | : | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Dosis | : | 500 mg |
| Fu | : | Faktor pengenceran larutan uji (45000) |
| Fs | : | Faktor pengenceran larutan standar (1250) |
| B% | : | Kadar baku kerja (%) |

  - Cemaran Organik

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Metronidazol Tablet 500 mg (S-QC-03-163)

    - Cara Kerja

- Pembuatan Larutan

- Fase Gerak

- Campurkan 800 mL Akuades dan 200 mL Metanol Pro HPLC.

- Masukkan ke dalam botol reagen 1000 mL, homogenkan.

- Saring menggunakan membran filter 0,20 µm.

- Sonikasi selama 15 menit.

- Larutan fase gerak siap digunakan.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Metronidazol replikasi injeksi sebanyak 6 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut:

Kolom			: C8 4,6 x 150 mm; 5 µm

Detektor		: UV 319 nm

Laju Alir 		: 1,0 mL/ menit

Volume Injeksi		: 30 μL

Fase gerak		: Akuades : Metanol Pro HPLC (80:20)

Suhu Kolom		: 30o C

- Kriteria Penerimaan Kesuaian Sistem

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 3,0 % |
| 2 | Waktu Retensi Relatif (RRT) | Senyawa sejenis A Tinidazol ≤ 0,7 Metronidazol ≤ 1,0 |
| 3 | Resolusi | Resolusi antara puncak metronidazol dan senyawa sejenis tinidazol A ≥ 4,0 |

- Larutan Stok Baku Pembanding Metronidazol

- Timbang seksama 5,00 mg baku kerja Metronidazol masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan 50 mL fase gerak, sonikasi selama 10 menit.

- Tambahkan fase gerak sampai tanda batas, homogenkan.

- Pipet 1 ml larutan masukkan kedalam labu ukur 100 ml.

- Genapkan hingga tanda batas dengan fase gerak, homogenkan.

- Larutan stok baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan : 5×10-4 mg/mL).

- Larutan Stok Senyawa Sejenis A Tinidazol

- Timbang seksama 5,00 mg Senyawa Sejenis A Tinidazol, masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Tambahkan 10 ml fase gerak, sonikasi selama 10 menit.

- Tambahkan fase gerak sampai tanda batas, homogenkan.

- Pipet 1 ml larutan masukkan kedalam labu ukur 100 ml.

- Genapkan hingga tanda batas dengan fase gerak, homogenkan

- Larutan stok senyawa sejenis A Tinidazol siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan : 2,5×10-3  mg/mL).

- Larutan Baku Pembanding Impurities

- Pipet 1 mL masing-masing larutan stok baku pembanding Metronidazol dan larutan stok senyawa sejenis A Tinidazol, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL, homogenkan.

- Saring larutan dengan syringe filter 0,2 μm.

- Larutan Uji

- Timbang 20 tablet Metronidazol Tablet 500 mg, hitung berat rata-ratanya. Gerus hingga halus dan homogen.

- Timbang sampel sebanyak 75,00 mg (Setara dengan 50 mg Metronidazol), masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan fase gerak hingga setengah labu, sonikasi selama 10 menit.

- Genapkan hingga tanda batas dengan fase gerak, homogenkan.

- Saring larutan dengan syringe filter 0,2 μm.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji : 0,5 mg/mL).

- Perhitungan

- Senyawa Sejenis A Tinidazol

Cu= LuLs ×  Ws(WuWr×Dosis) ×FuFs× B%

Keterangan :

| Lu | : | Luas area Senyawa Sejenis A Tinidazol dari larutan uji |
| --- | --- | --- |
| Ls | : | Luas area Senyawa Sejenis A Tinidazol dari larutan baku |
| Ws | : | Berat Senyawa Sejenis A Tinidazol yang ditimbang (mg) |
| Wu | : | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| Wr | : | Berat rata-rata 20 tablet (mg) |
| Dosis | : | 500 mg |
| Fu | : | Faktor pengenceran larutan uji (100) |
| Fs | : | Faktor pengenceran larutan baku (2000) |
| B% | : | Kadar Senyawa Sejenis A Tinidazol (%) |

- Cemaran Lain

Cu= LuLs ×  Ws(WuWr×Dosis) ×FuFs× B%

Keterangan :

| Lu | : | Luas area cemaran lain dari larutan uji |
| --- | --- | --- |
| Ls | : | Luas area Metronidazol dari larutan baku |
| Ws | : | Berat zat baku Metronidazol yang ditimbang (mg) |
| Wu | : | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| Wr | : | Berat rata-rata 20 tablet (mg) |
| Dosis | : | 500 mg |
| Fu | : | Faktor pengenceran larutan uji (100) |
| Fs | : | Faktor pengenceran larutan baku (10000) |
| B% | : | Kadar baku kerja Metronidazol (%) |

- Syarat

| Nama | Waktu retensi relatif | Batas (%) |
| --- | --- | --- |
| Senyawa Sejenis A Tinidazol | 0,7 | 0,5 |
| Metronidazol | 1,0 | - |
| Cemaran lain | - | 0,10 |
| Total cemaran | - | 2,0 |

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Metronidazol Tablet 500 mg (S-QC-03-163).

    - Cara Kerja :

Sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikoba (PQC-04-003).

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-163 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPML

- AMPO

- SPB

- SVPP

- AMPR

- SPMP