- Tujuan

Memberikan panduan dalam pengoperasian, pembersihan, dan pemeliharaan rutin alat Stirrer Cimarec 2 Thermolyne dilakukan dengan baik dan benar.

- Ruang Lingkup

Semua kegiatan yang berhubungan pengoperasian, pembersihan, dan pemeliharaan rutin alat Stirrer Cimarec 2 Thermolyne.

- Penanggung Jawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab untuk memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor dibagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Pelaksana yang terkualifikasi bertanggung jawab untuk:

- Mengoperasikan dan memelihara alat Stirrer Cimarec 2 Thermolyne sesuai prosedur yang berlaku.

- Melaporkan penyimpangan yang terjadi selama pengoperasian dan pembersihan.

- Definisi

  - Stirrer Cimarec 2 Thermolyne merupakan alat laboratorium yang menggunakan putaran medan magnet untuk memutar stir bars atau batang pengaduk yang diletakkan dalam larutan sehingga akan membantu menghomogenkan larutan. Stirrer berfungsi untuk mengaduk, memanaskan dan menghomogenkan suatu larutan secara mekanik dan magnetic.

- Referensi

  - PT. Kimia Farma

- Alat dan Bahan

  - Alat

Kain lap bebas serat

  - Bahan

Air

- Instruksi Kerja

  - Pemakaian alat

    - Persiapan Alat

    - Simpan wadah berisi larutan yang akan di panaskan atau dilarutkan diatas plate. Berat wadah tidak lebih berat dari 12 kg.

    - Hubungkan alat dengan sumber arus listrik 220 volt.

    - Pengoperasian Alat

    - Putar tombol pengatur putaran (tombol STIR) hingga mencapai kecepatan (RPM) sesuai yang diinginkan.

    - Ketika tombol pengatur putaran diputar, lampu akan menyala.

    - Setelah selesai pengadukan, putar tombol pengatur putaran ke posisi semula (OFF), lampu merah akan padam.

    - Angkat wadah yang berisi larutan.

    - Cabut stecker dari sumber arus listrik.

  - Pembersihan dan Pemeliharaan

    - Bersihkan seluruh bagian luar alat dengan lap bebas serat yang dibasahi secukupnya.

    - Keringkan dengan lap bebas serat.

    - Catat Formulir Pemakaian, Pembersihan dan Pemeliharaan Alat/lnstrumen Laboratorium (F-PQC-00-002-06).

    - Lakukan langkah a sampai dengan c setiap alat selesai digunakan.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-00-130 | 00 | 02 MAR 2021 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-00-130 | 01 |  | - Perubahan Penanggung jawab - Perubahan Pembersihan dan Pemeliharaan - Perubahan Format - Perubahan Daftar Distribusi | Mengikuti Kondisi dilapangan |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPBB

- SPAR

- SPML

- SPBK

- SSCP

- AMPO

- SVMA

- AMUT

- SKK