- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan raw water dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, TBK - Plant Banjaran.

- Penanggung Jawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pengambilan contoh raw water dan pemeriksaan raw water sesuai dengan intruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - Permenkes No. 2 Tahun 2023 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan untuk Media Air untuk keperluan Higieni Sanitasi;

  - Supelco (2020);

  - USP 46-NF 41, Tahun 2023;

  - SNI 6989.71:2009;

  - Farmakope Indonesia Edisi VI;

  - ICH Harmonised Tripartite Guideline, Validation of Analytical Procedurs : Text and Methodology Q2(R1), hal 1-13

- Bahan dan Alat

  - Bahan

- Reagen Nitrat Test

- Reagen Nitrit Test

- Air Murni

- Asam Nitrat Pekat

- ICP Multi-Element Standard

- Kalium Dikromat

- Difenilkarbazida

- Asam Sulfat Pekat

- Asam Posfat Pekat

  - Alat

|  | Tabung Reaksi | 17. | Botol 1000 ml |
| --- | --- | --- | --- |
|  | #### Mikro Pipet 1 ml | 18. | #### Pipet Seukuran 1 ml; 3 ml; 5 ml |
|  | Mikro Pipet 10 ml | 19. | Labu Ukur 100 ml |
|  | #### Kuvet 10 mm | 20. | Botol Semprot |
|  | #### Kuvet 50 mm | 21. | Kertas Saring whatman no. 42 |
|  | #### Cawan penguapan | 22. | #### Labu Ukur 100 ml |
|  | #### Penangas Air | 23. | #### Spektrofotometer UV-Vis |
|  | #### Oven | 24. | #### DR 900 |
|  | #### Spektroquant | 25. | #### Vortex |
|  | #### PH Meter | 26. | #### Gelas Kimia 100 ml; 500 ml; 1000 ml |
|  | #### ICP-OES (Inductively Coupled Plasma) | 27. | #### Labu Erlenmeyer |
|  | #### Penjepit Cawan | 28. | #### Buret |
|  | #### Timbangan Analitik Semi Mikro | 29. | #### Corong |
|  | #### Desikator | 30. | #### Cawan Goch dengan Penghisap |
|  | #### Botol Steril 100 ml | 31. | #### Gelas Ukur |
|  | #### Botol Steril 1000 ml |

- Intruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Raw water (I-QC-01-219).

    - Cara Kerja

Amati Secara Visual (Organoleptik).

  - Zat Padat Total (ZPT)

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Raw Water (I-QC-01-219).

    - Cara Kerja

- Panaskan cawan penguapan kosong dalam oven pada suhu 103°C- 105°C Selama 30 menit, dinginkan dalam desikator selama 15 menit, kemudian timbang.

- Saring sampel air sebanyak 250 ml.

- Pipet filtrat sebanyak 100 ml ke dalam cawan penguapan.

- Kisatkan sampel air pada cawan penguapan diatas penangas air.

- Setelah kisat, masukan cawan penguapan ke dalam oven dengan suhu 103°C-105°C

1 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 15 menit, kemudian timbang

    - Perhitungan:

ZPT = ( A - B)L

Keterangan :

ZPT	= Kadar ZPT (mg/L)

A	= Berat cawan + residu terlarut (mg)

B	= Berat cawan kosong (mg)

L 	= Volume sampel (L)

  - Kekeruhan

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Raw Water (I-QC-01-219).

    - Cara Kerja

- Pindahkan sampel air ke dalam kuvet 50 mm.

- Ukur menggunakan alat spektroquant dengan no. method 077.

  - pH

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Raw Water (I-QC-01-219).

    - Cara Kerja

- Masukan 50 ml sampel air ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Lakukan pengukuran pH pada sampel menggunakan alat pH meter sesuai dengan instruksi kerja alat pH meter.

  - Warna

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Raw Water (I-QC-01-219).

    - Cara Kerja

- Pindahkan sampel air kedalam botol pengukuran alat DR 900.

- Lakukan pengukuran sampel air menggunakan alat DR 900 sesuai dengan instruksi kerja pemakaian alat DR 900.

  - Nitrat

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Raw Water (I-QC-01-219).

    - Cara Kerja

- Masukan 4 ml NO3-1A Ke dalam tabung reaksi.

- Tambahkan 0,5 ml Sampel air, jangan di kocok.

- Tambahkan 0,5 ml NO3-2A, kocok hati-hati panas.

- Diamkan larutan sampel air selama 10 menit (Jangan di rendam dengan air dingin).

- Pindahkan larutan sampel air ke dalam kuvet 10 mm.

- Lakukan pengukuran Nitrat menggunakan alat spektroquant sesuai dengan instruksi kerja pemakaian alat spektroquant.

  - Nitrit

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Raw Water (I-QC-01-219).

    - Cara Kerja

- Masukan 5 ml sampel air ke dalam tabung reaksi.

- Tambahkan 1 sendok biru NO2-1, Kocok.

- Atur pH antara 2,0-2,5 dengan penambahan larutan NaOH atau larutan H2SO4

- Diamkan larutan sampel air selama 10 menit.

- Pindahkan larutan sampel air ke dalam kuvet 10 mm.

- Ukur Menggunakan alat spektroquant sesuai dengan instruksi kerja pemakaian alat spektroquant.

  - Logam Berat (Fe dan Mn)

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Raw Water (I-QC-01-219)

    - Cara Kerja

- Larutan Asam Nitrat2,5%

- Ambil 500 ml air murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 38,5 ml Asam Nitrat pekat secara perlahan, aduk hingga homogen.

- Masukan 461,5 ml air murni, kocok hingga homogen.

- Larutan Induk Multi-element standar stok 10 ppm

- Pipet 2 ml ICP Multi-element Standard Solution IV 100 ppm, masukkan kedalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,45 µm.

(Konsentrasi : 10 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,1 ppm

- Pipet 0,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan kedalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,45 µm.

(Konsentrasi: 0,1 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,3 ppm

- Pipet 1,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk masukkan; kedalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,45 µm.

(Konsentrasi: 0,3 ppm)

- Lrutan Baku Multi-element 0,5 ppm

- Pipet 0,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan kedalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,45 µm.

(Konsentrasi : 0,5 ppm)

- Larutan Uji

- Siapkan sampel tube untuk pemeriksaan ICP.

- Masukan  ± 10 ml sampel air ke dalam sampel tube ICP.

- Pengukuran

- Lakukan Pengukuran larutan baku pembanding dan sampel air dengan menggunakan alat ICP OES sesuai dengan instruksi kerja pemakaian alat ICP OES.

- Catat Hasil respon intensitas tiap larutan.

- Kriteria Penerimaan

- Nilai Koesifisien Korelasi (R) > 0,9990.

  - Chromium Heksavalen (Cr6+)

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Raw Water (I-QC-01-219).

    - Cara Kerja

- Pembuatan larutan Difenilkarbazida

- Timbang 250 mg Difenilkarbazida (1,5-difenilkarbazida), masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Larutkan dengan 50 ml Aseton, aduk hingga homogen.

- Pembuatan larutan induk logam krom heksavalen 50 ppm.

- Timbang ± 14,14 mg K2Cr2O7 Kering, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Larutkan dengan air murni.

- Pembuatan larutan baku logam krom heksavalen 5 ppm.

- Pipet 10 ml larutan induk krom heksavalen 50 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Genapkan hingga tanda batas menggunkan air murni.

- Larutan Baku Pembanding

- Konsentrasi 0,005 ppm

- Pipet 0,1 ml larutan baku, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml, larutkan dengan 50 ml air murni.

- Tambahkan 0,25 ml H3PO4 Pada masing masing larutan baku pembanding, atur pH 2,0 ± 0,5 dengan penambahan asam sulfat 0,2 N.

- Pindahkan larutan baku pembanding ke dalam labu ukur 100 ml dengan secara kuantitatif, genapkan hingga tanda batas menggunakan air murni.

- Tambahkan 2 ml larutan difenilkarbazida, kocok dan diamkan 5 hingga 10 menit.

- Larutan siap digunakan

- Konsentrasi 0,007 ppm

- Pipet 0,14 ml larutan baku, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml, larutkan dengan 50 ml air murni.

- Tambahkan 0,25 ml H3PO4 Pada masing masing larutan baku pembanding, atur pH 2,0 ± 0,5 dengan penambahan asam sulfat 0,2 N.

- Pindahkan larutan baku pembanding ke dalam labu ukur 100 ml dengan secara kuantitatif, genapkan hingga tanda batas menggunakan air murni.

- Tambahkan 2 ml larutan difenilkarbazida, kocok dan diamkan 5 hingga 10 menit.

- Larutan siap digunakan

- Konsentrasi 0,01 ppm

- Pipet 0,2 ml larutan baku, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml, larutkan dengan 50 ml air murni.

- Tambahkan 0,25 ml H3PO4 Pada masing masing larutan baku pembanding, atur pH 2,0 ± 0,5 dengan penambahan asam sulfat 0,2 N.

- Pindahkan larutan baku pembanding ke dalam labu ukur 100 ml dengan secara kuantitatif, genapkan hingga tanda batas menggunakan air murni.

- Tambahkan 2 ml larutan difenilkarbazida, kocok dan diamkan 5 hingga 10 menit.

      - Larutan siap digunakan.

- Konsentrasi 0,0125 ppm

- Pipet 0,25 ml larutan baku, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml, larutkan dengan 50 ml air murni.

- Tambahkan 0,25 ml H3PO4 Pada masing masing larutan baku pembanding, atur pH 2,0 ± 0,5 dengan penambahan asam sulfat 0,2 N.

- Pindahkan larutan baku pembanding ke dalam labu ukur 100 ml dengan secara kuantitatif, genapkan hingga tanda batas menggunakan air murni.

- Tambahkan 2 ml larutan difenilkarbazida, kocok dan diamkan 5 hingga 10 menit.

      - Larutan siap digunakan.

- Konsentrasi 0,015 ppm

- Pipet 0,3 ml larutan baku, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml, larutkan dengan 50 ml air murni.

- Tambahkan 0,25 ml H3PO4 Pada masing masing larutan baku pembanding, atur pH 2,0 ± 0,5 dengan penambahan asam sulfat 0,2 N.

- Pindahkan larutan baku pembanding ke dalam labu ukur 100 ml dengan secara kuantitatif, genapkan hingga tanda batas menggunakan air murni.

- Tambahkan 2 ml larutan difenilkarbazida, kocok dan diamkan 5 hingga 10 menit.

      - Larutan siap digunakan.

- Lakukan pembuatan Kurva Kalibrasi Pada Panjang Gelombang 530-540 nm.

- Larutan Uji

- Pipet 2 ml  sampel air, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Tambahkan 0,25 mL H3PO4, atur pH hingga 2 ± 0,5 dengan penambahan asam sulfat 0,2 N.

- Pindahkan larutan sampel air tersebut ke dalam labu ukur 100 ml dengan secara kuantitatif genapkan hingga tanda batas menggunakan air murni.

- Tambahkan 2 ml larutan difenilkarbazida, kocok dan diamkan 5 hingga 10 menit.

- Lakukan pengukuran serapan pada Panjang gelombang 535 nm.

Cr-VI ppm =  102V x fp

C =  Absorban uji - InterseptSlope

Keterangan :

102	= Volume akhir larutan (mL).

V	= Volume sampel uji (mL).

Fp	= Faktor pengenceran.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-219 | 00 | 02 OCT 2020 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-219 | 01 |  | - Perubahan Format - Perubahan daftar distribusi - Perubahan Alat dan Bahan - Perubahan Pada Intruksi Kerja | Review Dokumen |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPBB

- SPML