- Tujuan

Untuk memastikan seluruh kegiatan produksi maupun pengemasan bebas dari bahan/ produk sebelumnya atau kontaminan lainnya.

- Ruang Lingkup

Prosedur ini mencakup semua kegiatan tentang line clearance pada penimbangan sentral, proses produksi, dan pengemasan di PT Kimia Farma Tbk Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

- Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa dan memastikan prosedur ini dilaksanakan dengan baik dan benar.

- Asisten Manager Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk membuat, mengkaji, menyetujui dan menjamin prosedur dilaksanakan dengan baik dan benar.

- Supervisor Pengawasan Proses Pengolahan Produksi dan Supervisor Pengawasan Proses Pengemasan Produksi bertanggung jawab mengkaji dan menerapkan prosedur ini dengan baik dan benar.

- Pelaksana Pengawasan Proses Pengolahan Produksi dan Pelaksana Pengawasan Proses Pengemasan Produksi bertanggung jawab menjalankan prosedur ini dengan baik dan benar

- Definisi

- Line clearance adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memastikan area penimbangan sentral, area produksi maupun area pengemasan bersih dari seluruh hal yang tidak ada kaitannya dengan proses yang akan dilakukan.

- PPI adalah Prosedur Pengolahan Induk

- PGI adalah Prosedur Pengemasan Induk

- Referensi

- Cara Pembuatan Obat yang Baik Tahun 2018

- Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik Tahun 2021

- Prosedure

- Line Clearance Area Produksi

  - Lakukan verifikasi line clearance oleh pelaksana atau Supervisor Pengawasan Proses Pengolahan Produksi/ Supervisor Pengawasan Proses Pengemasan Produksi setelah area dibersihkan dan diperiksa oleh operator dan supervisor produksi.

  - Poin checklist line clearance mencakup :

    - Ruangan

      - Pastikan tag ruangan sudah diisi dan sesuai dengan nama dan no. batch produk yang akan diproses.

      - Pastikan ruangan sudah dibersihkan sesuai dengan prosedur dan sudah terpasang label ‘BERSIH’.

      - Pastikan ruangan sudah terbebas dari seluruh material yang berasal dari bahan/ produk bets sebelumnya.

      - Pastikan kondisi lingkungan ruangan memenuhi persyaratan, mencakup suhu, kelembaban udara dan perbedaan tekanan pada ruangan.

      - Pastikan pembersihan ruangan tidak melebihi masa berlakunya sesuai dengan prosedur.

    - Peralatan/Mesin

      - Pastikan peralatan sudah dibersihkan sesuai dengan prosedur dan sudah terpasang label ‘BERSIH’. Periksa secara visual sesuai dengan lampiran ke-4 s/d ke-61, 32 dan 76.(dihapus)

      - Pastikan setiap peralatan/mesin sudah terkalibrasi sebelum digunakan.

      - Pastikan pembersihan alat/ mesin sesuai dengan studi Dirty Holding Time dan Clean Holding Time yang telah ditetapkan.

    - Dokumen

      - Pastikan tidak ada dokumen yang berkaitan dengan bahan/ produk bets sebelumnya.

      - Pastikan kesesuaian identitas produk dengan PPI atau PGI.

      - Pastikan PPI atau PGI sudah lengkap sampai pada tahap tersebut.

    - Bahan yang akan diproses

      - Pastikan bahan yang akan diproses telah tersedia dan lengkap.

      - Pastikan identitas bahan yang akan diproses sudah sesuai meliputi nama, no. batch/LA, jumlah, dan tanggal kadaluarsa.

      - Pastikan label lulus uji QC sudah ditempel menutupi label karantina pada wadah bahan yang akan diproses.

      - Pastikan nama produk, no. batch, jumlah, dan tanggal kadaluarsa yang tertera pada label lulus uji QC sudah sesuai.

    - Bahan Pengemas

      - Pastikan bahan pengemas yang akan digunakan telah tersedia dan lengkap.

      - Pastikan semua bahan/material, macam dan jumlah sudah sesuai dengan Material Request

      - Pastikan label lulus uji bahan pengemas sudah tersedia pada kemasan sekunder dan tersier

      - Pastikan kode desain dan no. batch bahan pengemas sekunder dan tersier telah sesuai

  - Catat hasil verifikasi line clearance pada lembar Line Clearance di PPI/PGI.

  - Tempelkan label “LINE CLEARANCE” pada ruangan yang diperiksa jika checklist line clearance memenuhi syarat.

  - Jika ditemukan satu atau lebih poin checklist yang tidak memenuhi syarat, maka supervisor atau pelaksana menginformasikan hal tersebut untuk segera diperbaiki oleh penanggungjawab terkait.

- Line Clearance Area Penimbangan Sentral

- Pemeriksaan Kesiapan Ruang Timbang

    - Periksa kebersihan ruang penimbangan dan ruang penyimpanan hasil timbang.

    - Periksa kebersihan timbangan dan peralatan untuk menimbang.

    - Periksa RH, suhu ruangan & differential pressure, terutama untuk penimbangan bahan baku yang memerlukan kondisi khusus.

    - Periksa label status kalibrasi pada alat timbangan dan weighing booth.

    - Pindahkan bahan baku yang akan ditimbang ke ruang penimbangan.

    - Periksa jalur ruang penimbangan sebagai berikut:

      - Tidak boleh ada bahan baku lain kecuali hanya ada 1 bahan baku yang akan ditimbang.

      - Tidak boleh ada dokumen (PPI dan tag penimbangan) yang lain kecuali dokumen (PPI dan tag penimbangan) untuk bahan baku yang akan ditimbang.

    - Periksa label yang tertera pada bahan baku yang akan ditimbang antara lain:

      - Nama bahan baku

      - No. Batch/LA bahan baku

      - Tanggal kedaluwarsa

      - Label “DILULUSKAN”

    - Catat dalam PPI pada bagian Line Clearance dan Form Pengecekan Kesiapan dan Kebersihan Penimbangan.

    - Lakukan pemeriksaan sesuai poin 1 – 8 untuk setiap penimbangan bahan baku yang berbeda.

- Untuk produk makloon, apabila PPI dan PGI tidak dilengkapi lembar line clearance maka hasil pemeriksaan line clearance dicatat pada lampiran Formulir Checklist Line Clearance sesuai proses.

- Lakukan pemeriksaan line clearance ulang sesuai poin 6.1 dan 6.2 jika terjadi :

- Pergantian shift

    - Proses Pengolahan

      - Pemeriksaan line clearance dilakukan per shift untuk semua proses pengolahan.

      - Untuk pencetakan tablet dan pengisian kapsul, proses harus dihentikan pada saat pemeriksaan line clearance.

      - Untuk sieving, granulasi, blending, compacting, penyalutan tablet, pencampuran cairan oral, dan pengisian cairan oral jika proses tersebut dilanjutkan ke shift berikutnya tanpa jeda dengan batch yang sama maka tidak perlu dilakukan pemeriksaan line clearance.

    - Proses Pengemasan

Pemeriksaan line clearance per shift hanya dilakukan jika antar shift terdapat jeda proses/ pemberhentian mesin atau pergantian hari kerja.

- Jika antar shift terdapat jeda proses maka dilakukan line clearance

- Jika tidak terdapat jeda proses tidak dilakukan pemeriksaan line clearance untuk proses pengemasan. Lakukan pemeriksaan sesuai Prosedur Pengawasan Proses Pengemasan No. PQS-02-010

- Jika terdapat penambahan bahan kemas pada proses pengemasan maka lakukan sesuai Prosedur Penanganan Material dan Alur Proses di Sub Bagian Pengemasan Primer (PPR-06-012) dan Prosedur Penanganan Material dan Alur Proses di Sub Bagian Pengemasan Sekunder (PPR-06-013)

- Setelah perbaikan mesin

- Tambahan penandaan bahan kemas atau strip

- Proses sortir dan tampung strip/blister/sachet

- Catat hasil verifikasi line clearance ulang pada Formulir Checklist Line Clearance sesuai proses.

- Tempelkan label “LINE CLEARANCE” pada ruangan yang diperiksa jika checklist line clearance memenuhi syarat.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | F-PQS-02-004-01/08 | Checklist Line Clearance Area Penandaan Produksi Pharma | 13 MAR 2024 |
| 2 | F-PQS-02-004-02/06 | Checklist Line Clearance Area Penimbangan Sentral | 26 SEP 2023 |
| 3 | F-PQS-02-004-03/06 | Label LINE CLEARANCE | 13 MAR 2024 |
| 4 | F-PQS-02-004-04/06 | Lembar Pemeriksaan Visual Mesin Roller Compactor | 13 MAR 2024 |
| 5 | F-PQS-02-004-05/06 | Lembar Pemeriksaan Visual Mesin Sifter | 13 MAR 2024 |
| 6 | F-PQS-02-004-06/06 | Lembar Pemeriksaan Visual Mesin Hammer Mill | 13 MAR 2024 |
| 7 | F-PQS-02-004-07/06 | Lembar Pemeriksaan Visual Mesin PMA – IGL | 13 MAR 2024 |
| 8 | F-PQS-02-004-08/06 | Lembar Pemeriksaan Visual Mesin PMA - IGL Skala Pilot | 13 MAR 2024 |
| 9 | F-PQS-02-004-09/06 | Lembar Pemeriksaan Visual Mesin FBD/FBP – IGL | 13 MAR 2024 |
| 10 | F-PQS-02-004-10/06 | Lembar Pemeriksaan Visual Mesin FBP - IGL Skala Pilot | 13 MAR 2024 |
| 11 | F-PQS-02-004-11/06 | Lembar Pemeriksaan Visual Filter PMA – IGL | 13 MAR 2024 |
| 12 | F-PQS-02-004-12/06 | Lembar Pemeriksaan Visual Filter PMA - IGL Skala Pilot | 13 MAR 2024 |
| 13 | F-PQS-02-004-13/06 | Lembar Pemeriksaan Visual Filter FBD/FBP – IGL | 13 MAR 2024 |
| 14 | F-PQS-02-004-14/06 | Lembar Pemeriksaan Visual Filter FBP - IGL Skala Pilot | 13 MAR 2024 |
| 15 | F-PQS-02-004-15/06 | Lembar Pemeriksaan Visual IBC Bin | 13 MAR 2024 |
| 16 | F-PQS-02-004-16/06 | Lembar Pemeriksaan Visual Dry Mill- IGL | 13 MAR 2024 |
| 17 | F-PQS-02-004-17/06 | Lembar Pemeriksaan Visual Dry Mill- IGL Skala Pilot | 13 MAR 2024 |
| 18 | F-PQS-02-004-18/06 | Lembar Pemeriksaan Visual Mesin Coating | 13 MAR 2024 |
| 19 | F-PQS-02-004-19/06 | Lembar Pemeriksaan Visual Mesin Capsule Filling | 13 MAR 2024 |
| 20 | F-PQS-02-004-20/06 | Lembar Pemeriksaan Visual Mesin Kilian | 13 MAR 2024 |
| 21 | F-PQS-02-004-21/06 | Lembar Pemeriksaan Visual Deduster pada Mesin Kilian | 13 MAR 2024 |
| 22 | F-PQS-02-004-22/06 | Lembar Pemeriksaan Visual Mesin JCMCO | 13 MAR 2024 |
| 23 | F-PQS-02-004-23/06 | Lembar Pemeriksaan Visual Holding Tank 1 | 13 MAR 2024 |
| 24 | F-PQS-02-004-24/06 | Lembar Pemeriksaan Visual Holding Tank 2 | 13 MAR 2024 |
| 25 | F-PQS-02-004-25/06 | Lembar Pemeriksaan Visual Mesin Liquid Mixing OSA | 13 MAR 2024 |
| 26 | F-PQS-02-004-26/06 | Lembar Pemeriksaan Visual Premix Tank OSA | 13 MAR 2024 |
| 27 | F-PQS-02-004-27/06 | Lembar Pemeriksaan Visual Transfer Line OSA | 13 MAR 2024 |
| 28 | F-PQS-02-004-28/06 | Lembar Pemeriksaan Visual Mesin Blistering Hoong A | 13 MAR 2024 |
| 29 | F-PQS-02-004-29/06 | Lembar Pemeriksaan Visual Mesin Blistering Marchesini | 13 MAR 2024 |
| 30 | F-PQS-02-004-30/06 | Lembar Pemeriksaan Visual Mesin Stripping Siebler | 13 MAR 2024 |
| 31 | F-PQS-02-004-31/06 | Lembar Pemeriksaan Visual Mesin Filling Capping TFTC | 13 MAR 2024 |
| 32 | F-PQS-02-004-32/06 | Lembar Pemeriksaan Visual Mesin Sacheting Marchesini | 13 MAR 2024 |
| 33 | F-PQS-02-004-33/06 | Lembar Pemeriksaan Visual Azo Powder Transfer | 13 MAR 2024 |
| 34 | F-PQS-02-004-34/06 | Lembar Pemeriksaan Coating Narong | 13 MAR 2024 |
| 35 | F-PQS-02-004-35/06 | Lembar Pemeriksaan Coating Bamtri | 13 MAR 2024 |
| 36 | F-PQS-02-004-36/06 | Lembar Pemeriksaan Super Mixer - BAMTRI HLSG 220A | 13 MAR 2024 |
| 37 | F-PQS-02-004-37/06 | Lembar Pemeriksaan Mesin FBD Glatt | 13 MAR 2024 |
| 38 | F-PQS-02-004-38/06 | Lembar Pemeriksaan Mesin Cetak JCMCO JC-SH-31D | 13 MAR 2024 |
| 39 | F-PQS-02-004-39/06 | Lembar Pemeriksaan Mesin Oscilating Granulator GLATT | 13 MAR 2024 |
| 40 | F-PQS-02-004-40/06 | Lembar Pemeriksaan Mesin Blistering Duan Kwei | 13 MAR 2024 |
| 41 | F-PQS-02-004-41/06 | Lembar Pemeriksaan Mesin Filling Sase STE | 13 MAR 2024 |
| 42 | F-PQS-02-004-42/06 | Lembar Pemeriksaan Mesin PMA IGL 9 | 13 MAR 2024 |
| 43 | F-PQS-02-004-43/06 | Lembar Pemeriksaan Mesin FBD IGL 9 | 13 MAR 2024 |
| 44 | F-PQS-02-004-44/06 | Lembar Pemeriksaan Dry Mill IGL 9 | 13 MAR 2024 |
| 45 | F-PQS-02-004-45/06 | Lembar Pemeriksaan Filter FBD IGL 9 | 13 MAR 2024 |
| 46 | F-PQS-02-004-46/06 | Lembar Pemeriksaan Filter PMA IGL 9 | 13 MAR 2024 |
| 47 | F-PQS-02-004-47/06 | Lembar Pemeriksaan Mesin Liquid Mixing 4000 L – OPE | 13 MAR 2024 |
| 48 | F-PQS-02-004-48/06 | Lembar Pemeriksaan Storage Tank 4000 L – OPE | 13 MAR 2024 |
| 49 | F-PQS-02-004-49/06 | Lembar Pemeriksaan Tincture Tank 1500 L – MECO | 13 MAR 2024 |
| 50 | F-PQS-02-004-50/06 | Lembar Pemeriksaan IBC Bin 400 – GEA | 13 MAR 2024 |
| 51 | F-PQS-02-004-51/06 | Lembar Pemeriksaan Cone Will 250 - FREWITT CONIWITT | 13 MAR 2024 |
| 52 | F-PQS-02-004-52/06 | Lembar Pemeriksaan Flexible Hose | 13 MAR 2024 |
| 53 | F-PQS-02-004-53/06 | Lembar Pemeriksaan Maceration Tank | 13 MAR 2024 |
| 54 | F-PQS-02-004-54/06 | Lembar Pemeriksaan Filling Liquid – Unimach | 13 MAR 2024 |
| 55 | F-PQS-02-004-55/06 | Lembar Pemeriksaan Refluks Tank 2000 L | 13 MAR 2024 |
| 56 | F-PQS-02-004-56/06 | Lembar Pemeriksaan Infus Tank 5000 L | 13 MAR 2024 |
| 57 | F-PQS-02-004-57/06 | Lembar Pemeriksaan Liquid Sampler | 13 MAR 2024 |
| 58 | F-PQS-02-004-58/06 | Lembar Pemeriksaan Stick Sampler Manufacture | 13 MAR 2024 |
| 59 | F-PQS-02-004-59/06 | Lembar Pemeriksaan Stick Sampler Pilot | 13 MAR 2024 |
| 60 | F-PQS-02-004-60/06 | Lembar Pemeriksaan Transfer Pipeline Tincture | 13 MAR 2024 |
| 61 | F-PQS-02-004-61/01 | Lembar Pemeriksaan Visual Mesin Cetak STV | 13 MAR 2024 |
| 62 | F-PQS-02-004-62/03 | Checklist Line Clearance Area Pengemasan Primer |  |
| 63 | F-PQS-02-004-63/02 | Checklist Line Clearance Area Cartoning dan Pengemasan Tersier |  |
| 64 | F-PQS-02-004-64/00 | Checklist Line Clearance Area Produksi | 13 MAR 2024 |
| 65 | F-PQS-02-004-65/00 | Checklist Line Clearance Proses Layering dan Sieving | 13 MAR 2024 |
| 66 | F-PQS-02-004-66/00 | Checklist Line Clearance Proses Pembuatan Larutan Pengikat | 13 MAR 2024 |
| 67 | F-PQS-02-004-67/00 | Checklist Line Clearance Proses Granulasi | 13 MAR 2024 |
| 68 | F-PQS-02-004-68/00 | Checklist Line Clearance Proses Pencampuran Akhir | 13 MAR 2024 |
| 69 | F-PQS-02-004-69/00 | Checklist Line Clearance Proses Pencetakan | 13 MAR 2024 |
| 70 | F-PQS-02-004-70/00 | Checklist Line Clearance Proses Penyalutan | 13 MAR 2024 |
| 71 | F-PQS-02-004-71/00 | Checklist Line Clearance Proses Pengisian Kapsul | 13 MAR 2024 |
| 72 | F-PQS-02-004-72/00 | Checklist Line Clearance Proses Compacting | 13 MAR 2024 |
| 73 | F-PQS-02-004-73/00 | Checklist Line Clearance Proses Pencampuran Likuida | 13 MAR 2024 |
| 74 | F-PQS-02-004-74/00 | Checklist Line Clearance Proses Penyimpanan Ruahan Likuida | 13 MAR 2024 |
| 75 | F-PQS-02-004-75/00 | Checklist Line Clearance Proses Penyiapan Botol dan Filling Capping | 13 MAR 2024 |

- Sejarah Revisi Prosedur

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PQS-02-004 | 00 | 03 AUG 2018 | - | Dokumen baru |
| PQS-02-004 | 01 | 10 DES 2018 | - Prosedur - Penghapusan Lampiran Label Sudah Dibersihkan - Penambahan Lampiran ke-3 s/d lampiran ke-32 | Mengikuti kondisi di lapangan agar lebih efektif |
| PQS-02-004 | 02 | 03 FEB 2020 | - Penambahan bagian line clearance area produksi dan penimbangan sentral - Perubahan point 6.1 - Penghapusan point 6.5 dan 6.6 - Penambahan lampiran line clearance area penimbangan sentral | Memisahkan prosedur pemeriksaan line clearance area produksi dan penimbangan sentral |
| PQS-02-004 | 03 | 28 FEB 2020 | - Perubahan pada point 6.1.2; 6.2.1 bagian l. - Penambahan point 6.3. - Penghapusan pada point 6.1.3; 6.2 bagian h | Pada PPI atau PGI sudah mencakup bagian line clearance |
| PQS-02-004 | 04 | 19 OCT 2020 | Penambahan referensi | Mengikuti kondisi di lapangan |
| PQS-02-004 | 05 | 25 JUL 2022 | Perubahan Format Dokumen menjadi Bilingual (IND-ENG) |  |
| PQS-02-004 | 06 | 19 JUN 2023 | - Perubahan prosedur line clearance penimbangan sentral dari per produk menjadi per bahan baku - Penambahan lampiran lembar pemeriksaan visual mesin cetak STV | Mengikuti kondisi di lapangan |
| F-PQS-02-004-02 | 06 | 26 SEP 2023 | Perubahan pada kolom tahapan proses dan penambahan nama produk sebelumnya |  |
| F-PQS-02-004-01 | 06 | 26 SEP 2023 | Penambahan pemeriksaan bahan baku dan bahan kemas |  |
| PQS-02-004 | 07 | 12 OCT 2023 | - Perubahan template dan menghilangkan bahasa inggris - Perubahan pada lampiran F-PQS-02-004-01 - Penambahan lampiran F-PQS-02-004-62 dan F-PQS-02-004-63 |  |
| PQS-02-004 | 08 | 13 MAR 2024 | - Perubahan klausul 6.1 - Perubahan klausul 6.2 - Penambahan lampiran F-PQS-02-004-64 sampai F-PQS-02-004-75 - Perubahan lampiran F-PQS-02-004-62 - Perubahan judul lampiran F-PQS-02-004-01 - Perubahan judul lampiran F-PQS-02-004-63 | Mengikuti kondisi di lapangan |
| PQS-02-004 | 09 |  | - Perubahan penanggung jawab - Perubahan klausul 6.1 - Perubahan pada 6.4 - Perubahan lampiran F-PQS-02-004-62 dan F-PQS-02-004-62 |  |

- Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Nama Dokumen |
| --- | --- |
| - | - |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPPP

- SPPK

- AMP

- SPS

- AMP1

- SGTL1

- SCTL1

- SSSP

- AMP2

- SPC

- STL2

- SSTL3

- AMP3

- SPPSH

- SPPCH

- AMPF

- SKP