- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan Bahan Baku Methylis Parabenum dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan Bahan Baku Methylis Parabenum sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Modifikasi USP 47 NF 42 (2024)

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Batang Pengaduk | 14. | Membran Filter 0,2 μm |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Botol Semprot | 15. | Penjepit Cawan |
| 3. | Buret | 16. | Pipa Kapiler |
| 4. | Cawan PIjar | 17. | Pipet Seukuran |
| 5. | Desikator | 18. | Pipet Tetes |
| 6. | Furnace | 19. | Pipet Ukur |
| 7. | Gelas Kimia | 20. | Pompa Vacuum |
| 8. | Gelas Ukur | 21. | Spektrofotometer IR |
| 9. | HPLC | 22. | Syringe Filter 0,2 μm |
| 10. | Labu Erlenmeyer | 23. | Tabung Nessler |
| 11. | Labu Ukur | 24. | Tabung Reaksi |
| 12. | Magnetic Stirrer | 25. | Timbangan Analitik |
| 13. | Melting Point | 26. | Ultrasonicbath |

  - Bahan

| 1. | Air Murni | 6. | Bromkresol Hijau |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Alkohol | 7. | Metanol |
| 3. | Asam Sulfat P | 8. | Miyak Mineral |
| 4. | Baku Kerja Methylparaben | 9. | Natrium Hidroksida |
| 5. | Baku Kerja p-Hydroxybenzoic Acid | 10 | Potassium Dihydrogen Fosfat P |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Methylis Parabenum (S-QC-01-078).

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Methylis Parabenum (S-QC-01-078).

    - Cara Kerja :

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 0,1 g zat uji dengan 10 - 100 ml Air Murni dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Alkohol

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 - 10 ml Alkohol dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Metanol

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 - 10 ml Metanol dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Methylis Parabenum (S-QC-01-078).

    - Cara Kerja :

- Serapan Inframerah

- Zat Baku

- Campur dan gerus 10 - 20 mg Baku Kerja Methylis Parabenum dengan satu tetes Minyak Mineral P.

- Aduk hingga tercampur.

- Zat Uji

- Campur dan gerus 10 - 20 mg zat uji Methylis Parabenum dengan satu tetes Minyak Mineral P.

- Aduk hingga tercampur.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan Spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400 - 4000 nm.

- Bandingkan spektrum zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektrum tersebut: spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

- Titik Leleh

Lakukan pengukuran sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Melting Point.

  - Warna Larutan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Methylis Parabenum (S-QC-01-078).

    - Cara Kerja :

- Larutan Uji

      - Timbang 10 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

      - Tambahkan ± 50 ml Alkohol, sonikasi hingga larut.

      - Encerkan dengan Alkohol hingga tanda batas, kocok hingga homogen. (Larutan uji digunakan juga untuk pemeriksaan Keasaman)

- Pengujian

      - Masukkan Alkohol dan Larutan Uji ke dalam masing - masing tabung Nessler dengan volume yang sama.

      - Bandingkan warna larutan.

      - Amati warna larutan secara tegak lurus dengan latar belakang putih.

  - Keasaman

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Methylis Parabenum (S-QC-01-078).

    - Cara Kerja :

- Pipet 2 mL Larutan Uji yang diperoleh dari parameter Warna Larutan, masukkan ke dalam tabung Nessler.

- Tambahkan 3 ml Alkohol P.

- Tambahkan 5 ml Air Murni bebas karbondioksida dan 0,1 ml Hijau Bromkresol LP.

- Titrasi dengan larutan Natrium Hidroksida 0,1 N hingga terjadi warna biru.

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Methylis Parabenum (S-QC-01-078).

    - Cara Kerja :

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600 ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator dan timbang seksama (Wo).

- Timbang seksama 1 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang.

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan kembali hingga uap putihnya hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SPn= Wb-WoWa-Wo ×100%

Keterangan:

SPn	= Sisa pemijaran (%)

Wa	= Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb	= Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

Wo	= Berat cawan pijar kosong (gram)

  - Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Methylis Parabenum (S-QC-01-078).

    - Cara Kerja :

      - Larutan Dapar

- Timbang 6,8 g Potassium Dihydrogen Fosfat P (KH2PO4), masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Larutkan dengan 1000 ml Air Murni.

- Aduk hingga homogen.

      - Larutan Fase Gerak

- Buat campuran Metanol : Larutan Dapar (65 : 35).

- Masukkan ke dalam botol pereaksi.

- Aduk hingga homogen.

- Saring dengan membran filter 0,2 µm menggunakan pompa vakum.

- Sonikasi selama ± 10 menit.

  - Pembuatan Larutan Baku

- Timbang saksama 2 mg Baku Kerja Methylparaben, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan 2,5 ml Metanol P, sonikasi selama 15 menit.

- Encerkan dengan Fase Gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

(Konsentrasi Methylparaben : 0,1 mg/ml)

  - Pembuatan Larutan Uji

- Timbang seksama 10 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan 2,5 ml Metanol P, sonikasi selama 15 menit.

- Encerkan dengan Fase Gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

(Konsentrasi Larutan Uji : 0,1 mg/ml)

  - Sistem Kromatografi

Kolom 				: C18 (L1); 4,6 x 15 cm; 5 µm

Suhu					: 25°C (Suhu ruang)

Panjang gelombang detektor		: UV 272 nm

Flowrate				: 1,3 ml/menit

Volume injeksi			: 10 μl

  - Sistem Kromatografi

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas area | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 0.85% |
| 2 | Waktu retensi (tr) menit | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 0.85% |
| 3 | Tailing factor (tf) | tf ≤ 2.0 |
| 4 | Lempeng teoritis (N) | N ≥ 2000 |

    - Perhitungan :

Cu =LuLs × WsWu × B%

Keterangan :

| Cu | = | Kadar Methylparaben yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area Methylparaben pada larutan uji |
| Ls | = | Luas area Methylparaben pada larutan baku |
| Ws | = | Berat baku kerja yang ditimbang (mg) |
| Wu | = | Berat bahan baku yang ditimbang (mg) |
| B% | = | Kadar Baku Kerja (%) |

  - Cemaran Organik

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Methylis Parabenum (S-QC-01-078).

    - Cara Kerja :

      - Larutan Dapar

- Timbang 6,8 gram Potassium Dihydrogen Fosfat P (KH2PO4), masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Larutkan dengan 1000 ml Air Murni.

- Aduk hingga homogen.

      - Larutan Fase Gerak

- Buat campuran Metanol : Larutan Dapar (65 : 35).

- Masukkan ke dalam botol pereaksi.

- Aduk hingga homogen.

- Saring dengan membran filter 0,2 µm menggunakan pompa vakum.

- Sonikasi selama ± 10 menit.

  - Larutan Baku A

- Timbang saksama masing-masing 5 mg Baku Kerja p-hydroxy Benzoic Acid dan Baku Kerja Methylparaben, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan ± 50 ml Fasa Gerak, sonikasi selama 15 menit.

- Encerkan dengan Fase Gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 1 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Encerkan dengan Fase Gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

(Konsentrasi p-hydroxy Benzoic Acid dan Methylparaben : 5,0 μg/ml)

  - Larutan Baku B

- Timbang saksama 2 mg Baku Kerja Methylparaben, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan 2,5 ml Metanol P, sonikasi selama 15 menit.

- Encerkan dengan Fase Gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi Methylparaben : 0,1 mg/ml)

  - Larutan Baku C

- Pipet 1 ml larutan uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Encerkan dengan Fase Gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 1 ml larutan di atas, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Encerkan dengan Fase Gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi Methylparaben : 0,5 μg/ml)

  - Larutan Uji

- Timbang saksama 50 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan 2,5 ml Metanol P, sonikasi selama 15 menit.

- Encerkan dengan Fase Gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 10 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Encerkan dengan Fase Gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

(Konsentrasi Larutan Uji : 0,1 mg/ml)

  - Sistem Kromatografi

Kolom 				: C18 (L1); 4,6 x 15 cm; 5 µm

Suhu					: 25°C (Suhu ruang)

Panjang gelombang detektor		: UV 272 nm

Flowrate				: 1,3 ml/menit

Volume injeksi			: 10 μl

  - Kriteria Penerimaan Kromatografi

| No. | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 2,0% |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 2,0% |
| 3 | Tailing Factor (tf) | tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Resolusi (R) | R ≥ 2,0 |
| 6 | Waktu Retensi Relatif (RRT) | RRT P-Hydroxy Benzoic Acid dan Metilparaben ± 0,6 |

    - Perhitungan :

Co= LiLkc×WsWu×120×110×B%

Keterangan :

| Co | = | Kadar Cemaran Organik yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Li | = | Luas area puncak masing-masing cemaran pada larutan uji |
| Lkc | = | Luas area puncak Methyl Paraben pada Larutan Baku C |
| Ws | = | Berat baku kerja (zat uji) yang ditimbang (mg) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| B% | = | Kadar Baku Kerja (%) |

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Methylis Parabenum (S-QC-01-078).

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | No. Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-014 | 00 | 27 SEP 2018 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-014 | 01 | 16 DEC 2022 | Perubahan Templet, Poin 1, Poin 3, Poin 5, Poin 6, Poin 7, Distribusi | Review dokumen mengikuti referensi terbaru. |
| I-QC-01-014 | 02 | 04 MAY 2023 | Penambahan alat dan bahan; penambahan parameter kelarutan dalam karbon tetraklorida dan warna larutan; penambahan parameter identifikasi serapan inframerah | Review dokumen mengikuti referensi terbaru |
| I-QC-01-014 | 03 | 24 MAY 2023 | Perubahan Templet, Poin 6 dan Poin 7, Penambahan Uji batas mikroba | Review dokumen mengikuti referensi terbaru |
| I-QC-01-014 | 04 |  | Perubahan format; Perubahan referensi; Perubahan Alat dan Bahan | Review dokumen mengikuti referensi terbaru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

    - AMPM

    - SPBB

    - SPML