- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari produk Sildenafil Tablet Salut Selaput 100 mg untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan produk.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi produk Sildenafil Tablet Salut Selaput 100 mg yang diproduksi oleh PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Spesifikasi Produk

- Tablet Inti

| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Tablet shallow | PT. Kimia Farma |
|  | Warna |  | Putih | PT. Kimia Farma |
|  | Muka atas |  | Polos | PT. Kimia Farma |
|  | Muka bawah |  | Polos | PT. Kimia Farma |
| 2 | Dimensi |  |  |  |
|  | Diameter | mm | 11,72 – 12,28 | PT. Kimia Farma |
|  | Tebal | mm | 3,84 – 4,24 | PT. Kimia Farma |
| 3 | Bobot rata-rata | mg | 570,00 – 630,00 | PT. Kimia Farma |
| 4 | Kekerasan | N | 60,00 – 160,00 | PT. Kimia Farma |
| 5 | Keregasan | % | Tidak lebih dari 1,00 | PT. Kimia Farma |
| 6 | Waktu hancur |  | Tidak lebih dari 15 | USP 43 (2020) Hal. 4038 |
| 7 | Identifikasi |  | Memenuhi pengujian | USP 43 (2020) Hal. 4038 |
| 8 | Kadar | % | 90,00 – 110,00 | USP 43 (2020) Hal. 4038 |
| 9 | Keseragaman Kandungan | % | Nilai penerimaan 10 tablet tidak lebih dari 15 | USP 43 (2020) Hal. 4038 |
| 10 | Disolusi |  |  |  |
|  | Media : HCl 0,01 N 900 mL Alat : Basket, 100 rpm Waktu : 15 menit | % | Tidak kurang dari 85 (Q=80) | USP 43 (2020) Hal. 4038 |

- Tablet Salut Selaput

| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Tablet shallow | PT. Kimia Farma |
|  | Warna |  | Biru | PT. Kimia Farma |
|  | Muka atas |  | Polos | PT. Kimia Farma |
|  | Muka bawah |  | Polos | PT. Kimia Farma |

| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Dimensi |  |  |  |
|  | Diameter | mm | 11,96 – 12,36 | PT. Kimia Farma |
|  | Tebal | mm | 3,93 – 4,33 | PT. Kimia Farma |
| 3 | Bobot rata-rata | mg | 587,10 – 648,90 | PT. Kimia Farma |
| 4 | Kekerasan | N | 90,00 – 200,00 | PT. Kimia Farma |
| 5 | Waktu hancur | Menit | Tidak lebih dari 60 | USP 43 (2020) Hal. 4038 |
| 6 | Identifikasi |  | Memenuhi pengujian | USP 43 (2020) Hal. 4038 |
| 7 | Kadar | % | 90,00 – 110,00 | USP 43 (2020) Hal. 4038 |
| 8 | Keseragaman Kandungan | % | Nilai penerimaan 10 tablet tidak lebih dari 15 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 2025 – 2028) |
| 9 | Disolusi |  |  |  |
|  | Media : HCl 0,01 N 900 mL Alat : Basket, 100 rpm Waktu : 15 menit | % | Tidak kurang dari 85 (Q=80) | USP 43 (2020) Hal. 4038 |
| 10 | Cemaran Organik |  |  |  |
|  | Sildenafil N-oxide | % | Tidak lebih dari 0,20 | USP 43 (2020) Hal. 4038 |
|  | Cemaran lain | % | Tidak lebih dari 0,20 | USP 43 (2020) Hal. 4038 |
|  | Total cemaran | % | Tidak lebih dari 0,50 | USP 43 (2020) Hal. 4038 |
| 11 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | a. Enumerasi Mikroba |  |  |  |
|  | - Angka Lempeng Total (ALT) | Cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2000) | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
|  | - Angka Kapang & Khamir (AKK) | Cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
|  | b. Mikroba Spesifik |  |  |  |
|  | Escherichia coli |  | Negatif/g | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-03-166 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPML

- SPPP

- AMPO

- SPB

- SVPP

- AMPR

- SPMP