- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan pengemas Dus, Box Karton, Layer Box, Partisi Box, Etiket, Catch Cover/ Amplop, Leaflet, Segel dan Label dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk-Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu (MPM) bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu (AMPM) dan Supervisor Pemeriksaan Bahan Pengemas (SPBK) bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji, secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Pelaksana Pengawasan Mutu (PPM) yang terkualifikasi bertanggung jawab untuk melaksanakan instruksi kerja ini dengan baik dan benar.

- Definisi

  - Bahan Pengemas adalah bahan yang digunakan dalam pengemasan produk baik yang kontak langsung ataupun tidak kontak langsung dengan produk.

  - Bahan pengemas disebut juga primer atau sekunder tergantung tujuan penggunaan, apakah bersentuhan langsung dengan produk atau tidak. Bahan pengemas dibagi 2 :

      - Bahan pengemas primer adalah bahan pengemas yang kontak langsung dengan produk

      - Bahan pengemas sekunder adalah bahan pengemas yang tidak kontak langsung dengan produk

- Referensi

PT. Kimia Farma

- Alat dan Bahan

  - Alat

- Mistar baja/ Penggaris

- Timbangan

- Thickness tester

- Gunting

- Cutter

- Alat tulis

  - Bahan

- Dus			= 4 buah

- Etiket			= 5 lembar

- Leaflet			= 5 lembar

- Catch cover/ Amplop	= 5 buah

- Box karton			= 2 buah

- Layer box			= 2 buah

- Partisi box			= 2 buah

- Segel			= 5 buah

- Label			= 5 buah

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat : Sesuai dengan spesifikasi

    - Cara Kerja:

      - Amati fisik, bentuk dan warna serta kelengkapan lain

      - Bandingkan contoh dengan standar/contoh KF

  - Bahan

    - Syarat : Sesuai dengan spesifikasi

    - Cara Kerja:

      - Periksa jenis bahan dan bandingkan dengan standar/contoh KF

  - Panjang, Lebar, Tinggi

    - Syarat : Sesuai dengan spesifikasi

    - Cara Kerja:

- Siapkan penggaris dari logam dengan ketelitian 0,1 cm

- Ukur panjang dan lebar contoh

- Lakukan pemeriksaan untuk semua contoh yang diambil

- Catat hasil pengukuran dan hitung rata-rata hasil pemeriksaan

- Ukur tinggi untuk sample Dus dan Box Karton

- Lakukan pemeriksaan untuk semua contoh yang diambil

- Catat hasil pengukuran dan hitung rata-rata hasil pemeriksaan

- Untuk Dus Oralit, ukur juga panjang dan lebar partisi

- Untuk Partisi Box, ukur juga panjang dan lebar tiap kotak bagian dalam

  - Tebal

    - Syarat : Sesuai dengan spesifikasi

    - Cara Kerja:

      - Siapkan thickness tester

      - Ukur ketebalan bahan

      - Lakukan pemeriksaan untuk semua contoh yang diambil

      - Catat hasil pengukuran dan hitung rata-rata hasil pemeriksaan

  - Kode Penandaan (Untuk Bahan Kemas Cetak)

    - Syarat : Sesuai spesifikasi

    - Cara Kerja:

    - Periksa kode penandaan pada bahan kemas

    - Bandingkan dengan persyaratan dalam spesifikasi dan contoh standar

  - Teks dan Estetika

    - Syarat: Sesuai dengan Spesifikasi.

    - Cara Kerja:

- Amati isi teks dan estetika cetakan bahan kemas

- Bandingkan dengan persyaratan dalam spesifikasi dan contoh standar

  - No. Registrasi (Tidak untuk Box Carton)

    - Syarat : Sesuai spesifikasi

    - Cara Kerja:

      - Periksa No. Registrasi pada Amplop/ Catch Cover/ Dus/ Etiket/ Leaflet atau bahan kemas lain jika ada

      - Bandingkan dengan persyaratan dalam spesifikasi dan contoh standar

  - Berat bahan per m2 (Untuk Dus dan Catch Cover/ Amplop)

    - Syarat : Sesuai Spesifikasi

    - Cara Kerja:

- Potong bahan pengemas yang akan diperiksa dengan ukuran 5 x 5 cm

- Lakukan pemeriksaan untuk semua contoh yang diambil

- Timbang hasil potongan tersebut dan catat beratnya

- Catat hasil penimbangan dan hitung rata-rata hasil pemeriksaan

- Hitung berat per m2 dari bahan tersebut:

Rumus:

10.000P x L x Berat rata-rata

Keterangan:

P = Panjang

L = Lebar

  - Berat Per Bahan (Untuk Box Karton, Layer Box dan Partisi Box)

    - Syarat : Sesuai Spesifikasi

    - Cara Kerja:

      - Timbang masing-masing bahan kemas sebanyak @2 buah

      - Catat masing-masing beratnya dan hitung rata-rata hasil pemeriksaan

  - Daya rekat sambungan (Untuk Dus dan Catch Cover/ Amplop, Segel atau bahan kemas lain dengan perekat)

    - Syarat : Sesuai spesifikasi

    - Cara Kerja:

- Periksa perekatan bagian sambungan dalam contoh amplop/ Catch cover/ Dus atau bahan kemas lain jika ada

- Bandingkan dengan persyaratan dalam spesifikasi dan contoh standar

  - Jumlah Kotak

Untuk Partisi Box

    - Syarat : Sesuai spesifikasi

    - Cara Kerja:

      - Periksa dan hitung jumlah kotak pada contoh partisi.

      - Lakukan pemeriksaan untuk semua contoh yang diambil.

  - Diameter

Untuk Segel Bulat dan bahan kemas lain dengan diameter

    - Syarat : Sesuai spesifikasi

    - Cara Kerja:

- Siapkan penggaris logam dengan ketelitian 0,1 cm

- Ukur diameter masing-masing bahan

- Lakukan pemeriksaan untuk semua contoh yang diambil

- Catat hasil pengukuran dan hitung rata-rata hasil pemeriksaan

Catatan :

- Hasil pemeriksaan dicatat di formulir pemeriksaan bahan pengemas no F-PQC-02-002-17

- Parameter pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan spesifikasi masing-masing bahan

- Daftar Lampiran

| Lampiran | No. Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-02-015 | 00 | 27 SEP 2018 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-02-015 | 01 | 13 FEB 2020 | - Penghilangan bahan pengemas label 6.5 Berat bahan per m2 6.6 Penandaan 6.7 Teks dan Estetika 6.8 No Registrasi | Disesuaikan dengan lapangan |
| I-QC-02-015 | 02 | 13 APR 2023 | - Penambahan pemeriksaan bahan pengemas partisi box, layer box dan box karton - Penambahan instruksi kerja trial mesin dan definisi - Perubahan penanggung jawab | Disesuaikan dengan lapangan |
| I-QC-02-015 | 03 |  | - Menghilangkan teks Bahasa Inggris - Menambahkan Segel dan Label pada judul Instruksi Kerja - Merevisi tujuan - Merevisi alat dan bahan - Menambahkan parameter pemeriksaan Diameter - Menambahkan catatan | Disesuaikan dengan lapangan |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

  - AMPT

  - AMPM

  - SOK

  - SPBK