- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari produk Rosuvastatin 20 mg untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan produk.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi produk Rosuvastatin 20 mg yang diproduksi oleh PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Spesifikasi Produk

- Tablet Inti

| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Tablet berbentuk bulat biconvex | PT. Kimia Farma |
|  | Warna |  | Putih | PT. Kimia Farma |
|  | Muka atas |  | kf | PT. Kimia Farma |
|  | Muka bawah |  | Polos | PT. Kimia Farma |
| 2. | Diameter | mm | 9,50 – 10,50 | PT. Kimia Farma |
| 3. | Tebal | mm | 3,51 – 3,89 | PT. Kimia Farma |
| 4. | Bobot rata-rata | mg | 285,00 – 315,00 | PT. Kimia Farma |
| 5. | Kekerasan | N | 30.00 – 100,00 | PT. Kimia Farma |
| 6. | Waktu hancur | Menit | Tidak lebih dari 15 | PT. Kimia Farma |
| 7. | Identifikasi |  | Waktu retensi puncak utama kromatogram larutan uji sesuai dengan larutan baku | PT. Kimia Farma; FI VI Tahun 2020 (Hal. 1503 – 1504) |
| 8. | Keregasan | % | Tidak lebih dari 1,00 | PT. Kimia Farma |
| 9. | Kadar | % | 90,00 – 110,00 | PT. Kimia Farma; FI VI Tahun 2020 (Hal. 1503 – 1504) |
| 10. | Keseragaman Kandungan |  | Nilai penerimaan 10 tablet Tidak lebih dari 15 | PT. Kimia Farma; FI VI Tahun 2020 (Hal. 1503 – 1504) |
| 11. | Disolusi |  |  |  |
|  | Media : Dapar Fosfat pH 6,8; 900 mL Alat : Paddle, 50 rpm Waktu : 30 menit | % | Tidak kurang dari 75 (Q=70) | PT. Kimia Farma; FI VI Tahun 2020 (Hal. 1503 – 1504) |

- Tablet Salut Selaput

| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Tablet berbentuk bulat biconvex | PT. Kimia Farma |
|  | Warna |  | Pink | PT. Kimia Farma |
|  | Muka atas |  | kf | PT. Kimia Farma |
|  | Muka bawah |  | Polos | PT. Kimia Farma |
| 2. | Diameter | mm | 9,56 – 10,56 | PT. Kimia Farma |
| 3. | Tebal | mm | 3,61 – 3,99 | PT. Kimia Farma |
| 4. | Bobot rata-rata | mg | 293,55 – 324,45 | PT. Kimia Farma |
| 5. | Kekerasan | N | 40,00 – 150,00 | PT. Kimia Farma |
| 6. | Waktu hancur | Menit | Tidak lebih dari 30 | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 318) <1251> |
| 7. | Identifikasi |  | Waktu retensi puncak utama kromatogram larutan uji sesuai dengan larutan baku | PT. Kimia Farma; FI VI Tahun 2020 (Hal. 1503 – 1504) |
| 8. | Kadar | % | 90,00 – 110,00 | PT. Kimia Farma; FI VI Tahun 2020 (Hal. 1503 – 1504) |
| 9. | Keseragaman Kandungan |  | Nilai penerimaan 10 tablet Tidak lebih dari 15 | PT. Kimia Farma; FI VI Tahun 2020 (Hal. 1503 – 1504) |
| 10. | Disolusi |  |  |  |
|  | Media : Dapar Fosfat pH 6,8; 900 mL Alat : Paddle, 50 rpm Waktu : 30 menit | % | Tidak kurang dari 75 (Q=70) | PT. Kimia Farma; FI VI Tahun 2020 (Hal. 1503 – 1504) |
| 11. | Cemaran Organik |  |  |  |
|  | Respon puncak lain selain puncak utama pada larutan uji. | % | Tidak lebih dari 1,5 kali respon puncak utama larutan baku B (1,5%) | PT. Kimia Farma; FI VI Tahun 2020 (Hal. 1503 – 1504) |
|  | Total respon puncak lain selain puncak utama pada larutan uji | % | Tidak lebih dari 3,0 kali respon puncak utama larutan baku B (3,0%) | PT. Kimia Farma; FI VI Tahun 2020 (Hal. 1503 – 1504) |
| 12. | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | - Enumerasi Mikroba |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total (ALT) | Cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2000) | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
|  | Angka Kapang & Khamir (AKK) | Cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
|  | - Mikroba Spesifik |  |  |  |
|  | Escherichia coli |  | Negatif/g | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-03-060 | 00 | 22 OCT 2020 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-03-060 | 01 | 15 NOV 2021 | - Perubahan diameter, kekerasan pada tablet inti dan tablet salut - Perubahan syarat waktu hancur pada tablet salut | Menyesuaikan dengan hasil optimasi proses dan review dokumen |
| S-QC-03-060 | 02 | 08 FEB 2022 | - Perubahan pustaka idetifikasi, kadar dan keseragaman kandungan - Penambahan parameter Cemaran Organik pada tablet salut - Perubahan pustaka waktu hancur pada tablet inti | Menyesuaikan dengan FI VI Tahun 2020 |
| S-QC-03-060 | 03 | 27 JUL 2023 | Perubahan pemerian muka atas dan muka bawah pada tablet inti dan tablet salut | Menyesuaikan dengan ketersediaan Punchies |
| S-QC-03-060 | 04 | 13 MAY 2024 | Perubahan templet dokumen, Perubahan syarat waktu hancur pada tablet salut menjadi 30 menit, Perubahan daftar distribusi dokumen | Sesuai dengan ketentuan umum Tablet Salut Selaput pada Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 318) <1251> |
| S-QC-03-060 | 05 |  | - Perubahan pada tablet inti : muka atas, muka bawah, bentuk, diameter, tebal, berat tablet, kekerasan, keregasan, disolusi beserta referensi - Perubahan pada tablet salut selaput : muka atas, muka bawah, warna, bentuk, diameter, tebal, berat tablet, kekerasan, disolusi beserta referensi - Penambahan parameter uji batas mikroba - Penambahan SPML pada distribusi dokumen | Menyesuaikan dengan hasil TMA dari RnD yang mengacu pada FI VI Tahun 2020 (Hal. 1503 – 1504); Suplemen I FI VI Tahun 2020 (Hal. 290) <54> |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPPP

- SPML

- AMPO

- SPB

- SVPP

- AMPR

- SPMP