- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Calcii Lactas untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Calcii Lactas yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

Sinonim	: - Calcium Lactate

- Calcium lactate 5-hydrate

- 2-hydroxypropanoic acid

Rumus molekul	: C6H10CaO6.xH2O

Bobot molekul	: Anhidrat 	218,22 g/mol

Pentahidrat 	308,30 g/mol

Kode Material	: 31000314

| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Serbuk atau granul | FI VI (2020) hal. 805 |
|  | Warna |  | Putih | FI VI (2020) hal. 805 |
|  | Bau |  | Praktis tidak berbau | FI VI (2020) hal. 805 |
|  | Sifat lain |  | Bentuk pentahidrat sedikit mekar pada suhu 120˚C menjadi bentuk anhidrat | FI VI (2020) hal. 805 |
| 2 | Kelarutan |  |  |  |
|  | Dalam air |  | Larut | FI VI (2020) hal. 805 |
|  | Dalam etanol |  | Praktis tidak larut | FI VI (2020) hal. 805 |
| 3 | Identifikasi |  |  |  |
|  | Metoda A |  | Terbentuk endapan putih yang tidak larut dalam asam asetat 6 N tetapi larut dalam asam klorida | FI VI (2020) hal. 805 |

|  | Metoda B |  | Warna merah kekuningan dalam nyala tidak berwarna | FI VI (2020) hal. 805 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Serapan Infra Merah |  | Menunjukan maksimum hanya pada bilangan gelombang yang sama seperti zat baku. | FI VI (2020) hal. 805 |
| 4 | Keasaman | % | Tidak lebih dari 0,45 | FI VI (2020) hal. 805 |
| 5 | Susut Pengeringan | % | 22,0 – 27,0 | FI VI (2020) hal. 805 |
| 6 | Logam Berat | ppm | Tidak lebih dari 20 | Modifikasi USP 47 NF 42 (2024) |
| 7 | Magnesium dan garam alkali | % | Tidak lebih dari 1,0 | FI VI (2020) hal. 805 |
| 8 | Asam lemak mudah menguap |  | Tidak mengeluarkan bau uap asam lemak | FI VI (2020) hal. 805 |
| 9 | Kadar | % | 98,0 –101,0 | FI V (2014) hal. 605 |
| 10 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total | cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2000 ) | Suplemen FI VI (2022), Hal. 290 |
|  | Angka Kapang dan Khamir | cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) | Suplemen FI VI (2022), Hal. 290 |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-140 | 00 | 09 AUG 2019 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-01-140 | 01 |  | Perubahan template daftar distribusi dokumen | Review Dokumen |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

| - AMPM - SPBB - SPML |  |
| --- | --- |