- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Clonidine Hydrochloride dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Clonidine Hydrochloride sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Suplemen III Farmakope Indonesia VI (2024), Hal. 258-262;

Suplemen I Farmakope Indonesia VI (2022), Hal. 290;

Farmakope Indonesia V (2014), Hal. 676-677;

PT. Kimia Farma.

- Alat dan Bahan

  - Alat

| - 1 | Botol timbang | 13. | Oven |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | Cawan pijar | 14. | #### pH meter |  |
| - 3 | Desikator | 15. | Pipet tetes |  |
| - 4 | #### Gelas kimia | 16. | Sentrifugasi |  |
| - 5 | #### Gelas ukur | 17. | Spatula |  |
| - 6 | #### Furnace | 18. | Spektrofotometer IR |  |
| - 7 | #### Kertas saring Whatman | 19. | #### Spektrofotometer UV |  |
| - 8 | #### Labu ukur | 20. | Hotplate |  |
|  | #### Ultrasonic bath | 21. | Timbangan analitik |  |
|  | #### Pipet ukur | 22. | HPLC |  |
|  | #### Tabung Nessler | 23. | Spirtus |  |
|  | #### Lumpang dan alu | 24. | Pipet seukuran |  |

  - Bahan

| - 1 | Air Murni | 10. | Baku kerja Clonidine Hydrochloride |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | Amonia LP | 11. | Kalium Bromide for IR Spectroscopy. |  |
| - 3 | Amonium hidroksida | 12. | Fenolftalein |  |
| - 4 | Asam klorida | 13. | Etanol |  |
| - 5 | Kanji | 14. | Mangan dioksida P |  |

| - 6 | Asam nitrat P | 15. | Perak nitrat |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asam sulfat P | 16. | Natrium-1-Oktanasulfonat |  |
|  | Metanol | 17. | Asam fosfat |  |
|  | Natrium hidroksida | 18. | Metil Merah |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan standar spesifikasi Clonidine Hydrochloride (S-QC-01-158).

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat :

Sesuai dengan standar spesifikasi Clonidine Hydrochloride (S-QC-01-158).

    - Cara Kerja :

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 – 30 ml Air Murni dalam Tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 – 30 ml Air Murni dalam Tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan standar spesifikasi Clonidine Hydrochloride (S-QC-01-158).

    - Cara Kerja :

- Identifikasi A (Serapan Infra Merah)

- Zat Baku

- Campur dan gerus 8 mg baku kerja Clonidine Hydrochloride dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Zat Uji

- Campur dan gerus 8 mg zat uji dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan Spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400 - 4000 nm.

- Bandingkan spektrum zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektrum tersebut: spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

- Identifikasi B (HPLC)

Waktu retensi puncak utama kromatogram Larutan uji sesuai dengan Larutan baku seperti yang diperoleh pada Penetapan kadar.

- Identifikasi C (Uji Klorida)

- Uji Identifikasi A Klorida

- Larutkan 2 mg zat uji dengan 10 ml Air Murni dalam tabung Nessler.

- Tambahkan beberapa tetes Perak Nitrat 0,1 N.

- Amati pemerian larutan.

- Terbentuk endapan putih seperti dadih yang tidak larut dalam Asam Nitrat P, tetapi larut dalam Amonium Hidroksida 6 N sedikit berlebih.

- Uji Identifikasi B Klorida

Pada uji Amin klorida (termasuk alkaloida), klorida tidak menunjukkan reaksi terhadap uji A.

- Amonia LP

- Masukkan 35 ml Amonium Hidroksida P dan 65 ml Air Murni ke dalam gelas kimia.

- Aduk hingga homogen.

- Pengujian

- Timbang 4 mg zat uji, masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Larutkan dengan 4 ml Air Murni.

- Tambahkan 1 tetes Asam Nitrat 10% dan 0,5 ml Perak Nitrat 0,25 N.

- Kocok hingga homogen.

- Akan terbentuk endapan putih seperti dadih.

- Sentrifus campuran dan pisahkan filtrat yang diperoleh.

- Cuci endapan dengan 1 ml Asam Nitrat (1 dalam 100), sentrifus kembali campuran, buang air cucian.

- Lakukan pencucian endapan sebanyak 3 kali.

- Tambahkan tetes demi tetes Amonia LP pada endapan, endapan segera larut.

  - pH

    - Syarat :

Sesuai dengan standar spesifikasi Clonidine Hydrochloride (S-QC-01-158).

    - Cara Kerja :

- Timbang 5 g zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Larutkan dengan Air murni hingga 100 ml.

- Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat pH Meter.

  - Susut Pengeringan

    - Syarat :

Sesuai dengan standar spesifikasi Clonidine Hydrochloride (S-QC-01-158).

    - Cara Kerja :

- Panaskan botol timbang pada suhu 105 ± 2oC di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang seksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam oven dengan suhu 105 ± 2oC.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam Oven.

- Keringkan selama 4 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SP=Wa-WbWa-Wo×100%

Keterangan:

SP   	= Susut Pengeringan (%)

Wa 	= Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb 	= Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo 	= Berat botol timbang kosong (gram)

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat :

Sesuai dengan standar spesifikasi Clonidine Hydrochloride (S-QC-01-158).

    - Cara Kerja :

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600 ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator dan timbang seksama (Wo).

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan kembali hingga uap putihnya hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SP=Wb-WoWa-Wo×100%

Keterangan :

SP		= Sisa pemijaran (%)

Wo		= Berat cawan pijar kosong (gram)

Wa		= Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb		= Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

  - Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan standar spesifikasi Clonidine Hydrochloride (S-QC-01-158).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan Fase Gerak

    - Timbang 1,1 gram Natrium 1-Oktanasulfonat, masukkan ke dalam labu ukur 1000 mL.

    - Tambahkan 500 mL Air Murni ke dalam labu ukur, kocok hingga larut.

    - Tambahkan 500 mL Metanol pro HPLC dan 1 mL Asam Fosfat, kocok hingga homogen.

    - Atur pH hingga 3,0 menggunakan larutan NaOH 1 N.

    - Saring menggunakan membran filter 0,20 µm.

    - Sonikasi selama 15 menit.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Clonidine Hydrochloride, replikasi injeksi sebanyak 6 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut:

Kolom			: L7 Sunfire C8, 150 mm x 4,6 mm, 5 µm

Detektor		: UV 220 nm

Flow rate		: 1,0 mL/ menit

Volume Injeksi		: 50 μL

Fase gerak		: 1,1 gram Natrium 1-Oktanasulfonat dalam 500 mL

Akuades : 500 mL Metanol Pro HPLC : 1 mL Asam Fosfat, pH ± 3,0

Pelarut			: 1,1 gram Natrium 1-Oktanasulfonat dalam 500 mL

Akuades : 500 mL Metanol Pro HPLC : 1 mL Asam

Fosfat, pH ± 3,0

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 1,5 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 3500 |
| 5 | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 2 |

- Larutan Baku Pembanding

- Timbang 15,00 mg baku kerja Clonidine Hydrochloride masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan fase gerak sebanyak ±50 mL pada labu, sonikasi selama 10 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan fase gerak.

- Pipet 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan fase gerak.

- Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,22 μm.

(Kosentrasi Larutan Baku: 1,5 μl/ml)

- Larutan Uji

- Timbang 15,00 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan fase gerak sebanyak ±50 mL pada labu, sonikasi selama 15 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan fase gerak.

- Sentrifugasi selama 10 menit menggunakan kecepatan 2500 rpm.

- Ambil bagian bening larutan, saring dengan filter 0,22 μm.

(Kosentrasi Larutan Baku: 0,15 mg/ml)

- Pengukuran

Larutan masing-masing diukur dengan metode HPLC sesuai kondisi pada Uji Kesesuaian Sistem.

    - Perhitungan :

Cu= Lu Ls×IsIu× WsWu ×B%

Keterangan :

Cu		: Kadar Clonidine yang telah diperhitungkan terhadap baku

pembanding (%)

Lu		: Luas area larutan uji

Ls		: Luas area larutan baku

Is		: Luas area larutan internal standar dalam larutan baku

Iu		: Luas area larutan internal standar dalam larutan uji

Wu		: Berat zat uji yang ditimbang (mg)

Ws		: Berat baku pembanding yang ditimbang (mg)

B%		: % Baku pembanding

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan standar spesifikasi Clonidine Hydrochloride (S-QC-01-158).

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | No. Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-153 | 00 | 28 AUG 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-153 | 01 |  | Perubahan referensi; Perubahan alat dan bahan; Perubahan format; Penambahan kelarutan dan uji batas mikroba; Perubahan kelarutan, susut pengeringan dan sisa pemijaran | Menyesuaikan dengan referensi terbaru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPBB

- SPML