- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Gliclazide MR Tablet 60 mg dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Gliclazide MR Tablet 60 mg sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - FI VI Tahun 2020

  - Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54>

  - PT. Kimia Farma

  - PerBPOM No. 23 Tahun 2022

- Alat dan Bahan

| - Alat |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Timbangan analitik | 11. | Pompa vakum |  |
| 2. | Jangka sorong | 12. | Vial |  |
| 3. | Hardness Tester | 13. | HPLC |  |
| 4. | Friability Tester | 14. | Labu ukur |  |
| 5. | Mortin dan stemper | 15. | Botol reagen 1000 mL |  |
| 6. | Spatula | 16. | ## Membran filter 0,20 μm |  |
| 7. | Gelas Ukur 1000 mL | 17. | Kertas Saring |  |
| 8. | Syringe 10 mL | 18. | Dissolution Tester |  |
| 9. | Pipet Volume | 19. | Disintegration Tester |  |
| 10. | Gelas Kimia | 20. | Ultrasonic Bath |  |
| - Bahan |  |  |  |  |
| 1. | Baku kerja Gliclazide | 7. |  | Metanol Pro HPLC |
| 2. | Sampel Gliclazide MR Tablet 60 mg | 8. |  | Akuades |
| 3. | Asam Trifluoroasetat | 9. |  | Trietilamin |
| 4. | Asam Fosfat P | 10. |  | Kalium Fosfat Monobasa (KH2PO4) |
| 5. | Asetonitril Pro HPLC | 11. |  | Natrium Hidroksida (NaOH) |
| 6. | Cemaran Gliklazide F |  |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Gliclazide MR Tablet 60 mg (S-QC-03-167).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Dimensi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Gliclazide MR Tablet 60 mg (S-QC-03-167).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Bobot rata-rata

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Gliclazide MR Tablet 60 mg (S-QC-03-167).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Kekerasan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Gliclazide MR Tablet 60 mg (S-QC-03-167).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Gliclazide MR Tablet 60 mg (S-QC-03-167).

    - Cara Kerja :

Waktu retensi puncak utama Larutan Uji sesuai dengan waktu retensi puncak larutan baku pembanding yang diperoleh pada penetapan kadar secara HPLC.

  - Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Gliclazide MR Tablet 60 mg (S-QC-03-167).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan

- Fase Gerak

- Campurkan 1 mL Triethylamine, 1 mL Asam Trifluoroasetat, 500 mL Asetonitril Pro HPLC dan 500 mL Akuades.

- Masukkan ke dalam botol reagen 1000 mL, homogenkan.

- Saring menggunakan membran filter 0,20 µm dengan pompa vakum.

- Sonikasi selama 15 menit.

- Larutan fase gerak siap digunakan.

- Pelarut

- Campurkan 400 mL Asetonitril Pro HPLC dan 600 mL Akuades.

- Masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Aduk hingga homogen.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Gliclazide replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kolom	: Sunfire C-18; 4,6 x 150 mm; 5 µm

Detektor	: UV 235 nm

Laju Alir	: 0,9 mL/menit

Volume Injeksi	: 20 μL

Fase gerak	: Triethylamine : Asam Trifluoroasetat : Asetonitril Pro HPLC : Akuades (0,1 : 0,1 : 50 : 50)

Pelarut 	: Asetonitril Pro HPLC : Akuades (2:3)

- Kriteria Penerimaan

| No. | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 1,5 |

- Larutan Baku

- Timbang seksama 30 mg Baku Pembanding Gliclazide, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Larutkan dan encerkan dengan Asetonitril Pro HPLC hingga tanda batas.

- Sonikasi selama 1 jam.

- Saring larutan dengan kertas saring, tampung di dalam vial coklat 20 mL.

- Pipet 2 mL Filtrat, masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Tambahkan Pelarut hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen dan saring dengan syringe filter 0,20 μm.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku 0,03 mg/mL).

- Larutan Uji

- Timbang 20 tablet Gliclazide MR Tablet 60 mg, hitung berat rata-ratanya.

- Gerus hingga halus dan homogen.

- Timbang sampel sebanyak 320,00 mg (setara dengan 60 mg Gliclazide).

- Masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Larutkan dan encerkan dengan Asetonitril Pro HPLC hingga tanda batas.

- Sonikasi selama 1 jam.

- Saring larutan dengan kertas saring, tampung di dalam vial coklat 20 mL.

- Pipet 10 mL filtrat, masukkan ke dalam labu ukur 200 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Pelarut, homogenkan.

- Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji 0,03 mg/mL).

- Perhitungan

Cu= LuLs ×Ws Wu×D × FuFs × B%

Keterangan :

| Cu | : | Kadar Gliclazide yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | : | Luas area larutan uji |
| Ls | : | Luas area larutan baku |
| Ws | : | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| D | : | Kekuatan Sediaan (60320mg) |
| Wu | : | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| Fu | : | Faktor Pengenceran Larutan Uji (2000) |
| Fs | : | Faktor Pengenceran Larutan Standar (1000) |
| B% | : | Kadar baku kerja (%) |

  - Keseragaman Kandungan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Gliclazide MR Tablet 60 mg (S-QC-03-167)

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan

- Fase Gerak

- Campurkan 1 mL Triethylamine, 1 mL Asam Trifluoroasetat, 500 mL Asetonitril Pro HPLC dan 500 mL Akuades.

- Masukkan ke dalam botol reagen 1000 mL, homogenkan.

- Saring menggunakan membran filter 0,20 µm dengan pompa vakum.

- Sonikasi selama 15 menit.

- Larutan fase gerak siap digunakan.

- Pelarut

- Campurkan 400 mL Asetonitril Pro HPLC dan 600 mL Akuades.

- Masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Aduk hingga homogen.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Gliclazide replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kolom	: Sunfire C-18; 4,6 x 150 mm; 5 µm

Detektor	: UV 235 nm

Laju Alir	: 0,9 mL/menit

Volume Injeksi	: 20 μL

Fase gerak	: Triethylamine : Asam Trifluoroasetat : Asetonitril Pro HPLC : Akuades (0,1 : 0,1 : 50 : 50)

Pelarut 	: Asetonitril Pro HPLC : Akuades (2:3)

- Kriteria Penerimaan

| No. | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 1,5 |

- Larutan Baku

- Timbang seksama 30 mg Baku Pembanding Gliclazide, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Larutkan dan encerkan dengan Asetonitril Pro HPLC hingga tanda batas.

- Sonikasi selama 1 jam.

- Saring larutan dengan kertas saring, tampung di dalam vial coklat 20 mL.

- Pipet 2 mL Filtrat, masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Tambahkan Pelarut hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen dan saring dengan syringe filter 0,20 μm.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku 0,03 mg/mL).

- Larutan Uji

- Masukkan 1 tablet Gliclazide MR Tablet 60 mg ke dalam labu ukur 100 mL, lakukan sebanyak 10 kali.

- Larutkan dan encerkan dengan Asetonitril Pro HPLC hingga tanda batas.

- Sonikasi selama 1 jam.

- Saring larutan dengan kertas saring, tampung di dalam vial coklat 20 mL.

- Pipet 10 mL filtrat, masukkan ke dalam labu ukur 200 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Pelarut, homogenkan.

- Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji 0,03 mg/mL).

- Perhitungan

Cu= LuLs ×Ws Dosis × FuFs × B%

Keterangan :

| Cu | : | Kadar Gliclazide yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | : | Luas area larutan uji |
| Ls | : | Luas area larutan baku |
| Ws | : | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Dosis | : | 60 mg |
| Wu | : | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| Fu | : | Faktor Pengenceran Larutan Uji (2000) |
| Fs | : | Faktor Pengenceran Larutan Standar (1000) |
| B% | : | Kadar baku kerja (%) |

  - Keregasan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Gliclazide MR Tablet 60 mg (S-QC-03-167).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Disolusi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Gliclazide MR Tablet 60 mg (S-QC-03-167).

    - Cara Kerja

- Kondisi Disolusi

| Media | : | Dapar Fosfat pH 7,4 ; 900 mL |
| --- | --- | --- |
| Alat | : | Tipe 2 (dayung) |
| Kecepatan putaran | : | 100 rpm |
| Suhu Medium | : | 37 ± 0,5 °C |
| Waktu | : | Jam ke-1, 2, 4, 6, 8, 10 |
| Syarat | : | Jam ke-1 : 5 – 18% Jam ke-2 : 19 – 30% Jam ke 4 : 44 – 54% Jam ke 6 : 64 – 74% Jam ke 8 : 77 – 90% Jam ke 10 : > 85% |
| Pengukuran | : | HPLC |

- Kondisi HPLC

Kolom		: Spherisorb C8; 4,0 x 250 mm; 5 µm

Detektor		: UV 235 nm

Laju Alir		: 0,9 mL/menit

Volume Injeksi	: 20 μL

Fase gerak		: Triethylamine : Asam Trifluoroasetat : Asetonitril Pro HPLC :

Akuades (0,1 : 0,1 : 45 : 55)

- Pembuatan Media Disolusi

- Timbang seksama 6,805 g KH2PO4 dan 1,5 g NaOH, masukkan ke dalam gelas Kimia 1000 mL.

- Tambahakn 500 mL Akuades, homogenkan.

- Genapkan hingga tanda batas dengan menggunakan Akuades.

- Atur pH hingga 7,4 dengan penambahan larutan NaOH 1 N.

- Larutan Stok Baku Pembanding

- Timbang 66,67 mg baku kerja Gliclazide, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Larutkan dalam 10 mL Asetonitril Pro HPLC, sonikasi hingga larut.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Media Disolusi, homogenkan.

- Larutan stok baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan stok baku 0,667 mg/mL).

- Larutan Seri Konsentrasi Standar

- Buat seri konsentrasi larutan standar dengan volume pemipetan sebagai berikut yang diambil dari larutan stok baku pembanding :

| Konsentrasi (%) | Volume pipet (mL) | Volume labu ukur (mL) |
| --- | --- | --- |
| 20 | 1 | 50 |
| 40 | 2 | 50 |
| 60 | 3 | 50 |
| 80 | 4 | 50 |
| 100 | 5 | 50 |

- Encerkan dengan media disolusi sampai tanda batas, homogenkan.

- Larutan uji

- Siapkan alat disolusi dan pastikan suhu medium telah mencapai suhu yang telah ditetapkan

- Masukkan tablet yang akan di uji ke dalam enam labu disolusi.

- Lakukan uji disolusi sesuai dengan kondisi disolusi yang tertera di atas.

- Setelah alat dijalankan selama waktu yang telah ditentukan, pipet dari masing-masing labu disolusi sebanyak 10 mL pada jam ke-1, 2, 4, 6, 8 dan 10.

- Saring dengan syringe filter 0,20 µm, masukkan ke dalam vial HPLC.

- Larutan uji siap untuk dianalisis (Konsentrasi larutan uji 0,0667 mg/mL).

- Perhitungan

Kadar Gliclazide dalam Gliclazide MR 60 mg Tablet yang terdisolusi adalah :

- Lakukan perhitungan menggunakan bantuan microsoft excel, kemudian tentukan persamaan linearitas dari seri baku pembanding (persamaan : y = bx+a).

- Setelah mendapatkan nilai a dan b, hitung % terdisolusi, dengan rumus :

%terdisolusi pada jam ke-n= AUC sampel-abC ×100

Keterangan :

| AUC sampel | : | Luas area Gliclazide |
| --- | --- | --- |
| a | : | Konstanta pada hasil persamaan regresi baku pembanding |
| b | : | Koefesien regresi baku pembanding |
| C | : | Konsentrasi sampel : Untuk sampling jam ke-1 : 66,67 ppm Untuk sampling jam ke-2 : 65,93 ppm Untuk sampling jam ke-4 : 65,19 ppm Untuk sampling jam ke-6 : 64,47 ppm Untuk sampling jam ke-8 : 63,75 ppm Untuk sampling jam ke-10 : 62,34 ppm |

- Hitung rata-rata dan RSD pelepasan disolusi tiap waktu sampling.

  - Senyawa Sejenis

    - Syarat	     :

Sesuai dengan spesifikasi produk Gliclazide MR Tablet 60 mg (S-QC-03-115).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan

- Pelarut

- Campurkan 450 mL Asetonitril Pro HPLC dan 550 mL Akuades.

- Masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Aduk hingga homogen.

- Fase Gerak

- Campurkan 1 mL Triethylamine, 1 mL Asam Trifluoroasetat, 450 mL Asetonitril Pro HPLC dan 550 mL Akuades.

- Masukkan ke dalam botol reagen 1000 mL, homogenkan.

- Saring menggunakan membran filter 0,20 µm dengan menggunakan pompa vakum.

- Sonikasi selama 15 menit.

- Larutan fase gerak siap digunakan.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Gliclazide replikasi injeksi sebanyak 6 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kolom		: Spherisorb C8; 4,0 x 250 mm; 4 µm

Detektor		: UV 235 nm

Laju Alir		: 0,9 mL/menit

Volume Injeksi	: 20 μL

Fase gerak		: Triethylamine : Asam Trifluoroasetat : Asetonitril Pro HPLC :

Akuades (0,1 : 0,1 : 45 : 55)

Pelarut		: Asetonitril Pro HPLC : Akuades (45 : 55)

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 1,5 |
| 6 | Resolusi (R) | R ≥ 1,8 |

- Larutan Baku Pembanding 1

- Timbang seksama 5 mg baku kerja Gliclazide dan 15 mg Cemaran Gliclazide F, masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Larutkan dengan 25 mL Asetonitril dan encerkan dengan Aquades hingga tanda batas.

- Sonikasi selama 1 jam.

- Pipet 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Pelarut, homogenkan.

- Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

- Larutan baku siap untuk dianalisis (Konsentrasi larutan Gliclazide 0,005 mg/mL dan Cemaran Gliclazide F 0,015 mg/mL).

- Larutan Baku Pembanding 2

- Timbang seksama 8 mg Cemaran Gliclazide F, masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Larutkan dengan 25 mL Asetonitril dan encerkan dengan Akuades hingga tanda batas.

- Sonikasi selama 1 jam.

- Pipet 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Pelarut, homogenkan.

- Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan 0,0016 mg/mL).

- Larutan Uji 1

- Timbang 20 tablet Gliclazide MR Tablet 60 mg, hitung berat rata-ratanya.

- Gerus hingga halus dan homogen.

- Timbang seksama 3200,00 mg sampel (setara dengan 600 mg Gliclazide).

- Masukkan ke dalam labu ukur 250 mL.

- Larutkan dan encerkan dengan Asetonitril hingga tanda batas.

- Sonikasi selama 1 jam.

- Saring dengan kertas saring dan tampung dalam vial coklat.

- Pipet 3,5 mL larutan masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Asetonitril Pro HPLC : Akuades (1:2), homogenkan.

- Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji Gliclazide 0,84 mg/mL).

- Larutan Uji 2

- Pipet 1 mL larutan uji 1, masukkan ke dalam labu ukur 500 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Pelarut.

- Larutan uji siap untuk dianalisis (Konsentrasi larutan uji Gliclazide 0,00168 mg/mL).

- Kondisi Sistem

- Conditioning system dengan mengalirkan fase gerak selama 30 menit hingga diperoleh baseline yang stabil.

- Lakukan uji kesesuaian system dan urutan injeksi sesuai dengan sequence berikut :

| No. | Nama larutan | Volume injeksi (µL) | Frekuensi injeksi | Run time (menit) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pelarut | 20 | 1 | 30 |
| 2 | Plasebo | 20 | 1 | 30 |
| 3 | Larutan baku pembanding 1 | 20 | 6 | 30 |
| 4 | Larutan baku pembanding 2 | 20 | 6 | 30 |
| 5 | Larutan uji 1 | 20 | 1 | 30 |
| 6 | Larutan uji 2 | 20 | 1 | 30 |

Catatan : Abaikan puncak yang mempunyai respon puncak kurang dari 0,25 kali

respon puncak yang sesuai dengan Gliclazide dalam larutan uji 2 (0,05%).

- Syarat

- Respon setiap puncak yang sesuai dengan Gliclazide-F* dalam Larutan uji 1 tidak lebih besar dari respon puncak utama Larutan baku 2 (0,2%).

- Respon puncak lain selain puncak utama tidak lebih besar dari respon puncak utama Larutan uji 2 (0,2%)

- JumLah semua respon puncak selain puncak utama tidak lebih besar dari dua kali respon puncak utama 0,4% Larutan uji 2.

*1-[(hexahydrocyclopenta[c]pyrrol2(1H)-yl)-3-[(2-methylphenyl)sulphony]urea

- Perhitungan

Kadar Gliclazide (%) dalam Gliclazide MR Tablet 60 mg adalah :

LuLs ×WsDosis×WtWu×FuFs ×B%

Keterangan :

| Lu | : | Luas area larutan uji |
| --- | --- | --- |
| Ls | : | Luas area larutan baku |
| Ws | : | Bobot baku kerja yang ditimbang (mg) |
| Dosis | : | 60 mg |
| Wt | : | Berat tablet teoritis (mg) |
| Wu | : | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| Fu | : | Faktor pengenceran larutan uji |
| Fs | : | Faktor pengenceran larutan standar |
| B% | : | Kadar baku kerja (%) |

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Gliclazide MR Tablet 60 mg (S-QC-03-167).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba (PQC-04-003).

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-167 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPML

- AMPO

- SPB

- SVPP

- AMPR

- SPMP