- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Calcium Panthotenate dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

PT. Kimia Farma Tbk - Plant Banjaran

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Calcium Panthotenate sesuai dengan prosedur tetap ini.

- Definisi

-

- Referensi

Farmakope Indonesia V (2014), Hal. 606;

Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 806;

Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290;

Modifikasi USP 47 NF 42 (2024).

- Alat dan Bahan

  - Alat

|  | Batang pengaduk | 13. | Pipet ukur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Buret | 14. | #### Pipet tetes |  |
|  | Botol timbang | 15. | Polarimeter |  |
|  | #### Desikator | 16. | Spatula |  |
|  | #### Gelas kimia | 17. | Spektrofotmeter IR |  |
|  | #### Gelas ukur | 18. | #### Tabung Nessler |  |
|  | #### Labu Erlenmeyer | 19. | #### Timbanga analitik |  |
|  | #### Jarum Ose | 20. | #### Ultrasonic bath |  |
|  | #### Labu ukur | 21. | #### Spirtus |  |
|  | #### Oven | 22. | #### Plat tetes |  |
|  | #### Membran filter | 23. | Inductively Coupled Plasma |  |
|  | #### Syringe filter |  |  |  |

  - Bahan

| - 1 | Air Murni | 10. | Fenolftalein |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | Gliserin | 11. | Indikator Biru Hidroksinaftol P |  |
| - 3 | Amonium Hidroksida | 12. | Kalium Bromide for IR Spectroscopy |  |
|  | Amonium Oksalat | 13. | Kloroform |  |
|  | Asam Asetat P | 14. | Merah Metil |  |
|  | Asam Klorida P | 15. | Multi-element standard for ICP |  |

|  | Asam Nitrat P | 16. | Natrium Hidroksida |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Baku kerja Calcium Panthotenate | 17. | Etanol |  |
|  | Dinatrium Edetat | 18. | Eter |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Calcium Panthotenate (S-QC-01-013).

    - Cara Kerja

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Calcium Panthotenate (S-QC-01-013).

    - Cara Kerja

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 – 10 ml Air Murni dalam Tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Gliserin

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 – 30 mL Gliserin dalam Tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 mL Etanol dalam gelas kimia 100 mL.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Kloroform

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 mL Kloroform dalam gelas kimia 100 mL.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Eter

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 mL Eter dalam gelas kimia 100 mL.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Calcium Panthotenate (S-QC-01-013).

    - Cara Kerja

- Uji Identifikasi A (Serapan Inframerah)

- Zat Baku

- Campur dan gerus 8 mg baku kerja Calcium Panthotenate dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium bromida.

- Zat Uji

- Campur dan gerus 8 mg zat uji dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium bromida.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400 – 4000 nm.

- Bandingkan spektrum zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektrum tersebut: spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

- Uji Identifikasi B (Kalsium)

- Uji A Identifikasi Kalsium

- Timbang 1 g zat uji, masukkan ke dalam Erlenmeyer.

- Larutkan dalam 20 ml Air Murni.

- Tambahkan 2 tetes Metil Merah 0,1% dalam Etanol, dan netralkan dengan NH4OH 6 N.

- Tambahkan HCl 3 N tetes demi tetes hingga larutan berwarna merah.

- Tambahkan Amonium oksalat 3,5%: terbentuk endapan putih yang tidak larut dalam Asam asetat 6 N, tetapi larut dalam Asam klorida P.

- Uji B Identifikasi Kalsium

- Siapkan plat tetes, jarum ose, dan pembakar spirtus.

- Masukkan beberapa tetes HCl P pada satu cekungan plat tetes.

- Masukkan ± 50 mg zat uji.

- Basahi jarum ose dengan HCl P, tempelkan pada zat uji.

- Lalu bakar jarus ose tersebut pada pembakar spirtus.

- Senyawa Kalsium menimbulkan warna merah kekuningan dalam nyala api yang tidak berwarna.

  - Kebasaan

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Calcium Panthotenate (S-QC-01-013).

    - Cara Kerja

- Timbang 1,0 g zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia.

- Larutkan dengan 15 ml Air Murni bebas karbondioksida.

- Segera setelah melarut sempurna, tambahkan 1,0 ml Asam Klorida 0,10 N dan 0,05 ml Fenolftalein LP: tidak terjadi warna merah muda dalam waktu 5 detik.

  - Rotasi Jenis

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Calcium Panthotenate (S-QC-01-013).

    - Cara Kerja

- Timbang 2,5 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan ± 25 ml Air Murni, sonikasi hingga larut.

- Tambahkan Air Murni hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Atur suhu larutan hingga 25 ± 0,5oC.

- Lakukan pemeriksaan pada suhu 25 ± 0,5oC sesuai Instruksi Kerja Pemakaian Alat Polarimeter.

    - Perhitungan:

α = P×100×Fp×100%Wu×L×100×(100%-SP)×100%

Keterangan:

α		= Rotasi jenis terhadap panjang gelombang (deg)

P		= Pembacaan Alat Polarimeter (deg)

Fp		= Faktor pengenceran (ml)

Wu	= Berat zat uji yang ditimbang (g)

L		= Panjang tabung polarimeter (1 dm)

SP		= Susut Pengeringan (%)

  - Susut Pengeringan

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Calcium Panthotenate (S-QC-01-013).

    - Cara Kerja

- Panaskan botol timbang pada suhu 105 ± 2oC di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang seksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam oven dengan suhu 105± 2oC.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam oven.

- Keringkan selama 3 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan

SP=Wa-WbWa-Wo × 100%

Keterangan :

SP		= Susut Pengeringan (%)

Wa		= Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb		= Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo		= Berat botol timbang kosong (gram)

  - Logam Berat (Pb)

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Calcium Panthotenate (S-QC-01-013).

    - Cara Kerja

- Preparasi Larutan

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

- Ambil 500 ml air murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 38,5 ml Asam Nitrat P secara perlahan; aduk hingga homogen.

- Tambahkan 461,5 ml Air Murni; aduk hingga homogen.

- Larutan Induk Multi-element

- Pipet 2 ml ICP Multi-element Standard Solution IV 100 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 10 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,1 ppm

- Pipet 0,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 0,1 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,3 ppm

- Pipet 1,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 0,3 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,5 ppm

- Pipet 2,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 0,5 ppm)

- Larutan Uji

- Timbang 2 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5%; sonikasi hingga larut.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Endapkan hingga endapan & filtrat terpisah.

- Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,2 µm.

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

  - Kadar Kalsium

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Calcium Panthotenate (S-QC-01-013).

    - Cara Kerja

- Timbang saksama 800 mg zat uji, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer 250 ml.

- Larutkan dengan 150 ml Air Murni yang mengandung 2 ml Asam Klorida 3 N

- Tambahkan 15 ml Natrium Hidroksida 1 N dan 300 mg Indikator Biru Hidroksinaftol P.

- Titrasi dengan Dinatrium Edetat 0,05 M LV sampai titk akhir berwarna biru.

- Lakukan penetapan blangko.

1 ml Dinatrium Edetat 0,05 M setara dengan 2,004 mg Ca

    - Perhitungan

C=Vb-Vu×N0,05×2,004Wu×100%

Keterangan:

C		= Kadar Calcium Panthotenate (%)

Vb		= Volume EDTA 0,05 M yang digunakan untuk titrasi blanko (ml)

Vu		= Volume EDTA 0,05 N yang digunakan untuk titrasi zat uji (ml)

N		= Konsentrasi EDTA yang digunakan (Molaritas)

0,05	= Kosentrasi EDTA teoritis (Molaritas)

Wu		= Berat zat uji yang ditimbang (mg)

2,004	= Kesetaraan 1 ml EDTA 0,05 M dengan Ca

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Calcium Panthotenate (S-QC-01-013).

    - Cara Kerja

Lakukan pemeriksaan sesuai Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi Prosedur

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-034 | 00 | 28 JAN 2020 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-034 | 01 |  | - Perubahan Format - Perubahan - Penanggungjawab - Perubahan Referensi - Perubahan Alat dan Bahan - Perubahan Intruksi Kerja | Review dokumen sesuai dengan kompendia terbaru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy:

      - AMPM

      - SPBB

      - SPML