- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Nicotinamide dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Nicotinamide sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Suplemen III Farmakope Indonesia V (2018), Hal. 2651 – 2652;

Suplemen I Farmakope Indonesia VI (2022), Hal. 290;

Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 1267;

Modifikasi USP 47 NF 42 (2024);

PT. Kimia Farma.

- Alat dan Bahan

  - Alat

| - 1 | Botol timbang | 12. | Tabung Nessler |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Cawan pijar | 13. | #### Pipet tetes |  |
|  | Desikator | 14. | Pipet ukur |  |
|  | #### Gelas kimia | 15. | Spatula |  |
| - 5 | #### Gelas ukur | 16. | Spektrofotometer IR |  |
| - 6 | #### Timbangan analitik | 17. | #### Melting Point |  |
| - 7 | #### HPLC | 18. | #### Membran filter |  |
|  | #### Spektrofotometer UV-Vis | 19. | #### Syringe filter |  |
|  | #### Furnace | 20. | #### Ultrasonic bath |  |

  - Bahan

| - 1 | Air Murni | 11. | Besi (III) klorida |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | Metanol | 12. | Etanol |  |
| - 3 | Asetonitril | 13. | Gliserin |  |
|  | Asam Asetat Glasial | 14. | Kalium bromide for IR Spectroscopy |  |
|  | Natrium 1-Heksanasulfonat | 15. | Kobalt (II) klorida |  |
|  | Asam nitrat P | 16. | Multi Element Standar ICP |  |
|  | Asam sulfat P | 17. | Tembaga (II) sulfat |  |
|  | Baku kerja Nicotinamide |  |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Nicotinamide (S-QC-01-181).

    - Cara Kerja:

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Nicotinamide (S-QC-01-181).

    - Cara Kerja:

- Kelarutan dalam Air Murni

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 – 10 mL Air Murni dalam Tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelaruran dalam Etanol

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 – 10 mL Etanol dalam Tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Gliserin

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 – 30 mL Gliserin dalam Tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Nicotinamide (S-QC-01-181).

    - Cara Kerja:

- Identifikasi A (Serapan Infra Merah)

- Zat Baku

- Campur dan gerus 8 mg baku kerja Nicotinamide dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium bromida.

- Zat Uji

- Campur dan gerus 8 mg zat uji dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium bromida.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan Spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400 – 4000 nm.

- Bandingkan spektrum zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektrum tersebut, spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

- Identifikasi B (Serapan Ultraviolet)

- Larutan Baku

- Timbang 10,00 mg baku kerja Nicotinamide, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan ± 25 ml Air Murni, sonikasi menggunakan Ultrasonic Bath hingga larut.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas volume.

- Kocok hingga homogen.

- Pipet 2 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas volume.

- Kocok hingga homogen.

(Konsentrasi larutan: 20 µg/ml)

- Larutan Uji

- Timbang 10,00 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan ± 25 ml Air Murni, sonikasi menggunakan Ultrasonic Bath hingga larut.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas volume.

- Kocok hingga homogen.

- Pipet 2 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas volume.

- Kocok hingga homogen.

(Konsentrasi larutan: 20 µg/ml)

- Pengukuran

Spektrum serapan ultraviolet larutan 20 µg per mL menunjukkan maksimum dan minimum pada panjang gelombang yang sama seperti pada Nikotinamida BPFI; perbandingan A245/A262 adalah antara 0,63 dan 0,67.

  - Jarak Lebur

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Nicotinamide (S-QC-01-181).

    - Cara Kerja:

Lakukan pengukuran sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Melting Point.

  - Logam Berat

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Nicotinamide (S-QC-01-181).

    - Cara Kerja:

  - Preparasi Larutan

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

- Ambil 500 ml air murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 38,5 ml Asam Nitrat P secara perlahan; aduk hingga homogen.

- Tambahkan 461,5 ml Air Murni; aduk hingga homogen.

- Larutan Induk Multi-element

- Pipet 2 ml ICP Multi-element Standard Solution IV 100 ppm, masukkan kedalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 10 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,1 ppm

- Pipet 0,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan kedalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 0,1 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,3 ppm

- Pipet 1,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan kedalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 0,3 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,5 ppm

- Pipet 2,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan kedalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 0,5 ppm)

- Larutan Uji

- Tambahkan ± 10 ml larutan Asam Nitrat 2,5% ke dalam cawan pijar yang berisi residu sisa pemijaran.

- Aduk larutan menggunakan batang pengaduk.

- Masukkan ke dalam labu ukur 20 ml, sonikasi hingga larut.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Endapkan hingga endapan & filtrat terpisah.

- Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,45 µm.

  - Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

  - Susut Pengeringan

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Nicotinamide (S-QC-01-181).

    - Cara Kerja:

- Panaskan botol timbang pada suhu 105oC ± 2oC di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang saksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang saksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam desikator di atas silika gel.

- Keringkan selama 4 jam, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan:

SP = Wa-WbWa-Wo x 100%

Keterangan :

SP		= Susut pengeringan (%)

Wa		= Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb	 = Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo	 = Berat botol timbang kosong (gram)

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat:

Sesuai dengan standar spesifikasi bahan baku Nicotinamide (S-QC-01-181).

    - Cara Kerja:

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600oC ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator dan timbang saksama (Wo).

- Timbang saksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600oC ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan kembali hingga uap putihnya hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600oC ± 50oC selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator, kemudian timbang (Wb).

(Residu sisa pemijaran digunakan untuk pemeriksaan parameter Logam Berat)

    - Perhitungan:

SPn = Wb-WoWa-Wo × 100%

Keterangan:

SPn	= Sisa pemijaran (%)

Wa		= Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb	 = Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo	 = Berat botol timbang kosong (gram)

  - Zat Mudah Terarangkan

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Nicotinamide (S-QC-01-181).

    - Cara Kerja

    - Larutan Padanan A

- Campurkan 0,1 ml Larutan Kobalt (II) Klorida; 0,4 ml Larutan Besi (III) Klorida; 0,1 ml Larutan Tembaga (II) Sulfat; dan 4,4 ml Air Murni.

- Masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Kocok hingga homogen.

    - Larutan Uji

- Timbang seksama 200 mg zat uji, masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Larutkan dengan 5 ml Asam Sulfat, kocok hingga homogen.

- Bandingkan warna pada Larutan Uji dan Larutan Padanan A; Larutan Uji tidak lebih berwarna dari Larutan Padanan A.

  - Kadar

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Nicotinamide (S-QC-01-181).

    - Cara Kerja

- Pembuatan Larutan

- Pelarut

- Masukkan 50 mL Asetonitril pro HPLC ke dalam botol reagen 1000 mL.

- Tambahkan 10 mL Asam Asetat Glasial.

- Kemudian, tambahkan 940 mL Air Murni ke dalam botol tersebut.

- Kocok hingga homogen.

- Fase Gerak

- Timbang 1,40 gram Natrium 1-Heksanasulfonat, masukkan ke dalam botol reagen 1000 mL.

- Tambahkan 300 mL Metanol pro HPLC dan 10 mL Asam Asetat Glasial.

- Kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan membran filter 0,20 µm.

- Sonikasi selama 15 menit.

- Larutan siap digunakan.

- Lakukan Uji Kesesuaian Sistem dengan cara injek 6x replikasi larutan baku pembanding dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kondisi HPLC

Kolom			: µ Bondapak; 3,9 x 300 mm; 10 µm; C18; L1

Detektor		: UV 280 nm

Flow rate		: 1,0 mL/ menit

Volume Injeksi		: 10 μL

Fase gerak		: 1,4 gram Natrium 1-Heksanasulfonat dalam 700 mL

Air Murni + 300 mL Metanol Pro HPLC : 10 mL Asam Asetat

Glasial

Pelarut			: 50 mL Asetonitril pro HPLC + 10 mL Asam Asetat Glasial +

940 mL Air Murni

- Larutan baku pembanding

- Timbang 50,00 mg baku kerja Nicotinamide, masukkan ke dalam labu ukur coklat 50 mL.

- Tambahkan 30 mL pelarut, sonikasi selama 30 menit sambil sesekali dikocok.

- Genapkan menggunakan pelarut hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

(Konsentrasi larutan baku pembanding: 1 mg/ml)

- Larutan Uji

- Timbang 50,00 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur coklat 50 mL.

- Tambahkan 30 mL pelarut, sonikasi selama 30 menit sambil sesekali dikocok.

- Genapkan menggunakan pelarut hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

(Konsentrasi larutan zat uji: 1 mg/ml)

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 3,0 % |
| 2 | Angka Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 1,5 |
| 6 | Waktu Retensi (rrt) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |

- Pengukuran

Larutan masing-masing diukur dengan metode HPLC sesuai kondisi pada Uji Kesesuaian Sistem.

- Perhitungan

Cu= LuLsxWsWu x100%100%-SP x B%

Keterangan:

Cu	= Kadar Nicotinamidum yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%)

Lu	= Luas area uji

Ls	= Luas area baku

Ws	= Berat Baku Kerja yang Ditimbang (mg)

Wu	= Berat zat uji yang ditimbang (g)

SP	= Susut Pengeringan

B%	= % Baku Kerja

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Nicotinamide (S-QC-01-181).

    - Cara Kerja

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi Prosedur

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-173 | 00 | 28 JAN 2020 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-173 | 01 |  | - Perubahan Format - Perubahan - Penanggungjawab - Perubahan Referensi - Perubahan Alat dan Bahan - Perubahan Intruksi Kerja | Review dokumen sesuai dengan kompendia terbaru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy:

  - AMPM

  - SPBB

  - SPML