- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Calcium Panthotenate untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Calcium Panthotenate yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Baha

Sinonim		: - Kalsium Pantotenat

- Calcii Pantothenas

- Calsium D-pantotenate

- D-Calcium Pantothenate

Rumus molekul		: C18H32CaN2O10

Bobot molekul		: 476,53 g/mol

Kode material		: 31000315

| No | Kategori | Satuan |  | ###### Kriteria Penerimaan | Referensi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |  |
|  | Bentuk |  |  | Serbuk | FI VI (2020), Hal. 806 |
|  | Warna |  |  | Putih | FI VI (2020), Hal. 806 |
|  | Bau |  |  | Tidak berbau | FI VI (2020), Hal. 806 |  |  |  |
|  | Sifat lain |  |  | Agak higroskopis | FI VI (2020), Hal. 806 |  |  |
| 2 | Kelarutan |  |  |  |  |  |  |
|  | Dalam Air |  |  | Mudah larut | FI VI (2020), Hal. 806 |  |  |
|  | Dalam Gliserin |  |  | Larut | FI VI (2020), Hal. 806 |  |  |
|  | Dalam Etanol |  |  | Praktis Tidak Larut | FI VI (2020), Hal. 806 |  |  |
|  | Dalam Kloroform |  |  | Praktis Tidak Larut | FI VI (2020), Hal. 806 |  |  |

|  | Dalam Eter |  | Praktis Tidak Larut | FI VI (2020), Hal. 806 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Identifikasi |  |  |  |  |
|  | Identifikasi A (Serapan Infra Merah) |  | Spektrum Serapan Infra Merah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku. | FI VI (2020), Hal. 806 |  |
|  | Identifikasi B (Uji Kalsium) |  |  |  |  |
|  | - Uji Identifikasi A Kalsium |  | Terbentuk endapan putih yang tidak larut dalam Asam asetat 6 N, tetapi larut dalam Asam klorida P | FI VI (2020), Hal. 806 |  |
|  | - Uji Identifikasi B Kalsium |  | Menimbulkan warna merah kekuningan dalam nyala api yang tidak berwarna | FI VI (2020), Hal. 806 |  |
| 4 | # Kebasaan |  | Tidak terjadi warna merah muda dalam waktu 5 detik | FI VI (2020), Hal. 806 |
| 5 | Rotasi Jenis | deg | (+25,0) – (+27,5) | FI VI (2020), Hal. 806 |
| 6 | Susut Pengeringan | % | Tidak lebih dari 5,0 | FI VI (2020), Hal. 806 |
| 7 | Logam Berat | ppm | Tidak lebih dari 20 | Modifikasi USP 47 NF 42 (2024) |
| 8 | Kadar Kalsium (dihitung terhadap zat kering) | % | 8,2 – 8,6 | FI V (2014), Hal. 606 |
| 9 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total | Cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2000) | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |
|  | Angka Kapang dan Khamir | Cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-013 | 00 | 28 JAN 2020 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-01-013 | 01 |  | - Perubahan Format - Perubahan Spesifikasi dan bahan - Perubahan Distribusi | Review dokumen sesuai dengan kompendia terbaru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPBB

- SPML