- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Calcii Lactas dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- RuangLingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Calcii Lactas sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - Farmakope Indonesia VI, Tahun 2020 Halaman 805;

  - Farmakope Indonesia V, Tahun 2014 Halaman 605;

  - Modifikasi USP 47 NF 42 (2024);

  - Suplemen FI VI (2022), Hal. 290

- Alat dan Bahan

  - Alat

|  | Botol timbang | 12. | Labu ukur |
| --- | --- | --- | --- |
|  | #### Buret | 13. | #### Oven |
|  | Cawan Platina | 14. | pH meter |
|  | #### Disikator | 15. | Spektrofotometer IR |
|  | #### Erlenmeyer | 16. | Waterbath |
|  | #### Gelas Kimia | 17. | #### Timbangan analitik |
|  | #### Gelas Ukur | 18. | #### Hot Plate |
|  | #### Spatula | 19. | #### Kertas Saring |
|  | #### Pipet Tetes | 20. | #### Furnace |
|  | #### Pipet Ukur | 21. | #### ICP |
|  | #### Syringe |  |  |

  - Bahan

|  | 1. | Air Murni |  |  | 12. | Calcium carbonate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2. | ICP Multi Element |  |  | 13. | Dinatrium Edetate 0,05 M |
|  | 3. | Amonium hidroksida 6 N |  |  | 14. | Etanol |
|  | 4. | Amonium oksalat |  |  | 15. | Metil Merah LP |
|  | 5. | Natrium hidroksida 1 N |  |  | 16. | Fenolftalein |
|  | 6. | Asam asetat 6 N |  |  | 17. | Indikator Biru Hidroksinaftol |
|  | 7. | Asam klorida 10% |  |  | 18. | Kalum Bromida for IR Spectroscopy |
|  | 8. | Asam klorida 3 N |  |  | 19. | Asam Oksalat LP |
|  | 9. | Natrium hidroksida 0,1 N |  |  | 20. | Asam sulfat Pekat |  |
|  | 10. 11. | Asam klorida pekat NaOH 1N |  |  | 21. 22. | Baku kerja Calcii Lactas Asam Nitrat Pekat |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Calcii Lactas (S-QC-01-140).

    - Cara Kerja:

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Calcii Lactas (S-QC-01-140).

    - Cara kerja:

- Kelarutan dalam air:

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 – 30 ml Air Murni dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan, larutan jernih.

- Kelarutan dalam etanol

- Larutkan 100 mg zat uji dengan 100 ml lebih etanol dalam gelas kimia 10 ml.

- Amati pemerian larutan, larutan jernih.

  - Identifikasi

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Calcii Lactas (S-QC-01-140).

    - Cara kerja:

- Identifikasi Kalsium (Uji Identifikasi Umum)

Metoda A

- Timbang 1 g zat uji, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer.

- Larutkan dengan 20 ml Air Murni.

- Tambahkan 2 tetes metil merah LP.

- Netralkan dengan amonium hidroksida 6 N.

- Tambahkan asam klorida 3 N tetes demi tetes hingga larutan asam terhadap indicator.

- Tambahkan amonium oksalat LP, hingga terbentuk endapan putih yang tidak larut dalam asam asetat 6 N tetapi larut dalam asam klorida P.

Metoda B

Basahi garam kalsium dengan asam klorida P terjadi warna merah kekuningan dalam nyala tidak berwarna

- Identifikasi Kalsium (Serapan Infra Merah)

- Zat Baku

- Campur dan gerus 8 mg baku kerja Calcii Lactas dengan 400 mg Kalium bromida kering for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium bromida.

- Zat Uji

- Campur dan gerus 8 mg zat uji Calcii Lactas dengan 400 mg Kalium bromida kering for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium bromide.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400-4000nm.

- Bandingkan spektra zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektra tersebut spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

  - Keasaman

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Calcii Lactas (S-QC-01-140).

    - Cara kerja:

- Timbang 1 gr zat uji, masukkan ke dalam Erlenmeyer

- Larutkan dalam 20 ml Air Murni

- Tambahkan indicator Fenolftalein LP.

- Titrasi dengan larutan NaOH 0,1 N hingga terjadi warna merah muda.

- Untuk menetralkan larutan, diperlukan tidak lebih dari 0,50 ml NaOH 0,1 N.

  - Susut Pengeringan

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Calcii Lactas (S-QC-01-140).

    - Cara kerja:

- Panaskan botol timbang pada suhu 120oC ± 2oC di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang saksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang saksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang, dengan ketebalan tidak lebih dari 3 mm.

- Masukkan ke dalam oven pada suhu 120oC ± 2oC.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam Oven.

- Keringkan selama 4 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SP=Wa - WbWa - Wo x 100%

Keterangan:

SP   = Susut Pengeringan (%)

Wa = Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb = Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo = Berat botol timbang kosong (gram)

  - Logam Berat

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Calcii Lactas (S-QC-01-140).

    - Cara kerja:

  - Pemeriksaan Timbal (Pb)

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

- Ambil 500 ml air murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 38,5 ml Asam Nitrat P secara perlahan; aduk hingga homogen.

- Tambahkan 461,5 ml Air Murni; aduk hingga homogen.

- Larutan Induk Multi-element

- Pipet 2 ml ICP Multi-element Standard Solution IV 100 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 10 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,1 ppm

- Pipet 0,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 0,1 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,3 ppm

- Pipet 1,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk masukkan; ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 0,3 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,5 ppm

- Pipet 2,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 0,5 ppm)

- Larutan Uji

- Timbang 2 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5%; sonikasi hingga larut.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Endapkan hingga endapan & filtrat terpisah.

- Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,2 µm.

  - Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

  - Magnesium dan garam alkali

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Calcii Lactas (S-QC-01-140).

    - Cara kerja:

- Timbang 1,0 g zat masukkan ke dalam labu Erlenmeyer.

- Larutkan dengan 40 ml Air Murni.

- Tambahkan 1 ml asam klorida P sedikit demi sedikit dan didihkan selama 1 menit.

- Segera tambahkan 40 ml asam oksalat LP dan aduk kuat sampai terbentuk endapan.

- Segera tambahkan pada campuran hangat 2 tetes larutan merah metil LP dan tetes demi tetes amonium hidroksida 6 N sampai campuran tepat basa.

- Dinginkan hingga suhu ruang.

- Masukkan ke dalam gelas ukur, encerkan dengan Air Murni hingga 100 ml dan diamkan selama 4 jam atau semalam.

- Saring larutan menggunakan kertas saring.

- Masukkan 50 ml filtrat ke dalam cawan platina.

- Tambahkan 0,5 ml asam sulfat P.

- Uapkan diatas Water Bath sampai hampir kering.

- Panaskan perlahan-lahan di atas api bebas sampai kering, lanjutkan pemanasan sampai garam-garam amonium terurai dan menguap.

- Pijarkan residu dalam furnace sampai bobot tetap.

- Bobot residu tidak lebih dari 5,0 mg.

  - Asam lemak mudah menguap

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Calcii Lactas (S-QC-01-140).

    - Cara kerja:

- Timbang 500 mg zat uji dan masukkan kedalam gelas kimia.

- Tambahkan 1 ml asam sulfat P.

- Hangatkan: campuran tidak mengeluarkan bau uap asam lemak.

  - Kadar

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Calcii Lactas (S-QC-01-140).

    - Cara kerja:

        - Pembuatan Larutan

- Larutan Asam Klorida (HCl) 3 N

- Masukkan 50 ml Air Murni ke dalam labu ukur 100 ml.

- Pipet 24,88 ml Asam Klorida (HCl) pekat 12 N, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml yang sudah berisi Air Murni.

- Encerkan dengan Air Murni sampai tanda batas, homogenkan.

- Larutan Natrium Hidroksida (NaOH) 1 N

- Timbang 20,00 g Natrium Hidroksida (NaOH), masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 500 ml Air Murni, aduk sampai larut.

- Larutan Dinatrium Edetate (EDTA) 0,05 M

- Timbang 18,60 gram Dinatrium Edetate (EDTA).

- Masukkan ke dalam labu ukur 1000 ml.

- Encerkan dengan Air Murni sampai tanda batas, homogenkan.

- Pembakuan Larutan Dinatrium Edetate (EDTA) 0,05 M

- Timbang 200,00 mg Calcium Carbonate (CaCO3) yang sudah dikeringkan terlebih dahulu selama 2 jam pada suhu 110° C dan didingikan di dalam desikator.

- Masukkan ke dalam labu erlenmeyer 250 ml.

- Tambahkan 10 ml Air Murni, goyang hingga terbentuk bubur.

- Tambahkan 2 ml Asam Klorida (HCl) 10%, goyangkan untuk melarutkan Calcium Carbonate (CaCO3).

- Bilas dinding labu erlenmeyer dengan Air Murni ±100 ml.

- Tambahkan 30 ml Dinatrium Edetate (EDTA) yang berada dalam buret.

- Tambahkan 15 ml Natrium Hidroksida (NaOH) 1 N yang bebas CO2.

- Tambahkan 300 mg indikator Biru Hidroksinaftol.

- Lakukan titrasi dengan larutan Dinatrium Edetate (EDTA) sampai tercapai titik akhir berwarna biru.

Perhitungan

MEDTA=Berat CaCO3(mg)100,09 × Volume EDTA (mL)

  - Larutan Blanko

- Masukkan 50 ml Air Murni ke dalam labu erlenmeyer 250 ml.

- Tambahkan 2 ml Asam Klorida (HCl) 3 N, aduk 3 hingga 5 menit.

- Masukkan 20 ml Natrium Hidroksida (NaOH) 1 N dan 100 mg indikator Biru Hidroksinaftol.

- Titrasi menggunakan larutan Dinatrium Edetate (EDTA) 0,05 M hingga tercapai titik akhir berwarna biru.

  - Larutan Sampel

- Timbang 500,00 mg sampel masukkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml.

- Tambahkan 50 ml Air Murni ke dalam labu erlenmeyer 250 ml.

- Tambahkan 2 ml Asam Klorida (HCl) 3 N, aduk selama 3 hingga 5 menit.

- Masukkan 20 ml Natrium Hidroksida (NaOH) 1 N dan 100 mg indikator Biru Hidroksinaftol.

- Titrasi menggunakan larutan Dinatrium Edetate (EDTA) 0,05 M hingga tercapai titik akhir berwarna biru.

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Calcii Lactas (S-QC-01-140).

    - Cara kerja:

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-139 | 00 | 09 AUG 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-139 | 01 |  | - Perubahan format - Perubahan daftar distribusi - Penghapusan format bilingual - Penghilangan Pengemasan dan penyimpanan - Penambahan Parameter Uji Batas Mikroba | Review Dokumen |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy:

      - AMPM

      - SPBB

      - SPML