- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Tablet Valsartan 80 mg dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Valsartan Tablet 80 mg sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - USP 40 (2017)

  - PT. Kimia Farma

  - Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54>

  - FI VI Tahun 2020 (Hal. 2025 – 2028)

- Alat dan Bahan

| - Alat |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Timbangan analitik | 9 | HPLC |
| 2 | Kuas | 10 | Pipet seukuran 1, 2, dan 5 mL |
| 3 | Hardness Tester | 11 | Pipet ukur 1, 2, 5 mL |
| 4 | Friability Tester | 12 | Labu ukur 10, 25, 100, 1000 mL |
| 5 | Mortir dan stemper | 13 | Gelas kimia 50, 1000 mL |
| 6 | Spatula | 14 | Gelas ukur 100 mL, 1000 mL |
| 7 | Disintegration Tester | 15 | Filter 0.2 µm |
| 8 | Ultrasonic bath |  |  |

| - Bahan |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Baku Kerja Valsartan | 5. | Asam Fosfat |
| 2. | Sampel | 6. | Natrium Hidroksida |
| 3. | Asam Asetat Glasial | 7. | Akuades |
| 4. | Kalium Dihidrogen Fosfat | 8. | Valsartan Related Compund B |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Tablet Valsartan 80 mg (S-QC-03-079).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

  - Dimensi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Tablet Valsartan 80 mg (S-QC-03-079).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

  - Bobot rata-rata

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Tablet Valsartan 80 mg (S-QC-03-079).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

  - Kekerasan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Tablet Valsartan 80 mg (S-QC-03-079).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

  - Waktu Hancur

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Tablet Valsartan 80 mg (S-QC-03-079).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

  - Keregasan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Tablet Valsartan 80 mg (S-QC-03-079).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

  - Identifikasi

    - Syarat :

Waktu retensi puncak utama Larutan Uji sesuai dengan waktu retensi puncak larutan pembanding.

    - Cara Kerja :

Sesuai dengan penetapan kadar secara HPLC.

  - Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Tablet Valsartan 80 mg (S-QC-03-079).

    - Cara Kerja :

- Pelarut

- Campurkan 500 mL Asetonitril Pro HPLC dengan 500 mL Akuades.

- Masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Aduk hingga homogen.

- Fase Gerak

- Campurkan 500 mL Akuades dengan 500 mL Asetonitril Pro HPLC.

- Masukkan ke dalam botol fase gerak.

- Tambahkan 1 mL Asam Asetat Glasial.

- Aduk hingga homogen.

- Saring menggunakan membran filter 0,20 µm secara vakum.

- Sonikasi selama 15 menit.

- Larutan Baku

- Timbang seksama 160,00 mg baku kerja Valsartan, masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Tambahkan pelarut 5 mL, kocok hingga larut.

- Encerkan dengan pelarut hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 1,00 mL larutan, masukkan ke dalam labu 20 mL.

- Encerkan dengan pelarut hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0,2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku : 0,4 mg/mL).

- Larutan Uji

- Timbang 20 tablet Valsartan Tablet 80 mg.

- Hitung berat rata-ratanya. Gerus hingga halus dan homogen.

- Timbang seksama sampel tablet inti sebanyak 320,00 mg atau tablet salut sebanyak 339,20 mg  (setara dengan 160 mg Valsartan), masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Tambahkan pelarut 10 mL, kocok dan sonikasi 10 menit.

- Encerkan dengan pelarut hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan kertas saring.

- Pipet 1,00 mL larutan, masukkan ke dalam labu 20 mL.

- Encerkan dengan pelarut hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0,2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji : 0,4 mg/mL).

- Kondisi Alat

Kolom		: C18 150 mm x 4,6 mm; 5 µm Waters Symetri

Detektor		: UV 230 nm

Flow rate		: 1,5 mL/menit

Volume Injeksi	: 1 µl

Fase gerak		: Akuades : Asetonitril Pro HPLC : Asam asetat glasial

(500:500:1)

- Perhitungan

Cu= LuLs × WsDosis × WrWu× FuFs× B %

Keterangan :

| C | = | Kadar Valsartan yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area larutan uji |
| Ls | = | Luas area larutan baku |
| Ws | = | Berat baku kerja yang ditimbang (mg) |
| Dosis | = | 80 mg |
| Wr | = | Berat rata-rata 20 tablet (mg) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| Fu | = | Faktor pengenceran larutan uji (400) |
| Fs | = | Faktor pengenceran larutan baku (400) |
| B % | = | Kadar baku kerja (%) |

  - Keragaman Bobot

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Valsartan Tablet 80 mg (S-QC-03-079).

    - Cara Kerja  :

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

    - Kriteria Penerimaan

| Variabel | Definisi | Kondisi | Nilai |
| --- | --- | --- | --- |
| Nilai penerimaan (AV) |  |  | Rumus umum: │M – Xbar │+ ks |
| L1 | Nilai penerimaan maksimum yang diperbolehkan |  | L1 = 15,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |
| L2 | Rentang deviasi maksimum dari tiap satuan sediaan yang diuji dari perhitungan nilai M | Pada keadaan yang rendah, tidak ada satupun hasil satuan sediaan yang boleh kurang dari [1-L2*0,01]M. Dalam keadaan yang lebih tinggi tidak ada satupun hasil sediaan yang boleh lebih besar dari [1+L2*0,01]M (berdasarkan pada nilai L2 = 25,0) | L2 = 25,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |

  - Disolusi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Tablet Valsartan 80 mg (S-QC-03-079).

    - Cara :

Media disolusi	: 1000 mL Larutan buffer fosfat pH 6,8

Alat disolusi	: tipe 2 (dayung)

Putaran		: 50 rpm

Waktu		: 30 menit

Suhu medium	: 37 ± 0,5 oC

Syarat 		: Tidak kurang dari 85% (Q=80%)

- Pembuatan Larutan buffer fosfat pH 6,8

    - Timbang 6,81 g kalium dihidrogen fosfat dan 0,87 g natrium hidroksida, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

    - Tambahkan 200 mL purified water, kocok hingga larut.

    - Tambahkan purified water hingga volume tepat 1000 mL, kocok hingga homogen

- Larutan Baku

- Timbang seksama 8,00 mg baku kerja Valsartan, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan medium disolusi 50 mL, kocok hingga larut.

- Tambahkan medium disolusi hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0,2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku : 0,08 mg/mL).

- Larutan Uji

- Siapkan alat disolusi dan pastikan suhu medium telah mencapai suhu yang telah ditetapkan.

- Masukkan tablet yang akan diuji ke dalam labu disolusi.

- Setelah alat dijalankan selama 30 menit, pipet larutan dari masing-masing labu disolusi 25 mL.

- Tampung masing-masing larutan dalam vial, dinginkan.

- Saring dengan saringan membran 0,2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji : 0,08 mg/mL).

- Kondisi HPLC

Larutan baku pembanding dan larutan sampel masing-masing diukur dengan metode HPLC, sesuai kondisi :

Kolom		: C18 150 mm x 4,6 mm; 5 µm Waters Symetri

Detektor		: UV 250 nm

Flow rate		: 1,5 mL/menit

Volume Injeksi	: 4 µl

Fase gerak		: Akuades : Asetonitril Pro HPLC : Asam asetat glasial

(500:500:1)

- Perhitungan :

C= LuLs× CsCr  × B%

Keterangan :

| C | = | Kadar Valsartan yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area larutan uji |
| Ls | = | Luas area larutan baku |
| Cs | = | Konsentrasi baku pembanding (mg/mL) (mg zat baku 100) |
| Cr | = | Konsentrasi zat uji (mg/mL) (Dosis 1000) |
| Dosis | = | 80 mg |
| B% | = | Kadar baku kerja (%) |

  - Kemurnian

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Tablet Valsartan 80 mg (S-QC-03-079).

    - Cara Kerja :

- Pelarut

- Campurkan 500 mL Asetonitril Pro HPLC dengan 500 mL Akuades.

- Masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Aduk hingga homogen.

- Pembuatan Fase Gerak

- Campurkan 500 mL Akuades dengan 500 mL Asetonitril Pro HPLC.

- Masukkan ke dalam botol fase gerak.

- Tambahkan 1 mL Asam Asetat Glasial.

- Aduk hingga homogen.

- Saring menggunakan membran filter 0,20 µm secara vakum.

- Sonikasi selama 15 menit.

- Larutan Uji Kesesuaian Sistem

- Timbang seksama 2,00 mg Valsartan Related Compound B dan 20 mg baku kerja Valsartan, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan pelarut 30 mL, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan pelarut hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 1,00 mL larutan, masukkan ke dalam labu 10 mL.

- Encerkan dengan pelarut hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0,2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan uji kesesuaian sistem siap untuk dianalisis.

- Konsentrasi Valsartan Related Compound B RS 2 ppm dan konsentrasi Valsartan RS 20 ppm.

Syarat :

- Resolusi tidak kurang dari 1,5 antara puncak Valsartan Related  Compound B RS dan puncak Valsartan RS

- Simpangan baku relatif tidak lebih dari 2%

- Larutan Baku

- Timbang seksama 8,00 mg baku kerja Valsartan, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan pelarut 5 mL, kocok hingga larut.

- Encerkan dengan pelarut hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 0,5 mL larutan, masukkan ke dalam labu 100 mL.

- Encerkan dengan pelarut hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0,2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku 0,4 ppm atau 0,0004 mg/mL).

- Larutan Uji

- Timbang 20 tablet Valsartan Tablet 80 mg.

- Hitung berat rata-ratanya. Gerus hingga halus dan homogen.

- Timbang seksama sampel sebanyak 80,00 mg (setara dengan 40 mg Valsartan), masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Tambahkan pelarut 10,00 mL, kocok dan sonikasi 10 menit.

- Encerkan dengan pelarut hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan kertas saring.

- Pipet 2,00 mL larutan, masukkan ke dalam labu 20 mL.

- Encerkan dengan pelarut hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0,2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji 200 ppm atau 0,2 mg/mL).

- Kondisi Alat

Kolom		: Enduro C18G 150 mm x 4,6 5 µm 120 A

Detektor		: UV 230 nm

Flow rate		: 1,5 mL /menit

Volume Injeksi	: 1 µl

- Perhitungan

C= LuLs × CsCu  × B%

Keterangan :

| C | = | Kadar cemaran yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area larutan uji |
| Ls | = | Luas area larutan baku |
| Cs | = | Konsentrasi baku pembanding |
| Cu | = | Konsentrasi zat uji |
| B% | = | Kadar baku kerja (%) |

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Valsartan Tablet 80 mg (S-QC-03-079).

    - Cara Kerja :

Sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikoba (PQC-04-003).

- Daftar Lampiran

| Lampiran | No Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-080 | 00 | 10 FEB 2021 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-03-080 | 01 | 04 JUN 2024 | - Perubahan templet dokumen - Perubahan pada poin penanggung jawab, alat dan bahan - Penjabaran pembuatan pelarut dan fase gerak - Penambahan konsentrasi larutan baku dan larutan uji - Perubahan pada penimbangan untuk larutan uji - Perubahan pada poin kadar, keragaman bobot, disolusi, kemurnian | Review dokumen 3 tahun dan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan |
| I-QC-03-080 | 02 |  | - Perubahan referensi dokumen. - Penambahan parameter Uji Batas Mikroba. - Perubahan daftar distribusi dokumen. | Menyesuaikan dengan FI VI Tahun 2020 (Hal. 2025 – 2028) dan Suplemen I Fi VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPML

- AMPO

- SPB

- SVPP

- AMPR

- SPMP