- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Allopurinol Tablet 100 mg  dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Allopurinol Tablet 100 mg  sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - PT. Kimia Farma

  - Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54>

  - FI VI Tahun 2020

- Alat dan Bahan

| - Alat |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Timbangan analitik | 13 | HPLC |
| 2 | Jangka sorong | 14 | Labu ukur |
| 3 | Hardness Tester | 15 | Botol reagen 1000 mL |
| 4 | Friability Tester | 16 | Membran filter 0,20 μm |
| 5 | Mortin dan stemper | 17 | Sentrifuga |
| 6 | Spatula | 18 | Dissolution Tester |
| 7 | Gelas Ukur 1000 mL | 19 | Disintegration Tester |
| 8 | Syringe | 20 | Ultrasonic Bath |
| 9 | Pipet Volume | 21 | Spektrofotometer UV-Vis |
| 10 | Gelas Kimia | 22 | Vial |
| 11 | Shaker | 23 | Pompa vakum |
| 12 | Kertas Saring | 24 | Kolom C18 4,0 x 300 mm, 5 µm |

| - Bahan |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Baku kerja Allopurinol | 6 | Metanol Pro HPLC |
| 2 | Sampel Allopurinol | 7 | Internal Standar Hipoksantin |
| 3 | Akuades | 8 | NaOH 0,1 N |
| 4 | HCl 0,01 N | 9 | Asam Asetat 1 N |
| 5 | Eter P | 10 | Kalium Bromida |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Allopurinol tablet 100 mg (S-QC-03-022).

    - Cara Kerja :

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Dimensi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Allopurinol tablet 100 mg (S-QC-03-022).

    - Cara Kerja  :

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Bobot rata-rata

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi produk Allopurinol tablet 100 mg (S-QC-03-022).

    - Cara Kerja :

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Kekerasan

    - Syarat  :

Sesuai dengan spesifikasi produk Allopurinol tablet 100 mg (S-QC-03-022).

    - Cara Kerja :

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Waktu Hancur

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Allopurinol tablet 100 mg (S-QC-03-022).

Cara Kerja :

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Allopurinol tablet 100 mg (S-QC-03-022).

    - Cara Kerja	:

- Pembuatan Larutan

- Larutan NaOH 0,1 N

- Timbang 80 mg NaOH, masukkan dalam labu ukur 20 mL.

- Tambahkan Akuades 10 mL, aduk hingga larut.

- Genapkan hingga tanda batas dengan Akuades, kocok hingga homogen.

- Larutan asam asetat 1 N

- Timbang 600 mg Asam asetat, masukkan dalam labu 10 mL.

- Tambahkan Akuades 5 mL, aduk hingga larut.

- Genapkan hingga tanda batas dengan Akuades, kocok hingga homogen.

- Larutan Baku

- Timbang 50 mg baku kerja Allopurinol, masukkan dalam mortar.

- Lakukan triturasi dengan 10 mL NaOH 0,1 N dengan bantuan alu.

- Saring dengan kertas whatman.

- Asamkan filtrat dengan asam asetat 1 N, diamkan 15 menit hingga terjadi pengendapan.

- Kumpulkan endapan, kemudian bilas dengan 3 mL etanol mutlak sedikit demi sedikit

- Bilas kembali dengan 4 mL eter sedikit demi sedikit, biarkan kering di udara selama 15 menit.

- Keringkan dengan oven pada suhu 105°C selama 3 jam.

- Serbuk Allopurinol siap dianalisis.

- Serbuk sebanyak 10 mg dicampur dengan 100 mg KBr dan dikempa sebelum dianalisis.

- Larutan Uji

- Gerus 1 tablet Allopurinol 300 mg.

- Timbang serbuk sebanyak 125,00 mg setara dengan 50 mg Allopurinol, masukkan dalam mortar.

- Lakukan triturasi dengan 10 mL NaOH 0,1 N dengan bantuan alu.

- Saring dengan kertas whatman.

- Asamkan filtrat dengan asam asetat 1 N, diamkan 15 menit hingga terjadi pengendapan.

- Kumpulkan endapan, kemudian bilas dengan 3 mL etanol mutlak sedikit demi sedikit

- Bilas kembali dengan 4 mL eter sedikit demi sedikit, biarkan kering di udara selama 15 menit.

- Keringkan dengan oven pada suhu 105°C selama 3 jam.

- Serbuk Allopurinol siap dianalisis.

- Serbuk sebanyak 10 mg dicampur dengan 100 mg KBr dan dikempa sebelum dianalisis.

  - Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Allopurinol tablet 100 mg (S-QC-03-022).

    - Cara Kerja	:

- Pembuatan Larutan

- Larutan NaOH 0,1 N

- Timbang 0,40 g NaOH, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan 80 ml Akuades, lakukan ultrasonikasi sampai larut.

- Tambahkan Akuades sampai tanda batas, homogenkan.

- Fase Gerak

- Timbang 5,75 g Ammonium Fosfat Monobasa (NH4H2PO4), masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Masukkan 800 mL Akuades, aduk hingga larut.

- Tambahkan Akuades sampai tanda batas, homogenkan.

- Saring menggunakan saringan membran 0,20 μm.

- Sonikasi selama 15 menit, larutan siap digunakan.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan standar internal Hipoksantin dan baku kerja Allopurinol, replikasi injeksi sebanyak 6 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kolom		: C18 4,0 x 300 mm; 5 µm

Detektor		: UV 254 nm

Laju Alir		: 1,5 mL/menit

Volume Injeksi	: 15 μL

Suhu Kolom	: 35 oC

Fase gerak		: 5,75 g Ammonium Fosfat Monobasa dalam 1000 mL Akuades

(*) Catatan : Tidak diperkenankan meninggalkan sisa fase gerak dalam kolom selama semalam. Sesudah penggunaan, segera lakukan pencucian kolom.

- Kriteria Penerimaan Uji Kesesuaian Sistem

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 3,0% |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 3,0% |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 1,5 |
| 6 | Resolusi | ≥ 5 (antara puncak Allopurinol dan Hipoksantin) |
| 7 | Waktu retensi relatif (rrt) | waktu retensi relatif dari hipoksantin 0,6 dan allopurinol 1,0 |

- Larutan Stok Baku Internal Hipoksantin

- Timbang 50,00 mg baku internal Hipoksantin, masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan 10 mL larutan NaOH 0,1 N,  sonikasi selama 10 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Akuades.

- Kocok hingga homogen.

- Larutan stok baku internal siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan stok : 1 mg/mL).

- Catatan : Larutan dibuat segar

- Larutan Stok Baku Allopurinol

- Timbang 50,00 mg baku kerja Allopurinol, masukan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan 10 mL larutan NaOH 0,1 N,  sonikasi selama 10 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Akuades, kocok hingga homogen.

- Larutan stok baku Allopurinol siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan stok : 1 mg/mL).

- Catatan : Larutan dibuat segar

- Larutan Standar

- Pipet 2 mL larutan stok baku Allopurinol dan 1 mL larutan stok baku internal Hipoksantin, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan 50 mL fase gerak, homogenkan.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan fase gerak, homogenkan.

- Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

- Larutan standar siap untuk dianalisis. (Konsentrasi Allopurinol : 0,02 mg/mL dan Hipoksantin : 0,01 mg/mL).

- Catatan : Larutan dibuat segar

- Larutan Uji

- Timbang 20 tablet Allopurinol Tablet 100 mg, hitung berat rata-ratanya.

- Gerus hingga halus dan homogen.

- Timbang 125,00 mg (setara dengan 50 mg Allopurinol), masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan 10 mL Larutan NaOH 0,1 N, sonikasi selama 10 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Akuades.

- Kocok hingga homogen.

- Saring dengan kertas saring, tampung filtrat ke dalam vial coklat.

- Pipet 2 mL larutan uji dan 1 mL larutan baku internal, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Fase Gerak, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,20 μm.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji Allopurinol 0,02 mg/mL dan Hipoksantin 0,01 mg/mL).

- Perhitungan

Cu= Lu Ls ×IsIu × WsDosis× WrWu× FuFs × B%

Keterangan

Cu	: Kadar Allopurinol yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja   (%)

Lu	: Luas area larutan uji

Ls	: Luas area larutan baku

Is	: Luas area larutan internal standar dalam larutan baku

Iu	: Luas area larutan internal standar dalam larutan uji

Ws	: Berat baku pembanding yang ditimbang (mg)

Dosis         : 100 (mg)

Wr	: Berat rata-rata 20 tablet (mg)

Wu	: Berat sampel yang ditimbang (mg)

Fu	: Faktor pengenceran larutan uji Allopurinol (2500)

Fs	: Faktor pengenceran larutan baku Allopurinol (2500)

B%	: % baku kerja

  - Keragaman Bobot

    - Syarat  :

Sesuai dengan spesifikasi produk Allopurinol tablet 100 mg (S-QC-03-022).

    - Cara Kerja :

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

    - Kriteria Penerimaan

| Variabel | Definisi | Kondisi | Nilai |
| --- | --- | --- | --- |
| Nilai penerimaan (AV) |  |  | Rumus umum: │M – Xbar │+ ks |
| L1 | Nilai penerimaan maksimum yang diperbolehkan |  | L1 = 15,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |
| L2 | Rentang deviasi maksimum dari tiap satuan sediaan yang diuji dari perhitungan nilai M | Pada keadaan yang rendah, tidak ada satupun hasil satuan sediaan yang boleh kurang dari [1-L2*0,01]M. Dalam keadaan yang lebih tinggi tidak ada satupun hasil sediaan yang boleh lebih besar dari [1+L2*0,01]M (berdasarkan pada nilai L2 = 25,0) | L2 = 25,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |

  - Keregasan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Allopurinol tablet 100 mg (S-QC-03-022).

    - Cara Kerja :

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Disolusi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Allopurinol tablet 100 mg (S-QC-03-022)

    - Cara Kerja :

| Media | : | Larutan HCl 0,01 N; 900 mL |
| --- | --- | --- |
| Alat | : | Tipe 2 (dayung) |
| Kecepatan putaran | : | 75 rpm |
| Suhu Medium | : | 37 ± 0,5 °C |
| Waktu | : | 45 menit |
| Syarat | : | Tidak kurang dari 80% (Q=75%) |

- Pembuatan Larutan HCl 0,01N

- Masukkan ±500 ml Akuades kedalam gelas kimia 1 L.

- Tambahkan 0,83 ml HCl P.

- Tambahkan Akuades hingga volume 1000 ml.

- Aduk hingga homogen, larutan siap digunakan.

- Larutan Baku

- Timbang seksama 20,00 mg baku kerja Allopurinol, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan 5 mL NaOH 0,1 N, sonikasi selama 2 menit dan kocok dengan pengocok mekanik selama 10 menit.

- Genapkan hingga tanda batas dengan Media Disolusi, homogenkan.

- Pipet 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Media Disolusi.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku : 0,01 mg/mL).

- Pembuatan larutan uji

- Siapkan alat disolusi dan pastikan suhu medium telah mencapai suhu yang telah ditetapkan

- Masukkan tablet yang akan di uji ke dalam labu disolusi.

- Setelah proses selesai, ambil 20 mL larutan Lakukan uji disolusi sesuai dengan kondisi disolusi yang tertera di atas.

- Pipet 2 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Media Disolusi.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji : 0,01 mg/mL).

- Toleransi

- Dalam waktu 45 menit harus larut tidak kurang dari 75% (Q) dari jumlah yang tertera pada etiket

| Tahap | Jumlah yang diuji | Kriteria penerimaan |
| --- | --- | --- |
| S1 S2 S3 | 6 6 12 | Tiap sediaan tidak kurang dari Q+5% Rata-rata dari 12 unit (S1+S2)≥ Q, dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Q-15% Rata-rata dari 24 unit (S1+S2+S3) ≥ Q, tidak lebih dari 2 unit sediaan yang lebih kecil dari Q-15% dan tidak satu unitpun yang lebih kecil dari Q-25% |

- Pengukuran

Ukur serapan larutan baku dan larutan uji menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 250 nm dengan media disolusi sebagai blangko.

- Perhitungan

Cu= AuAs × CsCr×  B%

Keterangan :

| Cu | : | Kadar Allopurinol yang sudah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Au | : | Serapan larutan uji |
| As | : | Serapan larutan baku |
| Cs (mg/ml) | : | mg zat baku100 × 120 |
| Cr (mg/ml) | : | Dosis900 × 220 |
| Dosis | : | 100 mg |
| B% | : | % baku kerja |

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Allopurinol Tablet 100 mg (S-QC-03-022).

    - Cara Kerja :

Sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba (PQC-04-003).

- Daftar Lampiran

| Lampiran | No. Dokumen | Judul | Tanggal Berlaku |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-025 | 00 | 05 APR 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-03-025 | 01 | 04 MEI 2020 | 6.10. Perubahan media disolusi dari larutan HCl 0,1N menjadi larutan HCl 0,01 N |  |
| I-QC-03-025 | 02 | 10 FEB 2021 | - | Perubahan format dokumen |
| I-QC-03-025 | 03 | 12 JUL 2021 | 6.7. - Penghapusan Larutan Ammonium Fosfat 0,05 M - Perubahan Kolom dari 3,9 x 300 mm, 5µm waters Bondapak menjadi Waters reliant C18 L1 4,6 x 150 mm 5µm Penghapusan Pelarut | Menyesuaikan dengan hasil validasi |
| I-QC-03-025 | 04 | 15 MAY 2023 | Perubahan templet, Penghapusan poin penyimpanan dan pengemasan, Perbaikan kolom kadar, penambahan konsentrasi larutan uji dan larutan baku pada kadar dan disolusi, Perubahan perhitungan, Penambahan syarat disolusi Penambahan Uji Batas Mikroba | Untuk registrasi BPOM dan menyesuaikan dengan Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
| I-QC-03-025 | 05 |  | Perubahan metode pemeriksaan identifikasi menggunakan Spektrofotometri IR, Perubahan pada metode pemeriksaan Kadar dan Disolusi | Menyesuaikan dengan FI VI Tahun 2020 |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

| 1 | AMPM | 6 | SPB |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | SPAR | 7 | SVPP |
| 3 | SSCP | 8 | AMPR |
| 4 | SPML | 9 | SPMP |
| 5 | AMPO |  |  |