- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Essence Caramel untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Essence Caramel yang digunakan untuk proses produksi di PT Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

Sinonim			: Caramel paste PD07533

Rumus molekul			: -

Bobot molekul			: -

Kode Material			: 32000054

| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Cairan kental | Food Chemicals Codex 1996 Halaman 80 |
|  | Warna |  | Coklat gelap | Food Chemicals Codex 1996 Halaman 80 |
|  | Bau |  | Khas gula terbakar | Food Chemicals Codex 1996 Halaman 80 |
| 2 | Kelarutan |  |  |  |
|  | Dalam Air |  | Sangat mudah larut | Food Chemicals Codex 1996 Halaman 80 |
| 3 | pH |  | 3,0 - 5,5 | PT. Kimia Farma |
| 4 | Berat Jenis (25oC) | g/ml | 1,1870 - 1,2070 | PT. Kimia Farma |
| 5 | Sisa Pemijaran | % | Tidak lebih dari 2,0 | PT. Kimia Farma |
| 6 | Batas Etilen Glikol dan Dietilen Glikol |  |  |  |
|  | Batas Etilen Glikol | % | Tidak lebih dari 0,1 | Farmakope Cina (2015), Hal. 579-580 |
|  | Batas Dietilen Glikol | % | Tidak lebih dari 0,1 | Farmakope Cina (2015), Hal. 579-580 |
| 7 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total | cfu/g | Tidak lebih dari (103) 2000 | USP 47 NF 42 (2024) |
|  | Angka Kapang Khamir | cfu/g | Tidak lebih dari (102) 200 | USP 47 NF 42 (2024) |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-151 | 00 | 05 JUN 2022 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-01-151 | 01 | 10 JUN 2020 | Perubahan Spesifikasi dan bahan dan kode material | Mengikuti referensi terbaru |
| S-QC-01-151 | 02 |  | Perubahan template daftar distribusi dokumen Penghilangan Bahasa inggris | Mengikuti referensi terbaru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

| - AMPM - SPBB - SSCP - AMPT | - SOF - AMPO - STS |
| --- | --- |